建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  工程机械配件加工技改项目

建设单位：    江阴华奇机械有限公司

编制日期：       2025年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 工程机械配件加工技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | / | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 江阴市滨江西路810号 |  |  |
| 地理坐标 | （120度6分28.80秒，31度55分14.41秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | 建筑工程用机械制造C3514 | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业 70.采矿、冶金、建筑专用设备制造351 |
| 建设性质 | £新建（迁建） R改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴临港备〔2025〕42号 |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 1.7% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 租赁厂房及配套用房11637m2，不涉及新增用地 |
| 专项评价设置情况 | / |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 本项目选址合理，用地性质为工业用地，在工业园区范围内，且不违背工业园区中的产业定位，符合相关规划要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目不在生态红线区域范围内，选址符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《江苏省生态空间管控区域规划（苏政发[2020]1号）》、《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》以及《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（〔2020〕49号）中的相关要求。 （2）环境质量底线 本项目废气可达标排放，生活污水经化粪池预处理后可达接管标准，固废均得到妥善处理，噪声对周边影响较小，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 （3）资源利用上线 本项目所使用的资源为水，能源主要为电能，物耗及能耗水平均较低。项目用水由区域自来水管网提供，用电由市政供电系统提供，能满足项目供水及供电要求，不会突破区域资源上线。因此，本项目的建设符合资源利用上线的要求。 - （4）环境准入负面清单 本项目建设地位于江苏江阴临港经济开发区，属于重点保护单元，同时，本项目位于“4”个重点区域（流域）中的长江流域和太湖流域，位于重点管控单元；根据江苏省生态环境分区管控综合查询报告，本项目属于江苏江阴临港经济开发区重点管控单元，环境管控单元编码ZH32028120085。本次环评对照《江苏江阴临港经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》审查意见中附件1生态环境准入清单、《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》进行说明，本项目符合“三线一单”要求。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程概况 江阴华奇机械有限公司成立于2010年9月，位于江阴市滨江西路810号，主要从事建筑工程用机械的生产。该公司目前产品及设计规模为上下车架3000个/年、动臂3000个/年、斗杆3000个/年、挖斗3000个/年、其他工程机械结构件1000套/年。 基于提升产品品控、保障工艺一致性及优化生产成本等战略考量，公司计划将现有外包喷涂工序纳入自主生产体系，同步进行产品线升级转型：逐步淘汰市场需求萎缩的挖斗类产品，重点拓展盘绳滚筒及转鼓两大新兴产品系列的产能布局，通过产业链整合强化质量管控优势，同时动态优化产品结构以快速响应市场变化，实现质量效益与经营效益的双提升。企业拟购置数控落地镗床、摇臂钻床、喷砂房、喷漆房等生产及辅助设备共26台（套），利用现租赁的江阴市利港街道延安村股份经济合作社11637平方米厂房及配套用房进行建设，并对现有产品方案进行调整，项目建成后，全厂形成年产3000个上下车架、3000个动臂、3000个斗杆、1000个盘绳滚筒、12个转鼓、1000套其他工程机械构件的生产能力。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《中华人民共和国环境保护法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版，2021年1月1日起施行），本项目属于“三十二、专用设备制造业70采矿、冶金、建筑专用设备制造”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应该编制环境影响报告表。 2、产品方案 本项目产品方案见表2-1。 表2-1 项目产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 规格尺寸; 设计生产能力; 年运行时数（小时）. 技改前; 技改后; 增减量. 1; 生产车间; 盘绳滚筒; 直径：0.5~2.5m; 0; 1000个/年; +1000个/年; 2400. 2; 转鼓; 直径：4m; 0; 12个/年; +12个/年. 3; 挖斗; 1m3; 3000个/年; 0; -3000个/年. 4; 上下车架; 1.5m×2m; 3000个/年; 3000个/年; 0. 5; 动臂; 1m×1m; 3000个/年; 3000个/年; 0. 6; 斗杆; 0.5m×7m; 3000个/年; 3000个/年; 0. 7; 其他工程机械构件; 选矿机、抱桩机等机械构件; 1000套/年; 1000套/年; 0. 3、工作制度与劳动定员 工作制度：本项目技改后仍实行单班8小时工作制，年有效工作日为300天。 劳动定员：本项目新增员工20人，技改后全厂员工为80人。 4、工程内容 本项目主要建设内容情况见表2-2。 表2-2 本项目工程组成情况表 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 技改前; 技改后; 增减量. 主体工程; 生产车间; 11025m2; 11025m2; 0; 1层，高度13m，全厂原辅料、成品、生产设备均置于该车间内，依托现有. 锯床下料区; 318m2; 318m2; 0; 1层，高度9m，用于锯床下料，依托现有. 辅助工程; 办公楼; 190m2; 190m2; 0; 2层，单层层高3m，依托现有. 贮运工程; 原料贮存区; 1000m2; 1000m2; 0; 位于室内，用于钢板、厚壁管、成品贮存，依托厂内现有原料、成品贮存区. 成品贮存区; 600m2; 600m2; 0. 辅料库; 80m2; 80m2; 0; 位于室内，用于焊材、乳化液、机油等辅料贮存，依托厂内现有辅料库. 天然气瓶库; 24m2; 0; -24m2; 位于室内，用于瓶装天然气贮存，厂内天然气改用管道输送，本次淘汰. 油漆库; 0; 30m2; +30m2; 位于室内，用于油漆贮存，依托现有厂房建设. 公用工程; 给水系统; 自来水; 20t/h; 20t/h; 0; 依托现有供水管网，区域供水. 排水系统; 雨水管网; 30t/h; 30t/h; 0; 直接排入区内现有雨水管网，厂内设有1个雨水排放口，位于厂区西南角，已按规范化设置，本次不新增雨水排放口，依托现有. 污水管网; 20t/h; 20t/h; 0; 依托出租方污水管网，接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂处理，厂内设有1个污水排放口，位于厂区东南角，已按规范化设置，本次不新增污水排放口，依托现有. 供电系统; 400KVA; 400KVA; 0; 利用厂内现有变压器，能够满足本项目的需求. 供气系统; 天然气; 12600m3; 12600m3; 0; 通过燃气管道由天力燃气公司提供. 空压系统; 3台空压机，供气量分别为6.1m3/min、6.5m3/min、11.2m3/min; 3台空压机，供气量分别为6.1m3/min、6.5m3/min、11.2m3/min; 0; 用于激光切割、喷砂、喷漆及加工中心表面清理，依托现有. 环保工程; 废水处理; 化粪池; 10m3×1; 10m3×1; 0; 简单生化处理，依托现有. 废气处理; 过滤棉+二级活性炭吸附装置; 0; 25000m3/h×1; 25000m3/h×1; 处理调漆、喷漆、固化产生的有机废气、漆雾，新建. 移动式烟尘净化器; 0; 15套; +15套; 处理下料、焊接废气，其中下料区设置6套、装配焊接区设置9套，新建. 布袋除尘装置; 0; 12000m3/h×1; +12000m3/h×1; 处理喷砂废气，新建. 二级活性炭吸附装置; 0; 3000m3/h×1; +3000m3/h×1; 处理危废仓库废气，新建. 固废; 一般固废仓库; 15m2×1; 50m2×1; +35m2; 固废分类暂存，扩建. 危废仓库; 0; 25m2; +25m2; 固废分类暂存，新建. 环境风险防范措施; 事故应急池; 0; 300m3; +300m3; 收集事故废水，新增. 噪声防治工程; 厂房隔声; 厂界达标排放. 5、生产单元、主要工艺及生产设施名称一览表 表2-3 本项目主要生产单元、主要工艺及生产设施名称一览表 类别; 设备名称; 规格型号; 设备参数; 数量（台/套）; 备注. 技改前; 技改后; 增减量. 生产设备; 激光切割机; /; 80kw; 0; 1; +1; 新增，国产. 锯床; GW4028; 2.2kw; 1; 2; +1; 新增，国产. 万能升降铣床; 1370×305mm; 10kw; 0; 2; +2; 新增，国产. 龙门移动式加工中心; XK2425-600; 6kw; 0; 2; +2; 新增，国产. 数控落地镗床; /; 85kw; 0; 1; +1; 新增，国产. 车床; /; 110kw; 0; 3; +3; 新增，国产. 喷砂房; 12m*5m*4m; -; 0; 1; +1; 新增，国产. 喷漆房（各配备1把喷枪）; 12m*5m*4m; -; 0; 3; +3; 新增，国产. 摇臂钻床; 23080*25; 10kw; 0; 2; +2; 新增，国产. Z3032×8/1; 7.5kw; 1; 1; 0; 原有，国产. Z3050×16/1; 3kw; 2; 2; 0; 原有，国产. 四柱液压机; YHD32-315; 28kw; 1; 1; 0; 原有，国产. 卷板机; W11S-25×1500; 4.5kw; 1; 1; 0; 原有，国产. 单面铣床; XB6000; 5.5kw; 1; 1; 0; 原有，国产. /; 5kw; 1; 1; 0; 原有，国产. 气保焊机; NBC-500、YD-500KR; 4kw; 41; 38; -3; 淘汰3台，国产. 手工焊机; ZX7400; 4kw; 10; 2; -8; 淘汰8台，国产. 数控火焰切割机; BODA-3500; 10kw; 2; 1; -1; 淘汰1台，国产. 数控等离子切割机; BODA-6000S; 10kw; 1; 1; 0; 原有，国产. 数显卧式镗床; TX6113D; 15kw; 1; 1; 0; 原有，国产. 辅助设备; 单梁行车; LDA10-22.5A3; 10t; 8; 8; 0; 原有，国产. LDA5-22.5A3; 5t; 11; 10; -1; 淘汰1台，国产. LDA20-22.5A3; 20t; 0; 5; +5; 新增，国产. 叉车; /; 3t; 0; 1; +1; 新增，国产. 自制焊接变位器; /; -; 6; 2; -4; 淘汰4台，国产. 回转平台; Φ3m×20T; 16kw; 0; 2; +2; 新增，国产. Φ2m×10T; 16kw; 0; 1; +1; 新增，国产. Φ3m×10T; 16kw; 0; 1; +1; 新增，国产. 空压机; V-0.6/8; -; 2; 2; 0; 原有，国产. W-0.9/12.5; -; 1; 1; 0; 原有，国产. 6、主要原辅材料 （1）原辅材料使用情况 本项目主要原辅材料使用情况见表2-5。 表2-5 主要原辅材料消耗一览表 类别; 序号; 名称; 组分、规格; 年耗量（吨）; 最大储 存量（吨）; 储存 地点; 来源及运输. 技改前; 技改后; 增减量. 原料; 1; 钢板; 20mm; 7500; 6400; -900; 1000; 原料贮存区; 国内、汽运. 2; 厚壁管; /; 500; 480; -20; 50; 国内、汽运. 辅料; 3; 焊条; 主要成分%：锡96.5±1、铜0.5±0.2、银3.0±0.3、松香2-3、活性剂0-1，不含铅、铬、镍等重金属，25kg/袋; 300; 26; -274; 5; 辅料库; 国内、汽运. 4; 钢砂; 1t/袋; 0; 10; +10; 1; 国内、汽运. 5; 乳化液; 150kg/桶; 0.001; 0.151; +0.15; 0.15; 国内、汽运. 6; 液压油; 50kg/桶; 0.05; 0.05; 0; 0.05; 国内、汽运. 7; 机油; 170kg/桶; 0.34; 0.84; +0.5; 0.01; 国内、汽运. 8; 液氧; 499L/罐; 153.3; 153.3; 0; 15; 下料区; 国内、汽运. 9; 混合气体; 80%氩气、20%二氧化碳，40L/瓶; 30; 30; 0; 3; 焊接组装区; 国内、汽运. 10; 组合1; 环氧富锌底漆HP-50040; 锌粉20~40%、填料5~10%、助剂1~2%、环氧树脂15~20%、二甲苯8~15%、正丁醇4~10%; 0; 3.04; +3.04; 0.5（包装规格25kg/桶，20桶）; 油漆库; 国内、汽运. 11; 环氧稀释剂HP-07210; 正丁醇20~35%、二甲苯50~75%; 0; 0.16; +0.16; 0.03（包装规格10kg/桶，3桶）; 国内、汽运. 12; 环氧固化剂R807X/D; 正丁醇5~9%、二甲苯15~21%、聚酰胺树脂60~70%; 0; 0.3; +0.3; 0.05（包装规格25kg/桶，2桶）; 国内、汽运. 13; 环氧云铁中间漆HP-4113T; 正丁醇2~10%、二甲苯7~20%、环氧树脂20~25%、钛白0~5%、填料0~15%、云母氧化铁10~23%、助剂1~2%; 0; 2.35; +2.35; 0.5（包装规格25kg/桶，20桶）; 国内、汽运. 14; 环氧稀释剂HP-07210; 正丁醇20~35%、二甲苯50~75%; 0; 0.12; +0.12; 0.03（包装规格10kg/桶，3桶）; 国内、汽运. 15; 环氧固化剂R807X/D; 正丁醇5~9%、二甲苯15~21%、聚酰胺树脂60~70%; 0; 0.23; +0.23; 0.05（包装规格25kg/桶，2桶）; 国内、汽运. 16; 聚氨酯丙烯酸面漆HP-32290; 丙二醇甲醚醋酸酯0~5%、羟基丙烯酸树脂45~60%、钛白15~17%、填料2~3%、助剂1~3%、醋酸丁酯5~7%、二甲苯0~5%; 0; 2.08; +2.08; 0.35（包装规格25kg/桶，14桶）; 国内、汽运. 17; 聚氨酯稀释剂HP-0731X/D; 醋酸丁酯30~40%、二甲苯40~50%、丙二醇甲醚醋酸酯10~20%; 0; 0.1; +0.1; 0.02（包装规格10kg/桶，2桶）; 国内、汽运. 18; 聚氨酯固化剂HP-38140; 甲苯二异氰酸酯30~70%、醋酸乙酯30~70%; 0; 0.42; +0.42; 0.05（包装规格25kg/桶，2桶）; 国内、汽运. 19; 组合2; 耐高温环氧防腐底漆HP-4007H; 钛白0~13%、填料15~20%、助剂1~2%、环氧树脂15~20%、有机硅树脂15~20%、二甲苯10~15%、正丁醇5~10%; 0; 0.48; +0.48; 0.08（包装规格20kg/桶，4桶）; 国内、汽运. 20; 环氧稀释剂HP-07210; 正丁醇20~35%、二甲苯50~75%; 0; 0.02; +0.02; 0.01（包装规格10kg/桶，1桶）; 国内、汽运. 21; 环氧固化剂R807X/D; 正丁醇5~9%、二甲苯15~21%、聚酰胺树脂60~70%; 0; 0.1; +0.1; 0.02（包装规格20kg/桶，1桶）; 国内、汽运. 22; 喷枪清洗; 环氧稀释剂HP-07210; 正丁醇20~35%、二甲苯50~75%; 0; 0.05; +0.05; 0.01（包装规格10kg/桶，1桶）; 国内、汽运. 7、水量平衡 1）水量平衡依据 本项目用水环节主要为职工生活用水和乳化液配制用水，采用自来水。经与企业核实，本项目地面只进行简单的清扫，不冲洗，不产生地面冲洗废水。 8、项目位置及项目厂区周围布置情况 建设项目地理位置：本项目建设地位于江阴市滨江西路810号，具体地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目利用现有厂房进行建设，厂区内设置一栋办公楼和一个生产车间，生产车间内设置焊接组装区、下料区、金加工区、喷砂房、喷漆房、原料存放区、成品贮存区等区域，建设项目厂区平面布置见附图2。 建设项目厂界周围500米土地利用现状：本项目东侧为江阴市贝尔诺机械有限公司、江阴远景铸造机械有限公司，南侧为园康路和滨江西路，西侧为江阴市扬子空调工程有限公司、江阴隆特钻杆制造有限公司，北侧为江阴德蒙自动化设备有限公司和农田，厂界周围500米范围内无敏感目标。建设项目厂界周围500米土地利用现状见附图3。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简介 冷加工 焊接组装 钢板、厚壁管 成品 金加工 喷漆 固化 G6喷漆废气 下料 S8漆渣 N6噪声 调漆 各类油漆、稀释剂、固化剂 G5调漆废气 S7废油漆桶 G7固化废气 喷砂 钢砂 G4喷砂废气 S6废钢砂 N5噪声 电加热 40℃ 本次技改工艺 G1下料废气、天然气燃烧废气 S1金属边角料 N1噪声 N2噪声 焊条、液氧、混合气体 G2焊烟 S3焊渣 N3噪声 天然气 乳化液 G3金加工废气 S4含油金属屑、S5废乳化液 N4噪声 液压油 S2废液压油 本项目主要对现有生产工艺进行技改，在现有的生产工艺基础上增加喷砂、喷漆等工艺，同时，本次淘汰挖斗产品的生产，新增盘绳滚筒和转鼓的生产，该两种产品的生产工艺与现有产品的生产工艺一致，具体生产工艺及产污环节见下图（其中G-废气、S-固废、N-噪声、W-废水）。 图2-1 工程机械配件加工生产工艺流程及产污环节图 |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 江阴华奇机械有限公司位于江阴市滨江西路810号，租赁的江阴市利港街道延安村股份经济合作社11637平方米厂房及配套用房进行建设，本项目利用现有生产车间闲置区域进行生产，目前，厂内现有生产工艺为：原料-下料-冷加工-焊接组装-金加工-成品，不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，符合环发[2012]140号、苏环办[2013]246号文件相关要求。故本项目所涉及的厂房无场地污染等环境问题。目前该建设地已有完善的供水、供电等公辅设备。建设地污水管网已接通，生活污水经化粪池预处理后接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂处理。 |
| --- | --- |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量 ①基本污染物环境质量现状 本报告选取2024年作为评价基准年，根据《江阴市生态环境状况公报（2024年度）》，项目所在区域各评价因子数据见表3-1。 表3-1 空气环境质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年均值; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 年均值; 33.1; 40; 82.75; 达标. PM10; 年均值; 51.7; 70; 73.86; 达标. PM2.5; 年均值; 32; 35; 91.43; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度第90百分位数; 162; 160; 101.25; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1134; 4000; 28.35; 达标. 由上表可知，建设项目所在区域环境空气中SO2、NO2、PM2.5、PM10年均浓度、CO日均浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；O3日最大8小时平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此判定为非达标区。 - 地表水环境 本项目纳污河流为西横河，根据《江苏省地表水(环境)功能区划（2021-2030 年）》，西横河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 根据监测结果显示，西横河各水质因子均达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 3、声环境 本项目位于江阴市滨江西路810号，项目建设地南侧厂界距滨江公路66米，不在4类声环境功能区范围内，根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发[2020]71号）的规定，项目所在区域声环境功能区划分为《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区，执行3类标准。根据《江阴市生态环境状况公报（2024年度）》中声环境质量状况的功能区噪声状况可知，该区域昼间平均等效声级分别为54.3dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区3类标准。 4、生态环境 本项目在工业园区内，且用地范围内无生态环境保护目标，故不开展生态现状调查。 5、电磁辐射 - 本项目不涉及新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故不开展电磁辐射现状调查。 - 6、地下水、土壤环境 - 本报告不开展地下水、土壤环境现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 建设项目位于江阴市滨江西路810号，根据现场勘查，厂区周边500m范围内无大气环境保护目标。 2、声环境 建设项目位于江阴市滨江西路810号，项目周边50米范围内没有声环境敏感目标。 3、地下水环境 建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目在工业园区内，且不新增用地，项目建设地不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目喷砂工序产生的颗粒物、涂装工序产生的颗粒物、非甲烷总烃、苯系物执行《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表1标准，危废仓库产生的非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，见表3-2。 因《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）标准中无厂界大气污染物无组织排放限值要求，故本项目厂区边界大气污染物排放监控浓度限值执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3浓度限值要求，详见表3-3。 厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）中表3标准。详见表3-4。 表3-2 大气污染物有组织排放浓度限值 排气筒编号; 排气筒名称; 污染物名称; 排放限值 （mg/m3）; 速率限值（kg/h）; 标准来源. FQ-1; 喷砂废气; 颗粒物; 10; 0.6; 《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表1标准. FQ-2; 调漆、喷漆、固化、喷枪清洗废气; 颗粒物; 10; 0.6. 非甲烷总烃; 50; 1.8. 苯系物（二甲苯）; 20; 0.8. FQ-3; 危废仓库; 非甲烷总烃; 60; 3; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准. 表3-3 单位边界大气污染物排放浓度限值 污染物名称; 监控浓度限值（mg/m3）; 监控位置; 标准来源. 颗粒物; 0.5; 边界外浓度最高点; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 非甲烷总烃; 4. 二甲苯; 0.2. SO2; 0.4. NOX; 0.12. 表3-4厂区内挥发性有机物无组织排放限值 污染物; 特别排放限值(mg/m3); 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）中表3标准. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 本项目生活污水经厂内化粪池预处理后接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理，接管污水COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、TP、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，污水处理厂出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准，具体见表3-5。 表3-5 废水污染物排放标准 项目; 接管标准（mg/L）; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）. COD; 500; 50. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 4（6）. TP; 8; 0.5. TN; 70; 12（15）. 标准; 污水处理厂接管标准; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 此外，根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022） （2022.12.28发布，2023.3.28实施） ，本项目接管的光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂为现有城镇污水处理厂，排污口位于一般区域中太湖区域，且总设计规模大于等于3000m3/d，执行C标准；根据标准中“7.1.2 现有城镇污水处理厂自本文件实施之日起3年后执行”，因此自2026年3月28日起（远期），本项目生活污水经光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理后尾水的排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022） 表1和表2中C标准，详见下表。 表3-6 远期污水厂尾水排放浓度限值 项目; 单位; 日均排放限值; 一次监测排放限值; 标准来源. COD; mg/L; 50; 75; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1和表2中C标准. 氨氮; mg/L; 4（6）; 8（12）. 总氮; mg/L; 12（15）; 15（20）. 总磷; mg/L; 0.5; 1. SS; mg/L; 10; /. pH; -; 6~9; /. 注：每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。 3、噪声 本项目位于江阴市滨江西路810号，项目建设地南侧厂界距滨江公路66米，不在4类声环境功能区范围内，根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发[2020]71号）的规定，项目所在区域声环境功能区划分为《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区，故本项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，具体见表3-7。 表3-7 厂界噪声排放标准限值 单位：dB(A) 类别; 昼间〔dB(A)〕; 夜间〔dB(A)〕; 标准来源. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废弃物 一般固废参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物贮存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。 结合项目排污特征，确定总量控制因子： 水污染物总量控制因子：COD、氨氮、TP、TN； 废气：挥发性有机物、颗粒物； 固废：各种固体废物。 项目建成后，各种污染物排放总量见表3-8。 表3-8 项目污染物排放总量指标 单位：t/a 污染物名称; 原项目; 本项目; 以新带老削减量; 全厂排放量; 排放增减量. 核定排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 有组织; 颗粒物; 0; 14.9921; 14.8151; 0.177; 0; 0.177; +0.177. VOCs（以非甲烷总烃表征）; 0; 2.182; 1.964; 0.218; 0; 0.218; +0.218. 二甲苯; 0; 1.4652; 1.3187; 0.1465; 0; 0.1465; +0.1465. SO2; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. NOX; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 无组织; 颗粒物; 2.25; 5.2616; 3.2202; 2.0414; 2.25; 2.0414; -0.2086. VOCs（以非甲烷总烃表征）; 0; 0.115; 0; 0.115; 0; 0.115; +0.115. 二甲苯; 0; 0.0771; 0; 0.0771; 0; 0.0771; +0.0771. SO2; 0; 0.0025; 0; 0.0025; 0; 0.0025; +0.0025. NOX; 0; 0.0236; 0; 0.0236; 0; 0.0236; +0.0236. 合计; 颗粒物; 2.25; 20.2537; 18.0353; 2.2184; 2.25; 2.2184; -0.0316. VOCs（以非甲烷总烃表征）; 0; 2.297; 1.964; 0.333; 0; 0.333; +0.333. 二甲苯; 0; 1.5423; 1.3187; 0.2236; 0; 0.2236; +0.2236. SO2; 0; 0.0025; 0; 0.0025; 0; 0.0025; +0.0025. NOX; 0; 0.0236; 0; 0.0236; 0; 0.0236; +0.0236. 废水; 水量; 3600; 255; 0; 255; 0; 3855; +255. COD; 1.62/0.18; 0.1275; 0.0127; 0.1148/0.0128; 0; 1.7348/0.1928; +0.1148/0.0128. SS; 1.26/0.036; 0.102; 0.0127; 0.0893/0.0026; 0; 1.3493/0.0386; +0.0893/0.0026. 氨氮; 0.162/0.0144; 0.0115; 0; 0.0115/0.001; 0; 0.1735/0.0154; +0.0115/0.001. 总磷; 0.0288/0.0018; 0.002; 0; 0.002/0.0001; 0; 0.0308/0.0019; +0.002/0.0001. 总氮; 0.252/0.0432; 0.0179; 0; 0.0179/0.0031; 0; 0.2699/0.0463; +0.0179/0.0031. 固废; 一般固废; 0; 165.7177; 165.7177; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 36.479; 36.479; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 16.32; 16.32; 0; 0; 0; 0. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用现有厂房进行建设，无需新建车间和厂房，不涉及土建等工程，施工期工程内容主要包括设备安装、调试等环节，施工期较短，几乎无废气、废水和噪声产生，不涉及施工期环境保护措施，对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、废气 根据工艺分析，本项目废气主要为下料工序产生的颗粒物和天然气燃烧废气、焊接组装工序产生的颗粒物、金加工工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）、喷砂工序产生的颗粒物、调漆、喷漆、固化、喷枪清洗工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）和颗粒物。由于现有项目下料工序未分析产排污情况，本次进行补充分析，同时，为便于污染物排放情况核算，本次按照全厂进行分析。 本项目废气经污染治理措施处理后，本项目喷砂工序颗粒物、喷涂工序颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯有组织排放可达《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表1标准，通过加强车间通风，非甲烷总烃、二甲苯、颗粒物、SO2、NOX无组织排放浓度可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3标准，厂区内非甲烷总烃排放可达《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表3标准。建设项目大气污染物达标排放，卫生防护距离范围内无环境敏感目标，对周围大气环境影响较小。 - 废水 - 本项目生活污水经厂内化粪池进行预处理，废水水质达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后，通过市政污水管网接管至光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂处理，尾水排入西横河，项目废水经预处理后满足光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂接管标准的要求，从水质水量、接管标准及建设进度等方面综合考虑，项目废水接管至光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂处理是可行的。因此，项目对地表水环境的影响可以接受。 3.噪声 本项目噪声源主要为各类切割机、数显卧式镗床、摇臂钻床、四柱液压机、风机等设备，噪声源强≤90dB(A)，本项目夜间不进行生产，主要噪声设备经车间隔声、距离衰减后，各厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，故本项目噪声对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 4.固体废物 根据项目工程分析，本项目固废主要为下料工序产生的金属边角料，冷加工工序产生的废液压油，焊接组装工序产生的焊渣，金加工工序产生的含油金属屑、废乳化液，喷砂工序产生的废钢砂，调漆工序产生的废油漆桶、喷漆工序产生的漆渣，喷枪清洗产生的洗枪废液，原辅料使用产生的废包装桶、废包装袋，设备维护产生的废机油、废抹布手套，废气处理设施产生的废过滤棉、废活性炭、废布袋、滤尘、废滤芯以及职工生活产生的生活垃圾。 本项目固废采取上述治理措施后，各类固废均能得到合理处置，不产生二次污染，不会对周围环境产生影响。 5.地下水、土壤 拟建项目应按照设计要求进行防渗处理，对可能造成污染的装置、设施加大检修、维护力度，尽可能杜绝事故发生。在采取了上述土壤环境污染防控措施后，本项目土壤和地下水环境影响是可以接受的。 6.生态环境 本项目建设地位于江阴市滨江西路810号，利用现有厂房进行建设， 不新增用地，且用地范围内及周边均无生态环境保护目标，对生态环境基本无影 响，故不开展生态环境影响评价工作。 7.环境风险 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可接受。 8.电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，无电磁辐射影响。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放标准 |
| 大气环境 | 喷砂工序/FQ-1 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 10 | 0.6 | 江苏省地方标准《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表1标准 |
|  | 调漆、喷漆、固化、喷枪清洗工序/FQ-2 | 颗粒物 | 过滤棉+二级活性炭吸附 | 10 | 0.6 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 50 | 1.8 |  |
|  |  | 二甲苯 |  | 20 | 0.8 |  |
|  | 危废仓库/FQ-3 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附 | 60 | 3 | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准 |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 移动式烟尘净化器、加强通风 | 0.5 | / | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 4 | / |  |
|  |  | 二甲苯 |  | 0.2 | / |  |
|  |  | SO2 |  | 0.4 | / |  |
|  |  | NOX |  | 0.12 | / |  |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 |  | 6（监控点处1h平均浓度值） | / | 江苏省地方标准《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表3标准 |
|  |  |  |  | 20（监控点处任意一次浓度值） | / |  |
| 地表水 环境 | DW001、污水接管口/生活污水 | COD | 预处理后接管至光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理 | 500mg/L |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准 |
|  |  | SS |  | 400mg/L |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 45mg/L |  |  |
|  |  | 总磷 |  | 8mg/L |  |  |
|  |  | 总氮 |  | 70mg/L |  |  |
| 声环境 | 生产车间/各类切割机、数显卧式镗床、摇臂钻床、四柱液压机、风机等设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，车间采用实体墙，设备均设置在车间内，加强管理等 | 昼间（6:00-22:00）≤65dB(A)，夜间不生产 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |  |  |
| 固体废物 | 危废贮存于一座25m2危废仓库，危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关规定要求进行贮存； 一般固废贮存于一座50m2一般固废仓库，贮存要求参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 建设项目产生的金属边角料、焊渣、废钢砂、废布袋、滤尘、废滤芯等一般固废外售综合利用。含油金属屑、废液压油、废乳化液、漆渣、洗枪废液、废包装桶、废过滤棉、废活性炭、废机油、含油废手套抹布等危废在危废仓库分类、分区存放，委托有资质单位处置。生活垃圾由环卫部门统一处置。 |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1、源头控制，加强设备和各构筑物的巡视和监控。在项目运营过程中，要定期对设备进行维护，保持设备和建、构筑物运行处于良好的状态，避免跑、冒、滴、漏现象产生。 2、分区防控，厂区应划分为重点防渗区、一般防渗和简单防渗区，不同的污染物区，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。 3、加强管理，建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 建设项目位于工业园区，建设用地范围内及周边均无生态环境保护目标。 |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）完善危险物质贮存设施，加强物料储存、使用的安全管理和检查。 （2）落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。 （3）要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。 （4）企业应当按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施。厂内雨水管网、事故沟收集系统严格分开。在厂区通向外环境排放的污水排放口、雨水排放口都须设置截止阀。一旦有事故，立即关闭所有闸阀，事故尾水不会直接排入周围水体。在厂区边界预先准备适量的沙包、沙袋等堵漏物，在厂区灭火时堵住厂界围墙有泄漏的地方，防止消防废水向厂外泄漏。 （5）企业按要求编制突发环境事件应急预案，配备应急器材，在发生火灾等事故时控制消防废水进入下水道。企业应完善突发环境事故应急措施。 （6）做好总图布置和建筑物安全防范措施。 （7）准备各项应急救援物资。 （8）生产区禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业；设置醒目易燃品标志。 （9）在厂区雨水管网排放口安装可靠的隔断措施，可在灭火时将此隔断措施关闭，并设置1个300m3的事故应急池，防止消防废水直接进入外环境。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、本项目属于专用设备制造业，根据固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版），企业涉及“通用工序-表面处理，但企业全厂年使用有机溶剂10吨以下”，属登记管理类别，本项目建设完成后承诺对排污许可证进行变更。 2、编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。 3、排污单位应建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。 4、厂内应急预案根据实际生产情况进行编制，并根据环保应急预案要求定期演练。 5、根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》〔苏环控（1997）122号文〕的要求设置与管理排污口（指废水排放口、废气排气筒和固废临时堆放场所）。在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。 |  |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目从环保的角度出发，在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 2.25 | 2.25 | - | 2.2184 | 2.25 | 2.2184 | -0.0316 |
|  | VOCs（以非甲烷总烃表征） | 0 | 0 | - | 0.333 | 0 | 0.333 | +0.333 |
|  | 二甲苯 | 0 | 0 | - | 0.2236 | 0 | 0.2236 | +0.2236 |
|  | SO2 | 0 | 0 | - | 0.0025 | 0 | 0.0025 | +0.0025 |
|  | NOX | 0 | 0 | - | 0.0236 | 0 | 0.0236 | +0.0236 |
| 废水 | 废水量 | 3600 | 3600 | - | 255 | 0 | 3855 | 255 |
|  | COD | 0.18 | 0.18 | - | 0.0128 | 0 | 0.1928 | +0.0128 |
|  | SS | 0.036 | 0.036 | - | 0.0026 | 0 | 0.0386 | +0.0026 |
|  | 氨氮 | 0.0144 | 0.0144 | - | 0.001 | 0 | 0.0154 | +0.001 |
|  | 总磷 | 0.0018 | 0.0018 | - | 0.0001 | 0 | 0.0019 | +0.0001 |
|  | 总氮 | 0.0432 | 0.0432 | - | 0.0031 | 0 | 0.0463 | +0.0031 |
| 一般工业固体废物 | 金属边角料 | 600 | - | - | 137.6 | 600 | 137.6 | -462.4 |
|  | 焊渣 | 32 | - | - | 3.404 | 32 | 3.404 | -28.596 |
|  | 滤尘 | 0 | - | - | 14.3537 | 0 | 14.3537 | +14.3537 |
|  | 金属废屑 | 120 | - | - | 0 | 120 | 0 | +0 |
|  | 废钢砂 | 0 | - | - | 10 | 0 | 10 | +10 |
|  | 废布袋 | 0 | - | - | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废滤芯 | 0 | - | - | 0.25 | 0 | 0.25 | +0.25 |
|  | 废包装袋 | 0 | - | - | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
| 危险废物 | 废液压油 | 0 | - | - | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  | 废乳化液 | 0 | - | - | 0.165 | 0 | 0.165 | +0.165 |
|  | 含油金属屑 | 0 | - | - | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 废油漆桶 | 0 | - | - | 0.756 | 0 | 0.756 | +0.756 |
|  | 废包装桶（乳化液桶） | 0 | - | - | 0.06 | 0 | 0.06 | +0.06 |
|  | 废包装桶（油桶） | 0 | - | - | 0.04 | 0 | 0.04 | +0.04 |
|  | 漆渣 | 0 | - | - | 1.429 | 0 | 1.429 | +1.429 |
|  | 洗枪废液 | 0 | - | - | 0.005 | 0 | 0.005 | +0.005 |
|  | 废机油 | 0 | - | - | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废抹布手套 | 0 | - | - | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 废过滤棉 | 0 | - | - | 8.314 | 0 | 8.314 | +8.314 |
|  | 废活性炭 | 0 | - | - | 25.05 | 0 | 25.05 | +25.05 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

0

68m

136m

附图3   厂界500米土地利用现状图     比例

注：   本项目建设地；   本项目生产车间；     100米卫生防护距离；    周边500米范围线

锯床下料区；     辅料库；    办公楼

东瑞装饰材料

其他企业

德蒙自动化设备

贝尔诺机械、远景铸造机械

远景能源（叶片工厂）

远景能源（申庄路3号厂区）

远景动力技术

滨

江

西

路

申

庄

路

路

跃

进

抚顺电机

申

泰

路

渔

村

路

路

园

康

农    田

农    田

江阴市扬子空调工程有限公司

江阴市扬新明工程机械有限公司

江阴市久远金属材料有限公司

江阴市利澄生猪养殖有限公司