建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

- （公示版）

项  目  名  称：年产40万公里高速数据线项目

建设单位（盖章）： 神宇通信科技股份公司

编  制  日  期：       2025年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 年产40万公里高速数据线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2501-320258-89-01-447032 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 黄** | 联系方式 | 1806839**** |
| 建设地点 | 江苏省（自治区）无锡市江阴高新技术产业开发区县（区） 城东街道石牌港东、梭子河南（具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （120度21分487.470秒，31度56分7.462秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3831电线、电缆制造 | 建设项目 行业类别 | 三十五、电气机械和器材制造业 38中“77、电线、电缆、光缆及电工器材制造383”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）” |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 ☑扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 （选填） | 江阴高新技术产业开发区 管理委员会 | 项目审批 （核准/备案）文号（选填） | 澄高行审备〔2025〕75号 |
| 总投资 （万元） | 102800 | 环保投资 （万元） | 50 |
| 环保投资 占比（%） | 0.05 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工 建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 66708 |
| 专项评价 设置情况 专项评价 设置情况 | 表1-1 专项评价设置判定表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 判定结果. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目废气为非甲烷总烃、氟化氢、氯化氢、氯乙烯，不含设置原则中提到的污染物; 无需设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无工业废水排放，生活污水随园区生活污水统一接管至市政管网进入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理; 无需设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目无储存量超过临界量的有毒有害和易燃易爆危险物质; 无需设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目用水依托自来水管网，不采用河道取水; 无需设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目; 无需设置. 由上表可知，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《江阴高新技术产业开发区总体规划》（2011-2030） 审批机关：江阴市人民政府 审批文件名及文号：《江阴市高新技术产业开发区总体规划（2011-2030）的批复》澄政复（2012）74号 规划名称：《江阴市镇（街）工业园区四至范围》 审批机关：江阴市工业园区升级改造领导小组办公室 审批文号：澄工改办〔2022〕1号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价名称：《江阴高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》 召集审查机关：原中华人民共和国环境保护部 审批文件名称及文号：关于《江阴高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》的审查意见、环审[2015]112号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）土地利用规划相符性 本项目建设地位于江阴高新技术产业开发区城东街道石牌港东、梭子河南。本项目属于C3831电线、电缆制造，根据《江阴高新区工业园区详细规划及重点园区城市设计土地利用规划图》，本项目所在地属于一类工业用地，另根据关于印发《江阴市镇（街）工业园区四至范围》（澄工改办〔2022〕1号）的通知，本项目属于“重点工业园区：东至张家港市界及凤凰山大道、长山大道，西至萧山路、白屈港、新长铁路及通博路、科技大道，南至东横河、滨江东路及南沿江高铁，北至长江”的范围内，故本项目符合江阴高新技术产业开发区用地规划。 （2）产业定位相符性 根据《江阴高新技术产业开发区总体发展规划（2011-2030）》，产业定位为先进制造业的四大发展方向和重点，金属新材料及制品、融合通信装备及材料、高端智能装备、现代中药及生物新药，现代服务业的五大发展方向及重点为：总部经济、文化创意、软件和服务外包、现代物流、城市经济。本项目产品为高速数据线，行业类别属于电线、电缆制造，其产品可作为为融合通信装备及材料的原料，不属于限制、禁止类产业，不违背产业定位要求。同时，根据关于印发《江阴市镇（街）工业园区四至范围》（澄工改办〔2022〕7号）中相关内容，规划的高新区工业园区主导产业为北工业园——以特钢新材料及制品为主导产业，电子信息、生命健康为特色产业，加快引进培育新能源汽车及关键零部件产业。不属于国家或地方禁止入园的行业，符合规划的江阴高新技术产业开发区产业定位。综上，本项目与当地规划相符。 |  |  |
| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 本项目位于江阴高新技术产业开发区城东街道石牌港东、梭子河南，结合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）、《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）和《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（锡环委办〔2020〕40号），本项目与国家级及江苏省生态红线/生态空间管控区最近保护目标之间关系见下表1-2。 表1-2 生态保护规划范围及内容 环境 要素; 生态红线/生态空间管控区名称; 方位; 距离（m）; 区域范围; 环境 功能. 生态环境; 江阴市低山生态公益林（凤凰山）; 东北; 260; 江阴境内除划归风景名胜区与森林公园以外的大小山体为生态公益林保护区，主要包括长山、香山、花山、绮山、蟠龙山、砂山、毗山、白石山、秦望山、乌龟山山体等，以及各山体周边生态敏感区; 水土 保持. 江阴市低山生态公益林（蟠龙山）; 西; 1270; 水土 保持. 本项目不占用生态红线区域，不在其保护区范围内从事禁止行为，符合管控要求。所以本项目建设与《江苏省国家级生态保护红线规划》《江苏省生态空间管控区域规划》《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》相符。 （2）环境质量底线 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》可知，项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度、CO24小时平均第95百分位数能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中二级标准要求，O3日最大8小时平均浓度第90百分位数超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，因此，判定为不达标区。根据无锡市市政府印发《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025）》，主要工作任务包括调整产业结构、工业领域全行业全要素达标排放、调整能源结构与控制煤炭消费总量、加强交通行业大气污染防治、推进农业污染防治、加强重污染天气应对等八大类100多项任务和19个重点工程，力争到2025年，全市PM2.5浓度达到35微克/立方米，臭氧浓度达到拐点，除臭氧以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比例达到80%。 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》可知，项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区噪声要求。 根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，本项目产生的废气经处理后可达标排放，固废均得到妥善处理，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目不涉及煤炭使用，不属于压缩产能、过剩产能、“两高”行业，用电在当地供给能力范围内。本项目所在地不属于严重缺水地区。运营过程中消耗一定量的水、电，项目资源消耗量占区域资源利用总量较少。因此本项目建设符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 高新区已制定详细的产业准入负面清单，该负面清单针对产业制定了详细的管理措施，根据《江阴高新技术产业开发区产业准入负面清单（试行）》（2019年版）进行说明，本项目不属于高新区负面清单中禁止投资的项目。 综上，本项目符合“三线一单”要求。 2、其他国家及地方政策相符性分析 （1）产业政策相符性分析 本次环评对照国家及地方政策、《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行）和《市场准入负面清单》（2025年版）进行说明，具体见表1-3。 表1-3 本项目产业政策相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》; 经查《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于C3831电线、电缆制造不在限制类及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求. 2; 《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》、《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（2008年1月）; 经查《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本），本项目不属于其中的限制类及淘汰类，为允许类；经查《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（2008年1月），本项目不属于其中的禁止类及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求. 3; 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》; 本项目不在《限制用地项目目录（2012年本）》限制类、不在《禁止用地项目目录（2012年本）》禁止类中. 4; 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》; 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》限制类、不在《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》禁止类中. 5; 《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行）; 本项目不在《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行）禁止类中. 6; 《市场准入负面清单》 （2025年版）; 经查《市场准入负面清单》（2022年版），本项目不在其禁止准入、许可准入类中. 7; 《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024 年本）》的通知（苏发改规发〔2024〕3 号）; 不属于限制、淘汰、禁止产业项目，符合要求. 由上表可知，本项目符合国家及地方政策、不属于负面清单中的项目。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 建设 内容 建设 内容 建设 内容 建设 内容 建设 内容 建设 内容 建设 内容 建设 内容 建设 内容 | 1、项目概况 神宇通信科技股份公司是一家国内上市研发和生产综合型企业，成立于2003年8月6日，公司总部位于江阴高新技术产业开发区长山大道22号，主要从事高温高频线缆、特种耐高温耐腐蚀电缆、同轴通信电缆以及键合丝的生产，产品主要应用于消费类电子、移动智能终端、网通以及航空航天等军工应用领域。 现公司为满足市场需求和发挥规模聚集效应，拟在江阴高新技术产业开发区城东街道石牌港东、梭子河南，新征土地66708平方米，新建生产车间、办公中心各类建筑共102907平方米，购置国产低温挤出机、高温挤出机、高温发泡机以及相关配套设备共计987台套。同时拟削减长山大道厂区已建项目“年产50万千米航空航天、“互联网+”用高稳定性射频同轴电缆建设项目”中半柔同轴电缆0.35万公里/年的产能（批复产能：半柔同轴电缆6万公里/年，经历次环评削减后仅剩2.57万公里/年）。本项目分两期建设，一期建设智能领域数据线，年产27.25万公里数据线；二期年产12.75万公里高速数据线。项目完成后，实现年产40万公里高速数据线的生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目行业类别为电线、电缆制造，且不涉及使用涂料，本项目属于“三十五、电气机械和器材制造业 38中“77、电线、电缆、光缆及电工器材制造383”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应该编制环境影响报告表。 本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，请公司按照国家有关法律、法规和相关标准执行。 2、工程内容及建设规模 本项目征用土地新建厂房，工程内容包括生产厂房的建设，新增生产及辅助设备的购置、安装和调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和公用工程的完善建设，建设项目产品方案见表2-1，主体工程、公用及辅助工程见表2-2。 表2-1 现有厂区项目与本次扩建项目产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力; 年运行时数. 扩建前; 扩建后; 增减量. 1; 东外环路 厂区; 小同轴电缆; 50公里/年; 50公里/年; 0; 7200h. 2; F4实心同轴电缆; 150公里/年; 150公里/年; 0. 3; 微波同轴电缆; 10公里/年; 10公里/年; 0. 4; 半柔高频 同轴电缆; 8万公里/年; 8万公里/年; 0. 5; 特种通信电缆; 15万公里/年; 15万公里/年; 0. 6; 极细同轴 通信电缆; 5万公里/年; 5万公里/年; 0. 7; 键合丝; 120公斤/年; 120公斤/年; 0. 8; 细微特种射频 同轴电缆; 5万公里/年; 5万公里/年; 0. 9; 极细特种射频 同轴电缆; 4万公里/年; 4万公里/年; 0. 10; 第四代移动 基站天线; 1万公里/年; 1万公里/年; 0. 11; 智能终端用射频同轴电缆; 1万公里/年; 1万公里/年; 0. 12; 互联网智能电视无线信号传输线缆; 1万公里/年; 1万公里/年; 0. 13; 新型极细特种射频同轴电缆; 7万公里/年; 7万公里/年; 0. 14; 半柔射频同轴电缆; 1万公里/年; 1万公里/年; 0. 小计; 键合丝; 120公斤/年; 120公斤/年; 0; 7200h. 天线、电缆; 48.021万公里/年; 48.021万公里/年; 0. 1; 长山大道 厂区; 半柔同轴电缆; 3.57万公里/年（其中不含浸锡2.57万公里/年、含浸锡1万公里/年）; 2.22万公里/年 （其中不含浸锡1.22万公里/年、含浸锡1万公里/年）; -0.35万公里/年（从不含浸锡的产量中削减）; 7200h. 2; RF同轴电缆; 51.5万公里/年; 51.5万公里/年; 0. 3; 极细同轴电缆; 40万公里/年; 40万公里/年; 0. 4; 数据线; 0.75万公里/年; 0.5万公里/年; -0.25万公里/年（弃建项目）. 5; 细微同轴电缆; 51.005万公里/年; 51.005万公里/年; 0. 6; 发泡微同轴电缆; 1.5万公里/年; 1.5万公里/年; 0. 7; 塑料粒子 （含PP、PE）; 1000吨/年; 1000吨/年; 0. 小计; 电缆; 147.575万公里/年; 147.225万公里/年; -0.35万公里/年; 7200h. 数据线; 0.75万公里/年; 0.5万公里/年; -0.25万公里/年 （弃建项目）. 塑料粒子 （含PP、PE）; 1000吨/年; 1000吨/年; 0. 1; 城东街道 厂区; 一期; 智能领域数据线; 0; 27.25万公里/年; +27.25万公里/年; 7200h. 二期; 高速 数据线; 0; 12.75万公里/年; +12.75万公里/年. 小计; 数据线; 0; 40万公里/年; +40万公里/年; 7200h. 表2-2 本次扩建项目主体、公用辅助、环保等工程 厂区; 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 城东街道厂区; 主体工程; 1#厂房（共三层）; 0; 建筑面积28820.22m2; 建筑面积+28820.22m2; 征地厂区内新建. 2#厂房（共三层）; 0; 建筑面积21115.69 m2; 建筑面积+21115.69 m2; 征地厂区内新建. 5#厂房（共三层）; 0; 建筑面积23220.03m2; 建筑面积+23220.03m2; 征地厂区内新建. 6#厂房（共三层）; 0; 建筑面积21121.57m2; 建筑面积+21121.57m2; 征地厂区内新建. 辅助工程; 4#办公中心（共二层）; 0; 建筑面积2822.78 m2; 建筑面积+2822.78 m2; 征地厂区内新建. 3#配套辅楼（共六层）; 0; 建筑面积6981.66m2; 建筑面积+6981.66m2; 征地厂区内新建. 贮运工程; 原料仓库; 0; 建筑面积2000m2; 建筑面积2000m2; 征地厂区内新建. 成品仓库; 0; 建筑面积2000m2; 建筑面积2000m2; 征地厂区内新建. 公用工程; 给水; 0; DN300; +DN300; 接管市政自来水管网. 供电; 0; 2000kVA; +2000kVA; 新建. 排水; 雨水; 0; DN300; +DN300; 接管市政雨水管网. 污水; 0; DN300; +DN300; 接管光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理. 冷却水系统; 0; 冷却循环水箱共6m3; +6m3; 新增循环冷却水量为8280t/a. 环保工程; 废水处理; 化粪池; 0; 60m3; +60m3; 征地厂区新建. 废气处理; 高速数据线挤塑废气; 二级 活性炭; 0; 22000m3/h 1套; +22000m3/h 1套; 收集效率为90%，活性炭吸附效率达90%以上，通过24m高排气筒（DA001）排放，征地厂区内新建. 噪声治理（隔声量）; 0; ≥25dB(A); +≥25dB(A); 厂界达标排放. 固废处置; 一般固废贮存场; 0; 100m2; +100m2; 固废分类暂存，新建. 危废仓库; 0; 100m2; +100m2; 危废分类暂存，新建. 3、原辅材料 表2-3 本项目主要原辅料消耗表 产品; 名称; 主要组分; 用量（t/a）; 最大储存量（t/a）; 存储 位置. 高速数据线; 镀银铜线; 银、铜，Φ0.1mm; 119.6吨; 10t/a; 位于1#厂房. 裸铜线; 铜，Φ0.05~0.08mm; 119.6吨; 10t/a. 镀锡铜线; 锡、铜，Φ0.1mm; 119.6吨; 10t/a. 镀锡铜丝; 锡、铜，Φ0.15mm; 324.3吨; 27t/a. 铝箔; 铝，厚度0.03mm以下; 6.9吨; 1.2t/a. 聚氯乙烯（PVC）; 粒状，粒径3mm; 350吨; 50t/a. 氟化乙烯丙烯共聚物（FEP）; 软性塑料、粒状 粒径3mm; 210吨; 35t/a. 聚乙烯（PE）; 粒状，粒径3mm; 140吨; 35t/a. 液氮; 氮，40L/钢瓶; 17000L; 35瓶. 4、主要设备 本项目涉及的主要设备见表2-4。 表2-4 主要设备清单 类别; 名称; 规格型号; 数量（台/套）; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 东外环路 厂区生产设备（已建）; 挤塑机; —; 56; 56; 0; 现有、国产. 绕包机; —; 3; 3; 0; 现有、国产. 恒温干燥箱; —; 1; 1; 0; 现有、国产. 老化试验机; —; 2; 2; 0; 现有、国产. 测径仪; —; 20; 20; 0; 现有、国产. 凹凸检测仪; —; 2; 2; 0; 现有、国产. 喷码机; —; 2; 2; 0; 现有、国产. 编织机; —; 871; 871; 0; 现有、国产. 编织机系统改造; —; 50; 50; 0; 现有、国产. 高速编织机系统改造; —; 10; 10; 0; 现有、国产. 并丝机; —; 44; 44; 0; 现有、国产. 推挤机; —; 6; 6; 0; 现有、国产. 推挤机系统改造; —; 1; 1; 0; 现有、国产. 浸锡生产线; —; 10; 10; 0; 现有、国产. 导轴机; —; 3; 3; 0; 现有、国产. 火花机; —; 15; 15; 0; 现有、国产. 横卷机; —; 73; 73; 0; 现有、国产. 成圈机; —; 24; 24; 0; 现有、国产. 缠绕机; —; 52; 52; 0; 现有、国产. 薄膜分切机; —; 1; 1; 0; 现有、国产. 笼绞机; —; 4; 4; 0; 现有、国产. 管绞机; —; 1; 1; 0; 现有、国产. 扁线压延设备; —; 1; 1; 0; 现有、国产. 贵金属拉丝机; —; 5; 5; 0; 现有、国产. 热处理机; —; 3; 3; 0; 现有、国产. 金线续复绕机; —; 5; 5; 0; 现有、国产. 三阶交调测试仪; —; 1; 1; 0; 现有、国产. 长山大道厂区 生产设备（已建 长山大道厂区 生产设备（已建） 长山大道厂区 生产设备（已建） 长山大道厂区 生产设备（已建）; 编织机; —; 2395; 2395; 0; 现有、国产. 45型挤塑机; —; 14; 14; 0; 现有、国产. 火花仪; —; 20; 20; 0; 现有、国产. 笼绞机; —; 6; 6; 0; 现有、国产. 极细包带机; —; 7; 7; 0; 现有、国产. 卧式缠绕机; —; 45; 45; 0; 现有、国产. 物理发泡绝缘挤塑机; —; 7; 7; 0; 现有、国产. 50型挤塑机; —; 3; 3; 0; 现有、国产. 裁线机; —; 1; 1; 0; 现有、国产. 成圈机; —; 6; 6; 0; 现有、国产. 退扭对绞机; —; 11; 11; 0; 现有、国产. 对绞机; —; 2; 2; 0; 现有、国产. 630退扭集合机; —; 6; 6; 0; 现有、国产. 630集合机; —; 3; 3; 0; 现有、国产. 500集合机; —; 1; 1; 0; 现有、国产. 绕线扎线机; —; 1; 1; 0; 现有、国产. 混料机; —; 2; 2; 0; 现有、国产. 压胚机; —; 6; 6; 0; 现有、国产. 推挤机; —; 6; 6; 0; 现有、国产. 高速挤塑生产线; —; 106; 106; 0; 现有、国产. 并丝生产线; —; 140; 140; 0; 现有、国产. 倒轴机; —; 38; 38; 0; 现有、国产. 细微电缆挤塑生产线; —; 65; 65; 0; 现有、国产. 高速绞线机; —; 101; 101; 0; 现有、国产. 高精度薄膜 绕包生产线; —; 4; 4; 0; 现有、国产. 200笼绞机; —; 2; 2; 0; 现有、国产. 400笼绞机; —; 2; 2; 0; 现有、国产. 电缆剥头机; —; 2; 2; 0; 现有、国产. 喷码机; —; 70; 70; 0; 现有、国产. 真空烘箱; —; 8; 8; 0; 现有、国产. 极细电缆缠绕机; —; 160; 160; 0; 现有、国产. 全自动成卷机; —; 100; 100; 0; 现有、国产. 卧式包带机; —; 22; 22; 0; 现有、国产. 拉丝机; —; 24; 24; 0; 现有、国产. 微位机; —; 10; 10; 0; 现有、国产. 双绞机; —; 51; 51; 0; 现有、国产. 单绞机; —; 42; 42; 0; 现有、国产. 浸锡机; —; 4; 4; 0; 现有、国产. 退火机; —; 1; 1; 0; 现有、国产. 焊台; —; 80; 80; 0; 现有、国产. 绝缘电阻测试仪; —; 1; 1; 0; 现有、国产. 直流电阻测试仪; —; 1; 1; 0; 现有、国产. 交流耐压测试仪; —; 1; 1; 0; 现有、国产. 40G矢量网络分析仪; —; 4; 4; 0; 现有、国产. 1000倍电子显微镜; —; 3; 3; 0; 现有、国产. 测径仪; —; 22; 22; 0; 现有、国产. 高低温冲击箱; —; 3; 3; 0; 现有、国产. 干燥机; —; 2; 2; 0; 现有、国产. 振动试验台; —; 1; 1; 0; 现有、国产. 蛇型弯曲试验机; —; 1; 1; 0; 现有、国产. 低气压试验机; —; 1; 1; 0; 现有、国产. 温度高度试验机; —; 1; 1; 0; 现有、国产. 盐雾试验机; —; 2; 2; 0; 现有、国产. 电缆抗压试验机; —; 1; 1; 0; 现有、国产. 耐湿试验机; —; 1; 1; 0; 现有、国产. 空气发泡机; —; 2; 2; 0; 现有、国产. 冷热温冲击试验箱; —; 1; 1; 0; 现有、国产. 低温冲击试验机; —; 1; 1; 0; 现有、国产. 低气压环境试验箱; —; 1; 1; 0; 现有、国产. 高低温湿热试验箱; —; 1; 1; 0; 现有、国产. 高温箱; —; 1; 1; 0; 现有、国产. 低温卷绕试验机; —; 1; 1; 0; 现有、国产. 热稳定测试仪; —; 1; 1; 0; 现有、国产. 随机低频试验台; —; 1; 1; 0; 现有、国产. 电缆抗压试验机; —; 1; 1; 0; 现有、国产. 绝缘电阻测试仪; —; 1; 1; 0; 现有、国产. 红外光谱仪; —; 1; 1; 0; 现有、国产. 数采适配组件; —; 1; 1; 0; 现有、国产. 服务器及附加 存储设备; —; 1; 1; 0; 现有、国产. 信息化建设辅助硬件; —; 1; 1; 0; 现有、国产. 智能制造管理 信息化系统; —; 1; 1; 0; 现有、国产. 同心度测量仪; —; 10; 10; 0; 现有、国产. 交调测试仪; —; 2; 2; 0; 现有、国产. 40G矢量网络分析仪; —; 13; 13; 0; 现有、国产. TDR测试仪; —; 9; 9; 0; 现有、国产. 1000倍电子显微镜; —; 10; 10; 0; 现有、国产. 微电脑拉力试验机; —; 14; 14; 0; 现有、国产. 摇摆试验机; —; 4; 4; 0; 现有、国产. 低温绝缘挤塑生产线; P50; 2; 2; 0; 现有、国产. 三头包带机; WEBJ300; 4; 4; 0; 现有、国产. SIKORA 全套检测仪; 8010e; 2; 2; 0; 现有、国产. 自动成圈裁条机; CQ; 1; 1; 0; 现有、国产. 高温挤出生产线; F511; 2; 2; 0; 现有、国产. 高速卧式推挤机; TJ275; 4; 4; 0; 现有、国产. 高温镀锡机; DX13; 20; 20; 0; 现有、国产. 20 物理发泡挤塑生产线; 1N（04）-20; 2; 2; 0; 现有、国产. 15 线缆挤出生产线; 1N（01/02）- 15; 2; 2; 0; 现有、国产. 70 硅胶挤塑生产线; SH01-70; 1; 1; 0; 现有、国产. 微型注塑机; HLY-2505; 5; 5; 0; 现有、国产. 50 低温挤塑生产线 B; P50; 6; 6; 0; 现有、国产. 全自动磨抛机; Alpha-600; 1; 1; 0; 现有、国产. 真空镶嵌机; Thetamount; 1; 1; 0; 现有、国产. 微控拉力机; JCLL; 2; 2; 0; 现有、国产. 柔软度测试仪; JCRL; 2; 2; 0; 现有、国产. 端子机; 20T; 4; 4; 0; 现有、国产. 绕包机; LRBJ200; 5; 5; 0; 现有、国产. 剥线机; TK-9800T; 4; 4; 0; 现有、国产. 网络分析仪; N5224A; 2; 2; 0; 现有、国产. 切线机; CQ; 2; 2; 0; 现有、国产. 高频感应焊接机; CEIA 45/900; 2; 2; 0; 现有、国产. 电缆弯曲寿命试验机; DT-9832C; 1; 1; 0; 现有、国产. X-Ray 试验机; EDX-GP/LE; 1; 1; 0; 现有、国产. 电子放大镜; VMS- 1510G; 1; 1; 0; 现有、国产. Low PIM 测试机; NTDPDT-3xq/0710; 1; 1; 0; 现有、国产. 3D 折弯机; /; 1; 1; 0; 现有、国产. 卧式推挤机; /; 22; 19; -3; 现有、国产. 微孔聚四氟乙烯薄膜推挤拉伸生产线; /; 3; 3; 0; 现有、国产. 薄膜分切机; /; 5; 5; 0; 现有、国产. 薄膜倒盘机; /; 6; 6; 0; 现有、国产. 高精度薄膜绕包 生产线; /; 1; 1; 0; 现有、国产. 高频焊接成套设备; /; 5; 5; 0; 现有、国产. 电缆剥头机; /; 4; 4; 0; 现有、国产. 烘箱; /; 10; 10; 0; 现有、国产. 拉力试验机; /; 2; 2; 0; 现有、国产. 长山大道厂区 生产设备（未建）; 挤出生产线; CWT-EC0; 13; 13; 0; 待建设. 立式注塑机; —; 2; 2; 0; 待建设. 切粒机; —; 5; 5; 0; 待建设. 半自动剥线机; WC-910; 3; 3; 0; 待建设. 全自动剥线机; WC-9600; 3; 3; 0; 待建设. 双螺杆挤出造粒机组; CTS-26A/400-7.5-42; 3; 3; 0; 待建设. 双螺杆混炼挤出机组; —; 3; 3; 0; 待建设. 搅拌机; —; 12; 12; 0; 待建设. 电子拉力机; HS-300IA-S; 2; 2; 0; 待建设. 色差仪; NH310; 3; 3; 0; 待建设. 水平垂直燃烧试验机; HS-RSJ-5; 1; 1; 0; 待建设. 悬臂梁冲击试验机; HS-XJU-5.5; 3; 3; 0; 待建设. 冲片机; HS-CP-50; 3; 3; 0; 待建设. 电子密度计; —; 3; 3; 0; 待建设. 熔体流动速率仪; TY-5005; 3; 3; 0; 待建设. - 城东街道 - 厂区 - 城东街道 - 厂区; 智能领域数据线; 1#厂房（一期）; 低温挤出机; 25KW; 0; 10; +10; 新增. 高温挤出机; 25KW; 0; 7; +7; 新增. 高温发泡机; 25KW; 0; 5; +5; 新增. 低温发泡机; 25KW; 0; 5; +5; 新增. 高低温物理 发泡机; 30KW; 0; 1; +1; 新增. 对绞机; 11KW; 0; 14; +14; 新增. 高速包带机; 3KW; 0; 116; +116; 新增. 缠绕机; 5.5KW; 0; 14; +14; 新增. 大集合机; 5.5KW; 0; 10; +10; 新增. 编织机; 3KW; 0; 450; +450; 新增. 外被挤出机; 25KW; 0; 5; +5; 新增. 成圈机; 1.2KW; 0; 14; +14; 新增. 绕包机; 15KW; 0; 5; +5; 新增. 网络分析仪; 1.5KW; 0; 3; +3; 新增. 测试仪; 1KW; 0; 5; +5; 新增. 高速 数据线; 2#厂房（二期）; 低温挤出机; 25KW; 0; 5; +5; 新增. 高温挤出机; 25KW; 0; 3; +3; 新增. 高温发泡机; 25KW; 0; 3; +3; 新增. 低温发泡机; 25KW; 0; 3; +3; 新增. 高低温物理 发泡机; 30KW; 0; 1; +1; 新增. 对绞机; 11KW; 0; 6; +6; 新增. 小集合机; 3KW; 0; 13; +13; 新增. 高速包带机; 5.5KW; 0; 54; +54; 新增. 缠绕机; 5.5KW; 0; 6; +6; 新增. 大集合机; 3KW; 0; 5; +5; 新增. 承揽机; 25KW; 0; 5; +5; 新增. 编织机; 1.2KW; 0; 200; +200; 新增. 外被挤出机; 15KW; 0; 3; +3; 新增. 成圈机; 1.5KW; 0; 6; +6; 新增. 绕包机; 1KW; 0; 3; +3; 新增. 网络分析仪; 25KW; 0; 2; +2; 新增. 测试仪; 25KW; 0; 5; +5; 新增. 5、公用工程 项目用水由市政给水管网供应。本项目车间定期清扫，不进行地面冲洗，无冲洗废水产生。 本项目扩建后现有东外环路厂区水量平衡不变，本项目扩建后现有长山大道厂区水量平衡分别见图2-3、本项目建成后水量平衡见图2-3。 损耗：1500 生活用水 化粪池 接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理 7500 6000 6000 损耗：414 7914 新鲜水 414 循环冷却 8280 图2-1 城东街道厂区（即本项目）水量平衡图 单位t/a 损耗：2490 生活用水 化粪池 接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理 12450 9960 9960 损耗：408406 53256 新鲜水 40806 循环冷却 815760 图2-2 项目扩建后长山大道厂区水量平衡图 单位t/a 7、建设项目地理位置、车间平面布置及厂界周围500米土地利用现状 地理位置：本项目建设地位于江阴高新技术产业开发区城东街道石牌港东、梭子河南，具体地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目厂区西侧设置1#厂房，2#、4#（办公中心）、6#厂房位于厂区中部，3#和5#厂房位于厂区东侧。项目平面布置图详见附图2 厂界周围500米土地利用现状：本项目建设地东侧为凤定路，南侧为空地，西侧临石牌港，北侧为梭子河。建设项目厂界周围500米内土地利用现状见附图3、附图4。 8、工作制度与劳动定员 工作制度：本项目扩建前后全厂均实行24小时“三班制”工作制度，年有效工作日为300天。 劳动定员：现有两个厂区现有劳动定员910人；本项目需新增员工500人，本项目扩建后全部厂区劳动定员1410人。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 | 本项目主要从事对数据线生产，主要产品为高速数据线，具体生产工艺流程及产污环节见分别见图2-4（其中G-废气、S—固废、N—噪声）。 氟化乙烯丙烯 共聚物（FEP） 聚乙烯（PE） 镀银铜线、裸铜线 镀锡铜线、液氮 G1挤塑废气 电加热200~250℃ 绝缘层挤塑 比例 预成型1 比例 N噪声 S1废线缆、S2废铜线 自然冷却 比例 对 绞 比例 N噪声 N噪声 S3废铝箔 铝箔 包 带 比例 集 合 比例 N噪声 N噪声 镀锡铜丝 交叉编织 S4废铜丝、S5废线缆 G2挤塑废气 聚氯乙烯（PVC） 护套挤塑 比例 预成型2 比例 N噪声 电加热 90~120℃ S6废线缆 循环冷却水 水 冷 比例 检 验 比例 S7线缆次品 绕 盘 N噪声 成品 比例 图2-4 数据线生产工艺流程及产污环节图 其他产污环节分析 本项目生产过程中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为挤塑工序更换模具产生的废模具（S7）、废包装袋（S8）、二级活性炭吸附装置产生废活性炭（S9）、厂区生活垃圾（S10）以及厂区职工生活污水（W1）。本项目产污环节汇总表见表2-5。 表2-5 本项目生产主要产污环节和排污特征 类别; 代码; 产生点; 污染物; 产生 特征; 去向. 废气; G1; 绝缘层挤塑工序; 非甲烷总烃 氟化氢; 连续; 挤塑废气接入二级活性炭处理装置处理，处理后废气通过排气筒（DA001）排放. G2; 护套挤塑工序; 非甲烷总烃 氯化氢、氯乙烯; 连续. 废水; W1; 员工生活; COD、SS、TP、 氨氮、总氮; 间歇; 接管至光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理达标后排放. 噪声; N; 低温挤出机、高温挤出机、高温发泡机、低温发泡机、高低温物理发泡机、外被挤出机、对绞机、集合机、编织机、缠绕机、绕包机等生产设备及风机等辅助设备; 噪声; 连续; 车间隔声、距离衰减. 固废; S1、S5 S6、S7; 挤塑、交叉编织 检验工序; 废线缆及线缆次品 （含塑料碎屑）; 连续; 收集外售综合利用. S3; 包带工序; 废铝箔; 间歇; 收集外售综合利用. S2、S4; 交叉编织工序; 废铜线/丝; 间歇; 收集外售综合利用. S8; 挤塑工序; 废模具; 间歇; 收集外售综合利用. S9; 原料使用; 废包装袋; 间歇; - 收集外售综合利用. S10; 废气处理装置; 废活性炭; 间歇; - 送有危废处理资质单位处置. S11; 生活活动; 生活垃圾; 间歇; 环卫清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 与项目有关的原有环境污染问题 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、与本项目有关的原有污染物产生及排放情况 神宇通信科技股份公司现有2个厂区，本报告根据审批资料、验收资料等，分别统计东外环路厂区和长山大道厂区现有项目污染物产生及排放情况。 1、东外环路厂区 东外环路厂区位于江阴市东外环路275号，主要产品及设计生产能力为各种天线、电缆48.021万公里/年、键合丝120公斤/年，厂区内所有项目均已建成并完成验收，并于2023年1月9日重新取得排污许可证，排污证号：91320200752749700A001Y。 表2-6 东外环路厂区现有项目建设、审批以及验收情况 环评批复时间; 审批环评报告项目名称; 环评审批部门; 验收情况; 备注. 2004.10; 《高温高频电缆新建项目》 环境影响报告表; 江阴市环境保护局; 2005.2通过建设项目竣工环境保护验收; 已建. 2010.11; 《年新增8万公里半柔高频同轴电缆扩建项目》环境影响报告表; 江阴市环境保护局201032028100942; 2010.12通过建设项目竣工环境保护验收; 已建. 2013.3; 《年新增15万公里特种通信电缆、5万公里极细同轴通信电缆、120公斤键合丝生产线扩建项目》环境影响报告表; 江阴市环境保护局201332028100200; 2013.5通过建设项目竣工环境保护验收; 已建. 2014.10; 《年产9万公里细微、极细特种射频同轴电缆扩建项目》环境影响报告表; 江阴市环境保护局; 2017.9通过建设项目竣工环境保护验收; 已建. 2018.3; 《新增年产2万千米第四代移动基站天线、智能终端用射频同轴电缆、1万千米互联网智能电视无线信号传输线缆及8万公里新型极细和半柔射频同轴电缆扩能项目》环境影响报告表; 江阴市环境保护局201832028100218; 废水、废气、噪声于2018年自主验收，固废于2019.3通过环保局建设项目竣工环境保护验收; 已建. 本次环评不涉及东外环路厂区产能及工艺，东外环路厂区现有项目污染物排放情况如下表： 表2-7 东外环路厂区现有项目污染物排放情况汇总表 单位：t/a 厂区; 类别; 污染物名称; 接管量; 批复量; 排放量. 东外环路厂区; 废气; 非甲烷总烃; /; 2.876; 2.876. 颗粒物; /; 0.186; 0.186. 锡及其化合物; /; 0.001; 0.001. 生活污水 （6720t/a）; COD; 2.688; 0.336; 0.336. SS; 2.016; 0.0672; 0.0672. 氨氮; 0.202; 0.0269; 0.0269. 总磷; 0.027; 0.00336; 0.00336. 总氮; 0.470; 0.0806; 0.0806. 固废; 生活垃圾; /; 0; 0. 一般固废; /; 0; 0. 危险废物; /; 0; 0. 2、长山大道厂区 长山大道厂区位于江阴市长山大道22号，厂区内主要产品及设计生产能力为各种电缆147.575万公里/年、数据线0.75万公里/年、塑料粒子1000吨/年，该厂区于2025年5月28日重新取得排污许可证，排污证号：91320200752749700A002V。长山大道厂区现有项目建设、审批及验收情况如表2-8所示。 表2-8 长山大道厂区现有项目建设、审批以及验收情况 环评批复时间; 审批环评报告名称; 环评审批部门; 验收情况. 2018. 4.18; 《年产50万千米航空航天、“互联网+”用高稳定性射频同轴电缆建设项目》环境影响报告表; 江阴市环境保护局201832028100319; 2021年4月10日通过一阶段自主验收，2025年5月30日整体项目通过自主验收. 2018. 11.23; 《年产31万公里特种射频同轴电缆扩能项目》环境影响报告表; 江阴市环保局201811130013; 废水、废气、噪声于2020年6月2日通过自主验收，固废于2020年12月17日通过自主验收. 2019. 6.14; - 《年产40万千米5G通信、航空航天用高速高稳定性射频同轴电缆建设项目》环境影响报告表; 江阴高新技术产业开发区管理委员会GXHJ20190614002; 2024年5月25日通过一阶段自主验收；2025年5月30日整体项目通过自主验收. 2021. 3.29; - 《年产15万千米5G无线通信用高屏蔽、低损耗细微射频同轴电缆扩建项目和年产38万千米5G智能终端信号传输用高速低损射频同轴电缆扩建及智能化提升项目》环境影响报告表; 江阴高新技术产业开发区管理委员会 澄高行审环〔2021〕15号; 2023年1月15日通过一阶段自主验收. - 2022. - 6.24; - 《神宇通信科技股份公司5G通信、航空航天、VR/AR用低损耗射频同轴电缆及组件技改项目环境影响报告表》; 江阴高新技术产业开发区管理委员会 - 澄高行审环〔2022〕18号; - 2024年10月9日整体项目通过自主验收. 2024. 3.1; - 《废气处理设施改建项目建设项目环境影响登记表》; - /; - /. 2025. 3.24; - 《高端射频同轴电缆技改项目环境影响报告表》; 江阴高新技术产业开发区管理委员会 - 澄高行审环〔2025〕9号; - 在建. 2025. 4.10; - 《新增混料、挤出造粒废气处理设施项目建设项目环境影响登记表》; - /; - /. 长山大道厂区线有污染物产生及排放情况 （1）废水 长山大道厂区现有项目废水主要为职工生活污水，生活污水产生量约9960t/a（16t/d），经化粪池预处理后接管光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后，处理尾水最终排入白屈港。已建项目直接冷却用水，冷却水循环使用不外排，定期添加损耗。根据企业最近2023年12月~2025年5月现有项目验收检测报告，厂区生活污水接管口pH、COD、SS、氨氮、总磷均达到了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) 表1中B等级标准。冷却水达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）中表1标准。 （2）废气 长山大道厂区现有项目废气主要为推挤工序、挤塑工序、喷码工序和热浸锡工序产生的非甲烷总烃、氯化氢及锡及其化合物。半柔同轴、RF同轴电缆、极细同轴电缆、细微同轴电缆挤塑工序及半柔同轴、发泡微同轴电缆喷码工序产生的非甲烷总烃经一套三级活性炭装置处理后通过1根15米的排气筒（DA001）有组织排放；极细同轴电缆、发泡微同轴电缆、细微同轴电缆挤塑工序产生的非甲烷总烃经一套二级活性炭装置处理后通过1根15米的排气筒（DA002）有组织排放；合金丝浸锡废气产生的非甲烷总烃及颗粒物经干式过滤 + 沸石转筒吸附 + 催化燃烧处理后通过1根15米的排气筒（DA003）有组织排放；数据线挤塑工序产生的非甲烷总烃经一套二级活性炭装置处理后通过1根15米的排气筒（DA004）有组织排放，且企业2024年重 |

| 与项目有关的原有环境污染问题 与项目有关的原有环境污染问题 | 新申请排污证时，增加了80台焊台，主要为热浸锡工序后锡层未均匀分布需人工焊锡进行焊接，该人工焊接主要有颗粒物产生，企业经一台滤筒除尘装置处理后并入排气筒（DA004）有组织排放。半柔同轴线缆浸锡废气产生的非甲烷总烃及颗粒物经干式过滤 + 沸石转筒吸附 + 催化燃烧处理后通过1根15米的排气筒（DA005）有组织排放；半柔同轴线缆、发泡微同轴电缆推挤工序产生的非甲烷总烃经一套沸石转筒吸附 + 催化燃烧处理后通过1根15米的排气筒（DA005）有组织排放。推挤工序、挤塑工序、喷码工序和热浸锡工序未被收集的非甲烷总烃、颗粒物（含锡及其化合物）在车间内无组织排放。 根据企业2024年12月17日企业自行监测数据，新厂区DA001挤塑、喷码工序非甲烷总烃排放浓度可达《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表1标准；DA002、DA005推挤、挤塑工序非甲烷总烃排放浓度可达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5和表9标准；DA003浸锡工序非甲烷总烃、锡及其化合物排放浓度可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1和表3标准；DA004挤塑工序非甲烷总烃、氯化氢排放浓度可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》排放浓度可达（DB32/4041-2021） 表1和表3标准，DA004人工浸锡工序颗粒物（含锡及其化合物）江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1和表3标准；DA001、DA002、DA004、DA005臭气浓度可达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。 根据现场调查，已建项目100米范围内无环境敏感目标，故已建项目均满足卫生防护距离要求。现有项目以各车间合并为一整个车间即整个厂区为界向外设置100米卫生防护距离，根据实际调查，现有项目卫生防护距离之内无敏感点，故现有项目无组织排放废气对周围环境影响较小，在可控范围内。 （3）固体废物 长山大道厂区现有项目固体废物主要为废电缆、废滤尘、废活性炭、废机油、废油墨、废助剂油、废乳化液、废包装桶、废沸石和废催化剂和生活垃圾。项目除尘采用滤芯除尘，滤筒由设备方直接带走，故无滤芯产生；现有项目废包装袋用于盛装废线缆一并作为一般固废清运处理，另现有项目冷却均为隔套冷却，无沉渣产生。 （4）噪声 长山大道厂区已建项目噪声源主要为挤塑机、高速编织机、推挤机、缠绕机等产生的噪声，噪声源强70~80dB(A)。根据企业2024年12月17日企业自行监测报告，东侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准；其余厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 （5）长山大道厂区现有项目污染物排放量情况汇总 表2-9 新厂区已建+未建项目污染物排放情况汇总表 单位：t/a 厂区; 类别; 污染物名称; 已建项目+未建项目. 批复量; 已建项目排放量. 新 厂 区; 废气; 非甲烷总烃; 5.1335; 4.125. HCL; 0.0031; 0. 颗粒物 （含锡及其化合物）; 1.693; 0.972. 生活 污水; 废水量; 9960; 9960. COD; 0.498; 0.498. SS; 0.0996; 0.0996. 氨氮; 0.0398; 0.0398. 总磷; 0.005; 0.005. 总氮; 0.1195; 0.1195. 固废; 生活垃圾; 0; 0. 一般固废; 0; 0. 危险废物; 0; 0. 二、主要环境问题 该公司东外环路厂区排污许可证于2023年1月取得，长山大道厂区排污许可证于2025年5月取得。企业已按照国家排污许可规范执行相关环境管理和相关环境监测，该公司未发生过环境风险事故；该公司未有相关环保处罚。 综上所述，该公司针对现有两个厂区污染物产生情况，采取了相应的、有效和污染防治措施，使污染物达标排放或不外排，对周围环境影响较小；同时各厂区距周边保护目标较远，根据当地环保主管部门反馈信息，无信访纠纷等事件发生。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）基本污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》公布的江阴市2024年环境空气质量状况，对区域达标情况进行判定，具体统计结果见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 8.0; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均浓度; 33.1; 40; 84; 达标. PM10; 年平均浓度; 51.7; 70; 74; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 32; 35; 91; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1134; 4000; 28; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度第90百分位数; 162; 160; 101; 超标. 2024年环境空气质量状况显示，项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度、CO24小时平均第95百分位数能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中二级标准要求，O3日最大8小时平均浓度第90百分位数超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。因此，该区域为不达标区。根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》，无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标，通过推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合整治，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热电整合，提高扬尘管理水平，促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高大气污染精细化防控能力，可有效改善区域大气环境质量现状。 2、地表水 现有厂区生活污水随园区生活污水统一接管至市政管网进入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，达标后排入白屈港。项目所在地纳污河流为白屈港，根据江苏省地表水（环境）功能区划，白屈港执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。现状监测数据白屈港水质因子均达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准。 3、环境噪声 根据《江阴市声环境功能区划分调整方案》澄政办发【2020】71号，位于江阴高新技术产业开发区工业集中区3类区，执行3类区标准。根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》可知，2024 年，全市昼间和夜间声环境质量基本保持稳定，声环境质量总体较好。2024 年，全市城区区域声环境质量昼间平均等效声级为54.3dB（A），昼间声环境质量等级为二级（较好）。2024 年，全市城区功能区噪声达标率为 95.3%，昼间、夜间环境噪声监测达标率分别为 100%、90.6%。昼间、夜间环境噪声监测达标率均有所上升。故项目建设地区域噪声可达《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中的3类区标准。厂界周围50米范围内无声环境保护目标，故不进行声环境质量现状监测。 4、生态环境 本项目不属于产业园区外新增用地，用地范围内不含生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，因此不进行电磁辐射质量现状调查。 6、地下水、土壤环境 本项目位于江阴高新技术产业开发区城东街道石牌港东、梭子河南，厂区一般区域采用水泥硬化地面，固废堆场、危废仓库、污水管线及化粪池采取重点防腐防渗，本项目正常运行情况下不存在土壤、地下水环境污染途径，故不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于江阴高新技术产业开发区城东街道石牌港东、梭子河南，项目500米范围内无邻近的地表水体、国省控断面、大气自动站，故项目边界邻近周围500m范围内无环境敏感保护目。 本项目生活污水最终排放河体为白屈港，雨水最终排放河体为石牌港，为项目水环境保护目标，见表3-2。 表3-2 水环境保护目标 保护 对象; 保护内容; 相对 厂界 距离m; 坐标/º; 高差; 相对排放口 距离m; 坐标/º; 与本项目的水利联系. 经度; 纬度; 经度; 纬度. 白屈港; 水质; 4488; 120.312300; 31.926015; 0; 4779; 120.312686; 31.932495; 有，纳污水体. 石牌港; 水质; 10; 120.361562; 31.935231; 0; 302; 120.361457; 31.935811; 接纳雨水. 本项目厂界外 50 米范围内无声环境保护目标，厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本项目在工业园区内新征土地66708平方米，且用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 污染 物排 放控 制标 准 污染 物排 放控 制标 准 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 - （1）施工期：施工期间扬尘执行江苏省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1标准，详见下表。 表3-3 施工场地扬尘排放标准 污染源; 污染物; 浓度限值（μm/m3）. 施工期; TSP; 500. PM10; 80. （2）运营期：本项目高速数据线生产线挤塑废气通过排口DA001排放，由于项目涉及聚氯乙烯（PVC）、氟化乙烯丙烯共聚物（FEP）、聚乙烯（PE）三种树脂废气共用1根排气筒排放，故DA001排口污染物非甲烷总烃取严执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1；氟化氢执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572—2015，含 2024 年修改单）表5标准；氯化氢、氯乙烯执行江苏省地方标椎《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。 厂区边界无组织排放非甲烷总烃、氟化氢、氯化氢及氯乙烯执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准。厂区内非甲烷总烃无组织排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。具体见表3-4、表3-5。 表3-4 废气排放标准限值表 排气筒; 污染物名称; 最高允许排放浓度限值(mg/m3); 排放 速率（kg/h）; 排气筒高度(m); 企业边界大气污染物浓度限值(mg/m3); 选用标准. 高速数据线挤塑废气DA001; 非甲烷总烃; 60; 3; 24; 4; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1；厂区边界无组织排放非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 氟化氢*; 5; /; 24; 0.02; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572—2015，含 2024 年修改单）表5标准；氟化氢无组织执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 氯化氢; 10; 0.18; 24; 0.05; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1及表3中相应排放标准. 氯乙烯; 5; 0.54; 24; 0.15. 臭气 浓度; /; 6000（无量纲）; 24; 20; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1及表2标准. *注：本项目氟化氢参照江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021表3氟化物标准值执行。 表3-5 厂区内挥发性有机物无组织排放限值 （单位mg/m3） 污染物; 特别排放限值(mg/m3); 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水排放标准 本项目不涉及工业废水产排，施工期废水以及运营期产生的生活污水接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中表1中B等级接管标准，处理出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水排入白屈港。 表3-6 废污水排放标准限值表 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准; 单位. 名称; 浓度限值. pH; 《污水综合排放标准》 GB8978-1996中表4三级标准; 6~9; 无量纲. COD; 500; mg/L. SS; 400. 氨氮; 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015中表1中B等级接管标准; 45. TP; 8. TN; 70. 表3-7 污水厂排放标准表 排放标准; 取值表号 及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 表1一级 A标准; SS; mg/L; 10. 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水染物排放限值》（DB32/1072-2018）; 表2标准; COD; mg/L; 50. 氨氮; 4（6）*. TP; 0.5. TN; 12（15）*. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 本项目循环冷却水达GB/T19923-2024《城市污水再生利用 工业用水水质》表1中间冷开式循环冷却水补充水标准后全部回用于冷却系统，不排放。 表3-8 冷却水回用标准 (单位：mg/L，pH无量纲） 项目; 间冷开式循环冷却水补充水. pH（无量纲）; 6.0~9.0. 悬浮物（SS）（mg/L）; -. 化学需氧量（COD）（mg/L）; ≤50. 氨氮（以N 计）（mg/L）; ≤1. 总磷（以P 计）（mg/L）; ≤0.5. 3、噪声排放标准 - （1）施工期：本项目施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1标准，详见下表。 表3-9 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 标准; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1标准; 70; 55. 夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A). （2）运营期：根据城东街道声环境功能区划图，本项目所在区域位于3类声环境功能区，厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。具体见表3-10。 表3-10 厂界环境噪声排放标准 声环境功能区类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A); 标准. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固废贮存标准 本项目一般工业固废储存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物的暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于做好〈危险废物贮存污染控制标准〉等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）中要求。 生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |

| 总量 控制 指标 总量 控制 指标 | 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。结合拟建项目排污特征，确定总量控制因子： 废水：COD、NH3-N、TP、TN，特征因子为SS； 废气：VOCs（以非甲烷总烃计），特征因子：氟化氢、氯化氢及氯乙烯； 固废：固体废物得到妥善处置，排放总量为零。 项目污染物排放总量指标见表3-11。 表3-11 本项目涉及厂区（长山大道厂区+城东街道厂区）污染物排放总量申请指标 （单位：t/a） 污染物名称; 扩建前; 本工程; “以新带老” 削减量; 扩建后排放量; 排放增减量. 实际排放量 （已建）; 批复排放总量 （已建+在建+未建）; 产生量; 削减量; 排放量. 长山大道厂区+城东街道厂区; 废气; 长山大道厂区; VOCs（以非甲烷总烃计）; 4.125; 5.1335; /; /; /; 0.233; 4.9005; -0.233. HCl; 0; 0.0031; /; /; /; /; 0.0031; /. 颗粒物（含锡及其化合物）; 0.972; 1.693; /; /; /; /; 1.693; /. 城东街道厂区; VOCs（以非甲烷总烃计）; 0; 0; 1.9; 1.6929; 0.2071; /; 0.2071; +0.2071. 合计; VOCs（以非甲烷总烃计）; 4.125; 5.1335; 1.9; 1.6929; 0.2071; 0.233; 5.1076; -0.0259. HCl; 0; 0.0031; /; /; /; /; 0.0031; /. 颗粒物（含锡及其化合物）; 0.972; 1.693; /; /; /; /; 1.693; /. 废水; 水量; 9960/9960; 9960/9960; 6000; /; 6000/6000; 0; 15960/15960; +6000. COD; 4.482/0.498; 4.482/0.498; 3.0; 0.3; 2.7/0.3; 0; 7.182/0.798; +0.3. SS; 3.486/0.0996; 3.486/0.0996; 2.4; 0.3; 2.1/0.06; 0; 5.586/0.1596; +0.06. 氨氮; 0.4482/0.0398; 0.4482/0.0398; 0.27; /; 0.27/0.024; 0; 0.7182/0.0638; +0.024. 总磷; 0.0797/0.005; 0.0797/0.005; 0.048; /; 0.048/0.003; 0; 0.1277/0.008; +0.003. 总氮; 0.6972/0.1195; 0.6972/0.1195; 0.42; /; 0.42/0.072; 0; 1.1172/0.1915; +0.072. 固废; 一般固废; 0; 0; 204.215; 204.215; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 0; 18.6; 18.6; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 102; 102; 0; 0; 0; 0. *注：①“/”前指接管量，“/”后指排入外环境的量。 由上表可见，本项目新增污水排放量，本项目扩建后城东街道厂区仅排放生活污水，生活污水接管量为废水量6000t/a，COD、SS、氨氮、总磷、总氮接管量分别为2.7t/a、2.1t/a、0.27t/a、0.048t/a、0.42t/a，作为该企业考核量。总量控制因子为COD、氨氮、TP、TN排放总量分别为0.3t/a、0.024t/a、0.003t/a、0.072t/a。排放总量指标可在江阴市高新技术产业开发区控源截污内平衡；SS排放总量为0.06t/a，作为环保部门考核指标。 本项目废气主要为VOCs（以非甲烷总烃计），新增VOCs排放量为0.2071t/a，根据总量控制原则，本项目新增废气非甲烷总烃总量拟在长山大道厂区“以新带老”削减总量（0.233t/a）中平衡，非甲烷总烃总量实现减排0.0259t/a。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |
| --- | --- |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目拟新征土地66708平方米，新建办公中心、生产车间、原料库及成品库，施工期的主要流程及产污环节见图4-1。 平整场地 建筑施工 验收 交付、使用 扬尘 建筑垃圾 施工噪声 建筑垃圾、生活垃圾 噪声 设备安装、调试 固废 图4-1 施工期主要流程及产污环节图 项目施工期间主要环境污染源为：施工扬尘、施工废水、施工噪声、建筑垃圾等。 1、施工期大气环境影响和保护措施 各类燃油动力机械在施工作业时，会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOX、SO2、烟尘。由于施工的燃油机械为间断作业，且数量不多，因此所排放的燃油废气污染物仅对施工点的空气质量产生间断的较小的不利影响。土石方装卸、散装水泥作业、运输时产生的扬尘，排放的主要污染物为粉尘。 施工期间产生的粉尘（扬尘）污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力因素，其中受风力因素的影响最大。随着风速的增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。 因本工程施工期较长，伴随着土方的挖掘、装卸和运输等施工活动，其扬尘将给附近的大气环境带来不利影响。因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。其主要对策有： ①对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂； ②开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷； ③运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘； ④应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施； ⑤施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围； ⑥当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施； ⑦对排烟大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染。 2、施工期废水环境影响和保护措施 施工期废水排放主要来自施工人员的生活污水及施工废水。 施工期民工集中，施工队伍的生活活动产生一定量的生活污水，包括食堂用水、洗涤废水和冲厕水。生活污水含有大量细菌和病原体。 上述废污水水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境。所以，施工期废水不能随意直排，全部接管至光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理。 其防治措施主要有： ①加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量； ②施工现场因地制宜，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废物一起处置； ③水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。 3、施工期噪声环境影响和保护措施 噪声是施工期主要的污染因子，施工过程中使用的运输车辆及各种施工机械，如挖掘机、推土机、混凝土搅拌机等都是噪声的产生源。由于现场施工机械设备噪声很高，而且实际施工过程中，往往是多种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将更高，辐射范围亦更大。 为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施： ①加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业。 ②尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。 ③施工机械应尽可能放置于对周围敏感点造成影响最小的地点。 ④在高噪声设备周围设置掩蔽物。 ⑤混凝土需要连续浇灌作业前，应做好各项准备工作，将搅拌机运行时间压到最低限度。 除上述施工机械产生的噪声外，施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起敏感点噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 4、施工期固废环境影响和保护措施 施工工程的废弃物应主要是一些建筑废料、土石方和员工生活垃圾。 施工垃圾应包括在工程施工过程中会产生建筑施工材料的废边角料等。按照有关规定将其运输到指定城市建筑垃圾填埋场进行妥善处置。对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。施工过程中产生的生活垃圾如不及时进行清运处理，则会腐烂变质，滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。所以本工程建设期间对生活垃圾要进行专门收集，收环卫所定期将之送往较近的垃圾场进行合理处置，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染。 - 5、施工期振动环境影响分析 ### 项目施工期振动源为打桩机设备。施工单位应采用先进的施工工艺，合理选用打桩机，禁止使用高噪声柴油冲击打桩机，以减少施工期打桩噪声和振动影响，从施工工艺上控制振动对环境造成的影响。 - 6、施工期生态环境影响和保护措施 工程施工过程中开挖土方，可能对陆地现有地表结构造成破坏，改变土壤结构。同时可能导致水土流失，破坏当地的生态环境。 - 项目所在地为青阳工业园区，项目建成后厂区内绿化设置，可对原生态环境进行补偿，因此项目的建设对区域生态环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目废气主要为绝缘层及护套挤塑工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）、氟化氢、氯化氢、氯乙烯及臭气浓度。 1.1废气产排情况 本项目拟在挤塑工位上方设置吸风罩，将废气引入一套“二级活性炭吸附装置”净化处理后通过1根25米高的排气筒（DA001）排放，收集效率可达90%，处理效率可达90%以上，年运行时间按7200h计；未捕集的废气在车间内无组织排放。本项目有组织废气产生及排放情况见表4-1，无组织废气产生及排放情况见表4-3。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-1 本项目DA001有组织大气污染物汇总排放状况 污染源名称; 排气量 (m3/h); 污染物 名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率(%); 排放状况; 年排放小时数 h; 排放 高度（m）; 排气筒 编号. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量(t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量(t/a). - 绝缘层及护套 - 挤塑工序; - 20000; 非甲烷 - 总烃; 11.9; 0.24; 1.71; - 集气罩+二级活性炭吸附装置; - 90; 0.12; 0.0024; 0.0171; 7200; - 24; - DA001. 表4-2 本项目DA001排放口基本情况 编号; 排气筒底部中心经纬度; 排气筒底部海拔高度m; 排气筒高度m; 风量 (m3/h); 排气筒出口内径m; 烟气流速m/s; 烟气出口温度℃. 经度; 纬度. DA001; 120.362208; 31.934416; 0; 24; 20000; 0.35; 14.5; 25. 表4-3 本项目无组织大气污染物产生源强 污染源位置; 污染物名称; 排放量t/a; 面源面积m2; 面源高度m; 年排放小时数h. 1#厂房; 非甲烷总烃; 0.19; 9607; 21; 7200. 1.2废气处理装置经济及技术可行性分析 ①废气防治措施流程图 本项目高速数据线生产线挤塑废气经集气罩收集后接入二级活性炭吸附装置处理后，废气经由1根25米高排气筒有组织排放（DA004）。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 高速数据线生产线 二级活性炭吸附装置 排气筒 （DA001） 挤塑废气 工位集气罩 图4-1 废气处理工艺流程图 1.3正常工况下废气达标分析 （1）排气筒废气达标分析 表4-4 排气筒排放污染物达标情况 污染源; 污染物; 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h); 执行标准; 浓度限值 (mg/m3); 速率限值 (kg/h); 达标 情况. DA001; 非甲烷 总烃; 0.12; 0.0024; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1; 60; 3; 达标. 本项目高速数据线挤塑废气经集气罩收集后，接入二级活性炭吸附装置处理，处理后废气由1根24米高排气筒有组织排放（DA001）。由表4-7数据可知，非甲烷总烃废气排放浓度、排放速率均低于江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1。 （2）厂界废气达标分析 本项目无组织排放废气主要为未完全捕集的绝缘层及护套挤塑工序废气，项目无组织废气排放总量情况见表4-5。 表4-5 本项目无组织大气污染物产生源强 名称; 排气筒底部中心经纬度; 面源 面积 m2; 面源有效排放高度m; 年排放小时数h; 评价因子源强. 经度E°; 纬度N°; 非甲烷总烃kg/h. 1#厂房; 120.362262; 31.935092; 9607; 21; 7200; 0.026. 企业通过加强生产车间管理，规范操作，加强车间通风，制定严格的规章制度等措施，减少非甲烷总烃无组织排放，使无组织排放的非甲烷总烃达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 卫生防护距离 企业卫生防护距离根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)中的相关规定：不同行业及生产工艺产生无组织排放的特征大气有害物质差别较大。本项目仅涉及1种污染物，故企业卫生防护距离按《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)中公式计算，计算公式： QcCm=1ABLC+0.25r20.50LD Cm 式中： —一次标准浓度限值(mg/Nm3)； L—工业企业所需卫生防护距离(m)； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径(m)； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—有害气体泄漏量可达到的控制水平(kg/h)； 建设项目无组织排放的最大的污染物为非甲烷总烃，经计算，大气污染物卫生防护距离见表4-6。 表4-6 污染源的卫生防护距离 产生点; 污染物; Qc; Cm; r; A; B; C; D; L计; L. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.026; 2.0; 55.3; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.310; 50. 根据GB/T39499-2020《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》规定“6.1.1卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m。如计算初值小于50m，卫生防护距离终值取50 m。6.2当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大的为准。”本项目最大的污染物为非甲烷总烃，鉴于本项目生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质，故本次环评从严要求以1#厂房为界向外设置100米卫生防护距离。从本报告附图3中可知，建设项目卫生防护距离之内无敏感保护目标，故建设项目无组织排放的废气对周围环境影响较小，在可控制范围内。 综上，本项目未捕集的非甲烷总烃为无组织排放，经采取上述加强生产车间管理，规范操作，加强车间通风，制定严格的规章制度等无组织废气控制措施后，非甲烷总烃可满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。并以1#厂房为界向外设置100米卫生防护距离，根据实际调查，卫生防护距离内没有敏感点，因此，本项目产生的大气污染物对周围邻近环境保护目标的影响较小，不会降低大气环境质量类别。 1.4非正常工况 本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有的去除效率，即二级活性炭吸附装置失效，造成排气筒废气中废气污染物未经净化直接排放，其排放情况如表4-7所示。 表4-7 非正常工况排气筒排放情况 污染源; 污染物名称; 非正常排放 原因; 非正常排放状况; 执行标准; 达标分析. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 频次及 持续时间; 排放量 (kg/a); 浓度 限值 (mg/m3); 速率 限值 (kg/h). DA001; 非甲烷 总烃; 二级活性炭吸附装置故障，本报告设定去除效率为0; 11.9; 0.24; 1 次/a 1h/次; 0.24; 60; 3; 达标. 由上表可知，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。 1.5大气环境监测计划 本次环评根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定本项目监测计划。废气监测计划见下表。 表4-8 环境监测计划信息表 项目; 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 废 气; 有 组 织; DA001; 非甲烷总烃; 1次/半年; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准. 氟化氢; - 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单） 表5标准. 氯化氢; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准. 氯乙烯. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表2标准. 无 组 织; 厂区边界; 非甲烷总烃; 1次/年; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 氟化氢. 氯化氢. 氯乙烯. 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 表1标准. - 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准（DB32/4041-2021）表2标准. 2、废水 本项目厂区按“清污分流”制实施，项目无生产废水产生，本项目废水主要为生活污水，生活污水产生量为6000t/a，建设地污水管网已建成，接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入白屈港。 表4-9 项目建成后废水产生及排放情况 来源; 废水量 (t/a); 污染物 名称; 污染物产生量; 排放方式和 去向; 污染物排放量. 浓度(mg/L); 产生量(t/a); 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a). 生活 污水; 6000; COD; 500; 3.0; 接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂 处理达标后排入白屈港; 450/50; 2.7/0.3. SS; 400; 2.4; 350/10; 2.1/0.06. 氨氮; 45; 0.27; 45/4; 0.27/0.024. TP; 8; 0.048; 8/0.5; 0.048/0.003. TN; 70; 0.42; 70/12; 0.42/0.072. 注： ”/”左边指进入污水处理厂的接管量，”/”右边指污水处理厂外排量。 综上所述，根据对光大水务（江阴）有限公司滨江污水厂接管可行性分析可知，本项目所在厂区污水水量、水质等均符合光大水务（江阴）有限公司滨江污水厂接管要求，因此，本项目污水不会对当地地表水环境产生不利影响，地表水环境影响可接受。 2.2地表水环境监测计划 因本项目仅生活污水排放，且间接排放，生活污水可不开展环境监测计划。 3、噪声 3.1噪声源强及降噪措施 本项目噪声源主要为低温挤出机、高温挤出机、高温发泡机、低温发泡机、高低温物理发泡机、外被挤出机、对绞机、集合机、编织机、缠绕机、绕包机等生产设备及检测辅助设备，设备源强70~80dB(A)，建设单位针对噪声产生特点，对生产车间内的设备采取措施为：①设备均设置在车间内，合理布局；②车间墙壁实砌，可有效隔声；③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态；④加强和完善道路和厂区的绿化等辅助性降噪措施，在道路两旁，主厂房周围及其它声源附件，尽可能多种植高大树木，利用植物的减噪作用降低厂界噪声水平。 3.2噪声影响及达标分析 根据本项目各噪声设施噪声产生特点，参照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A.3.1.1中无向性点声源几何发散衰减的基本公式： Lp(r)=Lp(r0)−20lg(rr0) 式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级，单位dB（A）； r1、r2为接受点距声源的距离，单位m； L为采取防治措施后隔声量，单位dB（A）。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目对受声点为多声源叠加影响，因此多声源叠加公式如下： N总=10×lgi=1m10Ni10 式中：N总表示叠加后的噪声值； Ni表示第i个噪声源源强〔单位：dB(A)〕； m表示有噪声源个数。 由于声屏障和遮挡物衰减的计算比较复杂，为减少预测工作量，本报告作如下简化：①首先仅考虑距离衰减而不考虑声屏障引起的衰减；②综合考虑其他因素引起的衰减，从而给出隔声降噪量。 以厂区内各主要噪声设备作为噪声源，以厂界为预测点，预测在采取相应噪声防治措施后主要噪声设备对厂界的噪声贡献值。根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2021）中的要求：在进行边界噪声评价时，预测和评价建设项目在施工期和运营期厂界（场界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况。本项目工作时间为24小时/天，本项目各厂界噪声预测结果见表4-10。 表4-10 各噪声源与厂界预测点之间的距离 序号; 设备名称; 数量 （台/套）; 单台设备噪声dB(A); 叠加声级 dB（A）; 建筑物插入损失/ dB(A); 距厂界位置（m）. 东; 南; 西; 北. 1; 1#厂房; 低温挤出机; 10; 75; 99.0; 25; 242; 15; 20; 24. 2; 高温挤出机; 7; 75. 3; 高温发泡机; 5; 75. 4; 低温发泡机; 5; 75. 5; 高低温物理 发泡机; 1; 75. 6; 对绞机; 14; 70. 7; 高速包带机; 116; 75. 8; 缠绕机; 14; 78. 9; 大集合机; 10; 70. 10; 编织机; 450; 70. 11; 外被挤出机; 5; 70. 12; 成圈机; 14; 75. 13; 绕包机; 5; 70. 14; 网络分析仪; 3; 70. 15; 测试仪; 5; 70. 16; 2# 厂房; 低温挤出机; 5; 75; 96.7; 25; 85; 125; 92; 19. 17; 高温挤出机; 3; 75. 18; 高温发泡机; 3; 75. 19; 低温发泡机; 3; 75. 20; 高低温物理 发泡机; 1; 75. 21; 对绞机; 6; 70. 22; 小集合机; 13; 75. 23; 高速包带机; 54; 78. 24; 缠绕机; 6; 70. 25; 大集合机; 5; 70. 26; 承揽机; 5; 70. 27; 编织机; 200; 75. 28; 外被挤出机; 3; 70. 29; 成圈机; 6; 70. 30; 绕包机; 3; 70. 31; 网络分析仪; 2; 70. 32; 测试仪; 5; 70. 34; DA001风机; 1; 88; 88; 25; 271; 69; 35; 139. 注：②本项目设备较多，噪声预测参数归类按照各厂房设备叠加噪声源强进行预测；距厂界距离按照各厂房距离各厂界的位置列出。 本项目厂界环境噪声的预测结果见下表： 表4-11 厂界环境噪声预测结果 单位：dB（A） 位置; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 时段; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 1#厂房; 低温挤出机; 贡献值; 26.3; 50.5; 48.0; 46.4. 高温挤出机. 高温发泡机. 低温发泡机. 高低温物理 发泡机. 对绞机. 高速包带机. 缠绕机. 大集合机. 编织机. 外被挤出机. 成圈机. 绕包机. 网络分析仪. 测试仪. 2#厂房; 低温挤出机; 贡献值; 33.1; 29.8; 32.4; 46.1. 高温挤出机. 高温发泡机. 低温发泡机. 高低温物理 发泡机. 对绞机. 小集合机. 高速包带机. 缠绕机. 大集合机. 承揽机. 编织机. 外被挤出机. 成圈机. 绕包机. 网络分析仪. 测试仪. DA001风机; 14.3; 26.2; 32.1; 20.1. 本项目贡献叠加值; 34.0; 50.6; 48.2; 49.3. 标准值; 65; 55; 65; 55; 65; 55; 65; 55. 预测结果表明，经厂区建筑物的隔声、距离的衰减后，厂界东、南、西、北侧环境噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，对周围声环境影响较小。 3.3噪声监测计划 本次环评根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定本项目噪声监测计划。 表4-12 营运期污染源监测计划 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂区边界外1m; 连续等效A声级; 1次/季度; 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)表1中3类标准. 4、固体废物 本项目固体废物主要为废线缆及线缆次品（含塑料碎屑）、废铝箔、废铜线/丝、废模具、废包装袋、废活性炭及生活垃圾。 4.1固体废物源强估算 ### 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）和《国家危险废物名录（2021 版）》等相关文件判定，建设项目产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况，详见下表4-13。 表4-13 本次建设项目固体废物产生情况汇总表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量 （吨/年）; 种类判断. 固体 废物; 副产品; 判定依据. 1; 废线缆 线缆次品 （含塑料碎屑）; 挤塑、交叉编织、检验工序; 固; 塑料; 139; √; -; GB 34330-2017 固体废物鉴别标准 通则. 2; 废铝箔; 包带工序; 固; 铝箔; 0.7; √; -. 3; 废铜线/丝; 交叉编织 工序; 固; 铜; 64; √; -. 4; 废模具; 挤塑工序; 固; 金属; 0.015; √; -. 5; 废包装袋; 原料使用; 固; 塑袋; 0.5; √; -. 6; 废活性炭; 废气处理; 固; 活性炭; 18.6; √; -. 7; 生活垃圾; 生产活动; 故; 生活垃圾; 102; √; -. 表4-14 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物 名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 利用处置 方式; 利用处置 单位. 1; 废线缆 线缆次品 （含塑料碎屑）; 挤塑、交叉编织、检验工序; 一般工业 固废; 900-003-S17; 外售综合 利用; 一般固废综合利用单位. 2; 废铝箔; 包带工序; 900-002-S17. 3; 废铜线/丝; 交叉编织 工序; 900-002-S17. 4; 废模具; 挤塑工序; 900-001-S17. 5; 废包装袋; 原料使用; 900-003-S17. 6; 废活性炭; 废气处理; 危险废物; 900-039-49; 委托有资质单位合理处置; 有危废经营资质的单位. 7; 生活垃圾; 生产活动; 生活垃圾; 900-099-S64; 定期清运; 环卫部门. 4.2一般固废包装及贮存场所环境影响分析 本项目一般固体废物处置方式符合有关法规、标准要求，各类固废均经采取了合理的综合利用和处置措施，不会对外环境造成二次污染，因此对周围环境基本无影响。 4.3危险废物包装及贮存场所环境影响分析 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危险废物收集、贮存、运输、利用、处置环节采取的污染防治措施见表4-15。 表4-15 本项目危险废物产生情况汇总表 序号; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量(t/a); 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; DA001 废活性炭; HW49; 900-039-49; 18.6; 废气 处理; 固; 活性炭; 有机 废气; 35天/次; T; 依托现有危废仓库暂存，委托有资质单位处理. - 本项目建成后拟在6#厂房内南侧设置独立危废仓库，占地面积约100m2，在保证及时清运的前提下，能够满足拟建项目危废仓库需要。为保证临时危险废物储存中心内暂存的危险废物不对环境产生污染，根据《省生态环境厅关于做好〈危险废物贮存污染控制标准〉等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）中对“危险废物识别标志的制作”相关要求，规范设置危险废物标签、危险废物贮存分区标志、危险废物贮存设施标志。配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、并设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.4危险废物运输过程环境影响分析 在固体废物外运处置过程中，根据与处置单位的协议约定，产生单位负责无泄漏包装并做好标示，提供产生危废的数量、种类、成分及含量等有效资料；处置单位落实有资质的运输单位进行运输，并负责运输过程中的安全、环保事宜，企业严格按照《危险废物转移联单管理办法》的要求进行管理，运输车辆装设有GPS定位系统，随时监控车辆的状况，运输时按照划定的运输路线进行运输。为避免运输时的外溢而造成的沿途污染，固态危废用容器加盖密闭。因而项目在包装运输过程基本不会有泄漏和洒落。 项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。 5、地下水、土壤环境 本项目原料桶定期检查是否存在破损情况，有效防止泄漏事故，同时本项目拟采取分区防渗、厂区地面硬化、定期检查等完善的土壤、地下水污染防治措施，可有效防止事故状态下的渗漏，防止土壤、地下水环境污染，本项目产生的废气通过大气沉降对土壤环境影响较小，建设项目对土壤、地下水环境影响较小。因此，本次评价认为拟建项目在采取了有效的土壤、地下水防控措施后，污染物一般不会对土壤、地下水产生不利影响，不需开展跟踪监测。 6、生态环境 本项目位于工业园区内，不属于园区外新增用地建设项目且厂界外500米范围内无生态环境保护目标。 7、环境风险 本项目的风险评价结论如下： (1)根据对本项目生产、运输、贮存及污染治理等过程涉及的物料的分析，结合风评导则判定本项目环境风险评价等级为简单分析。 (2)本项目具有潜在的事故风险，尽管最大可信事故发生概率较小，但要从项目建筑、生产管理、化学品贮运、工艺技术设计、电气与电讯设计、消防及火灾报警系统等方面采取防护措施，确保项目安全运行。 综上所述，本项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，各专业在设计中要求严格执行各专业有关规范中的安全卫生条款，对影响安全卫生的因素，均采取措施予以消防，正常情况下能够保证安全生产和达到工业企业设计卫生标准的要求。通过采取以上提及的环境风险防范措施，本项目在建成后将能有效的防止火灾等事故的发生，一旦发生产事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，本项目在其生产基本上是安全可靠的。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 8.扩建后长山大道厂区+城东街道厂区污染物排放情况 表4-16 扩建后长山大道厂区+城东街道厂区污染物排放“三本帐”情况 （单位：t/a） 污染物名称; 扩建前; 本工程; “以新带老” 削减量; 扩建后长山大道厂区+城东街道厂区排放量; 排放增减量. 实际排放量 （已建）; 批复排放总量 （已建+在建+未建）; 产生量; 削减量; 排放量. 长山大道厂区+城东街道厂区; 废气; 有组织; VOCs（以非甲烷总烃计）; 2.045; 1.7072; 1.71; 1.6929; 0.0171; 0.1104; 1.6139; -0.0933. HCl; 0; 0.0028; /; /; /; /; 0.0028; /. 颗粒物（含锡及其化合物）; 0.481; 0.591; /; /; /; /; 0.591; /. 无组织; VOCs（以非甲烷总烃计）; 2.08; 3.4263; 0.19; 0; 0.19; 0.1226; 3.4937; +0.0674. HCl; 0; 0.0003; /; /; /; /; 0.0003; /. 颗粒物（含锡及其化合物）; 0.491; 1.102; /; /; /; /; 1.102; /. 合计; VOCs（以非甲烷总烃计）; 4.125; 5.1335; 1.9; 1.6929; 0.2071; 0.233; 5.1076; -0.0259. HCl; 0; 0.0031; /; /; /; /; 0.0031; /. 颗粒物（含锡及其化合物）; 0.972; 1.693; /; /; /; /; 1.693; /. 废水; 水量; 9960/9960; 9960/9960; 6000; /; 6000/6000; 0; 15960/15960; +6000. COD; 4.482/0.498; 4.482/0.498; 3.0; 0.3; 2.7/0.3; 0; 7.182/0.798; +0.3. SS; 3.486/0.0996; 3.486/0.0996; 2.4; 0.3; 2.1/0.06; 0; 5.586/0.1596; +0.06. 氨氮; 0.4482/0.0398; 0.4482/0.0398; 0.27; /; 0.27/0.024; 0; 0.7182/0.0638; +0.024. 总磷; 0.0797/0.005; 0.0797/0.005; 0.048; /; 0.048/0.003; 0; 0.1277/0.008; +0.003. 总氮; 0.6972/0.1195; 0.6972/0.1195; 0.42; /; 0.42/0.072; 0; 1.1172/0.1915; +0.072. 固废; 一般固废; 0; 0; 204.215; 204.215; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 0; 18.6; 18.6; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 102; 102; 0; 0; 0; 0. *注：①“/”前指接管量，“/”后指排入外环境的量。 |
| --- | --- |

# 五、本项目（即城东街道厂区全厂）环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物 项目 | 环境保护 措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 有组织 | 高速数据线挤塑废气DA001 | 非甲烷 总烃 | 采用集气罩收集+二级活性炭吸附装置+24m排气筒排放（DA001） | 执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，非甲烷总烃最高允许排放浓度60mg/m3，排放速率3kg/h。 |
|  |  |  | 氟化氢 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572—2015，含 2024 年修改单）表5标准，氟化氢最高允许排放浓度5mg/m3。 |
|  |  |  | 氯化氢 氯乙烯 |  | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1氯化氢最高允许排放浓度10mg/m3，排放速率0.18kg/h；氯乙烯最高允许排放浓度5mg/m3，排放速率0.54kg/h |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准，臭气浓度排放速率6000（无量纲） |
|  | 无组织 | 1#厂房 | 非甲烷 总烃 氟化氢 氯化氢 氯乙烯 | 未完全捕集的废气在车间内呈无组织排放 | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中标准，非甲烷总烃厂界大气污染物监控点浓度非甲烷总烃4.0 mg/m3；氟化氢（参照氟化物）执行0.02mg/m3限值要求；氯化氢0.05mg/m3、氯乙烯0.15mg/m3 |
|  |  |  | 臭气 浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准，厂界大气污染物监控点浓度臭气浓度20（无量纲）限值要求 |
|  | 施工作业机械、扬尘 |  | TSP、PM10 | 合理化管理、洒水抑尘、遮盖、密闭措施 | 江苏省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1标准（TSP、PM10浓度限值分别为500μm/m3、80μm/m3） |
| 地表水环境 | DW001、污水排放口/办公生活 |  | COD SS 氨氮 总氮 总磷 | 经化粪池预处理后接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理 | 满足光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂的接管标准，COD≤450mg/L，SS≤350mg/L，NH3-N≤45mg/L， TP≤8mg/L，TN≤70mg/L |
|  | 施工期生活污水 |  | COD SS 氨氮 总氮 总磷 | 加强施工期管理、经预处理后方可排放 |  |
| 声环境 | 低温挤出机、高温挤出机、高温发泡机、低温发泡机、高低温物理发泡机、外被挤出机、对绞机、集合机、编织机、缠绕机、绕包机等生产设备及风机等辅助设备，设备源强70~88dB(A) |  | 噪声 | 建筑物隔声，消声器、距离衰减 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 |
| 电磁 辐射 | 无 |  |  |  |  |
| 固体 废物 | 挤塑、交叉编织、检验工序 |  | 废线缆及 线缆次品 （含塑料碎屑） | 收集后 外售 | 综合利用或 妥善处置，不外排 |
|  | 包带工序 |  | 废铝箔 |  |  |
|  | 交叉编织工序 |  | 废铜线/丝 |  |  |
|  | 挤塑工序 |  | 废模具 |  |  |
|  | 原料使用 |  | 废包装袋 |  |  |
|  | 废气处理装置 |  | 废活性炭 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 生活活动 |  | 生活垃圾 | - 环卫清运 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 企业厂区内地面全部硬化，厂内污水管网等管线以地下铺设为主，地下管线为抗渗防腐的管材铺设，建立有效的事故废水收集系统。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 施工期：项目建成后厂区内绿化设置，可对原生态环境进行补偿，项目用地范围内无生态保护目标。 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①原辅料的运输根据原辅料性质要由有资质的单位承担，定人定车，合理规划运输路线；②项目投产后，建设单位在安全生产方面制定一系列的安全生产管理制度，加强管理工作；③设专人负责危险废物的安全贮存、厂区内输运以及使用；④定期排查并消除可能导致尾气处理设备失效的诱因，加强安全管理，将非正常工况排放的机率减到最小、采取措施杜绝风险事故的发生。⑤厂区雨水排口安装闸阀及监控设施；平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行，加强与园区的三级防控衔接。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 其他环境管理要求 | 1、排污许可管理 本项目行业类别涉及C3831电线、电缆制造对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中“三十三、电气机械和器材制造业 38”中“87电线、电缆、光缆及电工器材制造383”，本项目不涉及通用工序简化管理的内容，且本项目为异地扩建，项目地与神宇通信科技股份公司东外环路厂区、长山大道厂区均不存在依托关系，相距较远，故神宇通信科技股份公司城东街道厂区属于登记管理。 2、环保竣工验收要求 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 3、环境管理台账要求 公司需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进；记录和台账包括设施运行和维护记录、危险废物进出台账、废水、废气污染物监测台账、原辅料使用台账、突发性事件的处理、调查记录等，定期上报并妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。 - 4、排污口设置规范化根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》〔苏环控（1997）122号文〕的要求设置与管理排污口（指废水排放口、废气排气筒和固废临时堆放场所）。在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。 |  |  |  |  |

七、结论

综上所述，本项目符合相关产业政策，符合规划，选址合理，针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，使污染物达标排放，故对周围环境的影响较小；总量在厂区内平衡；因此本报告认为，从环保角度而言，本项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废 物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量 （固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 5.1335t/a | / | / | 0.2071t/a | 0.233t/a | 5.1076t/a | -0.0259t/a |
|  | HCl | 0.0031t/a | / | / | / | / | 0.0031t/a | 0 |
|  | 颗粒物 （含锡及其化合物） | 1.693t/a | / | / | / | / | 1.693t/a | 0 |
| 废水 | COD | 0.498t/a | / | / | 0.3t/a | / | 0.798t/a | +0.3t/a |
|  | SS | 0.0996t/a | / | / | 0.06t/a | / | 0.1596t/a | +0.06t/a |
|  | NH3-N | 0.0398t/a | / | / | 0.024t/a | / | 0.0638t/a | +0.024t/a |
|  | TP | 0.005t/a | / | / | 0.003t/a | / | 0.008t/a | +0.003t/a |
|  | TN | 0.1195t/a | / | / | 0.072t/a | / | 0.1915t/a | +0.072t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废线缆 | 54.088t/a | / | / | 139t/a | 0.65 | 192.438t/a | +138.35t/a |
|  | 废铜线/丝 | / | / | / | 64t/a | / | 64t/a | +64t/a |
|  | 废铝箔 | / | / | / | 0.7t/a | / | 0.7t/a | +0.7t/a |
|  | 废塑料边角料 | 44t/a | / | / | / | / | 44t/a | / |
|  | 废滤尘 | 5.7434t/a | / | / | / | / | 5.7434t/a | / |
|  | 废滤筒 | 0.24t/a | / | / | / | / | 0.24t/a | / |
|  | 废模具 | 0.005t/a | / | / | 0.015t/a | / | 0.02t/a | -0.015t/a |
|  | 废包装袋 | 0.5t/a | / | / | 0.5t/a | / | 1t/a | +0.5t/a |
|  | 生活垃圾 | 128.52t/a | / | / | 102t/a | / | 230.52t/a | +102t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | 56.17t/a | / | / | 18.6t/a | 3.3 | 71.47t/a | +15.3t/a |
|  | 废机油 | 41t/a | / | / | / | / | 41t/a | 0 |
|  | 废沸石 | 0.264t/a | / | / | / | / | 0.264t/a | 0 |
|  | 废催化剂 | 0.02t/a | / | / | / | / | 0.02t/a | 0 |
|  | 废乳化液 | 6t/a | / | / | / | / | 6t/a | 0 |
|  | 废包装桶 | 10.154t/a | / | / | / | / | 10.154t/a | 0 |
|  | 废有机溶剂 | 15.3t/a | / | / | / | / | 15.3t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①