- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项 目 名 称：              技术改造项目

建设单位（盖章）：   无锡瑞昌精密铸造有限公司

编  制  日  期：           2025年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 技术改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨青 | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 江阴市顾山镇工业集中区锡张路88号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 120 度32分18.853秒，31度44分38.473秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3670 汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十三、汽车制造业 中 71 汽车零部件及配件制造 |
| 建设性质 | £新建（迁建） R改建 □扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 江阴市顾山镇人民政府 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴顾山备〔2025〕 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 1% | 施工工期 | 无 |
| 是否开工建设 | ☑否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 7130 (全厂） |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 专项设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1，二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气不涉及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等有毒有害污染物，因此可不设置大气专项评价。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生产废水外排接管至无锡民达环境工程有限公司集中处理，尾水排入顾山南大河。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目无毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，因此可不设置环境风险专项评价。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不在取水口下游500米范围内，因此可不设置生态专项评价。. 海洋; 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目未向海洋排放污染物，因此可不设置海洋专项评价。. |
| 规划情况 | 《江阴市顾山镇控制性详细规划》 江阴市人民政府 2013.9 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 《江阴市顾山工业集中区环境影响报告书》于2008年1月19日通过江阴市环境保护局审批，批复文号：澄环管[2008]5号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、规划相符性 本项目建设地位于江阴市顾山镇工业集中区锡张路88号，根据《江阴市顾山镇控制性详细规划（2011-2030）》，该项目建设地土地性质为工业用地，因此本项目与当地用地规划相符。因此，本项目建设属于工业用地，目前位于工业园区内，符合规划要求。 二、规划环境影响评价相符性 表1-2与江阴市顾山工业集中区规划环评批复要求相符性分析 规划 环评; 环评批复要求; 本项目符合性. 《江阴市顾山工业集中区环境影响报告书》（澄环管[2008]5号）2008.1.19; 工业集中区建设必须坚持环境效益、经济效益和社会效益相统一的原则，高起点规划、高标准建设、高水平管理，推行循环经济和清洁生产原则，走新型工业化道路，并按照ISO14000标准体系建立环境管理体系，努力建成生态型工业园区。; 本项目所在地位于该项目建设地土地性质为工业用地，顾山工业集中区坚持环境效益、经济效益和社会效益相统一的原则，努力建成生态型工业园区。. 工业集中区应当优化产业结构，顾虑和优先发展低污染、技术含量高、节约资源的产业，提高建设项目环境转入门槛，防止区外污染项目转移落后工业集中区。禁止建设排放“三致”（致癌、致畸、致突变）物质、排放恶臭其他、有放射性污染及排放属“P0PS”清单物质的项目; 本项目位于工业用地，同时不排放“三致”（致癌、致畸、致突变）物质、排放恶臭其他、有放射性污染及排放属“P0PS”清单物质的项目。. 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求建设工业集中区的排水系统。区内各企业污水经预处理达接管要求后接入区域污水处理厂集中处理。工业集中区建设统一的固废（特别是危险废物）收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营系统，区内固废（含危险废物）处置应纳入江阴市固废处置系统; 厂内生活污水经化粪池预处理后接管至无锡民达环境工程有限公司集中处理，尾水排入顾山南大河。厂区危废委托有资质单位处置，固废完善综合利用。. 工业集中区总量按《报告书》提出的控制指标执行，在工业集中区内平衡; 本项目新增生产废水在顾山镇内平衡，不新增废气排放量。. 综上，本项目符合江阴市顾山工业集中区环评要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 (1)生态红线 本项目位于江阴市顾山镇工业集中区锡张路88号，结合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）和《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，本项目与国家级及江苏省生态红线最近保护目标之间关系见下表1-3。 表1-3 重要生态功能区一览表 环境要素; 生态红 线名称; 方位; 厂界距离（m）; 红线区域范围; 环境功能. 生态环境; 绮山应急备用水源地保护区; 西北; 24500; 包含绮山水库以及水库沿岸纵深与水岸边界水平距离50米范围内的陆域。面积0.54平方公里。; 《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》. 江阴市低山生态公益林 （顾山）; 东南; 3800; 阴境内除划归风景名胜区与森林公园以外的大小山体为生态公益林保护区，主要包括长山、香山、花山、绮山、蟠龙山、砂山、毗山、白石山、秦望山、乌龟山山体等，以及各山体周边生态敏感区。面积23.32km2。; 《江苏省生态空间管控区域规划（苏政发[2020]1号）》、《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》. 由上表可知，本项目不在生态红线区域范围内，选址符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）以及《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中的相关要求。 (2)环境质量底线 根据《2021年度江阴市环境状况公报》中顾山镇的数据可知，建设地所在区域空气环境中SO2年均浓度、NO2年均浓度、CO日均浓度、PM10年均浓度、PM2.5年均浓度均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，O3日最大8小时平均浓度超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，因此，项目所在区域判定为不达标区。 该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划，根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》及《2022年顾山镇深入打好污染防治攻坚战实施意见》可知，江阴市顾山镇环境空气质量2025年可实现全面达标。 根据监测报告，顾山南大河无锡民达环境工程有限公司排口上、下游断面pH、COD、氨氮、总磷均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 根据2021年江阴市环境公报，项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区噪声要求。 本项目废气可达标排放，生活污水经化粪池处理达标后接管污水厂，固废均得到妥善处理，噪声对周边影响较小。本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 (3)资源利用上线 本项目所使用的资源为水，能源主要为电能，物耗及能耗水平均较低。项目用水由区域自来水管网提供，用电由市政供电系统提供，能满足项目供水及供电要求，不会突破区域资源上线。因此，本项目的建设符合资源利用上线的要求。 (4)环境准入负面清单 项目所在地为顾山镇，本次环评对照《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》进行说明，具体见表1-4。 表1-4 本项目与《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》 相符性分析 项目建设地所在区域; 所属环境管控单元. 顾山镇; 一般环境管控单元. 一般管控单元生态环境准入清单. 类别; 内容; 相符性分析. 空间布局约束; （1）各类开发建设活动应符合无锡市国土空间总体规划、控制性详细规划等相关要求。; 根据《江阴市顾山镇控制性详细规划》，该项目建设地土地性质为工业用地，目前位于工业园区范围内，符合规划要求。. （2）禁止引进列入《无锡市产业结构调整指导目录》（锡政办发〔2008〕6号）禁止淘汰类的产业。; 本项目不属于《无锡市产业结构调整指导目录》（锡政办发〔2008〕6号）禁止、淘汰类的产业，符合国家和地方产业政策。. （3）位于太湖流域的建设项目，符合《江苏省太湖流域水污染防治条例》等相关要求。; 本项目符合《江苏省太湖流域水污染防治条例》等相关要求。. 污染物排放管控; （1）落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。; 本项目污染物总量在顾山镇内平衡，满足总量控制制度。. （2）进一步开展管网排查，提升污水收集效率。强化餐饮油烟治理，加强噪声污染防治，严格施工扬尘监管，加强土壤和地下水污染防治与修复。; 项目所在区域已铺设污水管网，不涉及餐饮、施工等。. （3）加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。; 本项目不属于农业面源污染。. 环境风险防控; （1）加强环境风险防范应急体系建设，加强环境应急预案管理，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。; 本项目应按要求建立健全环境风险应急体系。. （2）合理布局商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。; 本项目不排放恶臭、油烟等污染物，噪声能达标排放。. 资源开发效率要求; （1）优化能源结构，加强能源清洁利用。; 本项目采用清洁能源电。. （2）万元GDP能耗、万元GDP用水量等指标达到市定目标。; 本项万元GDP能耗、万元GDP用水量等指标可达到市定目标。. （3）提高土地利用效率、节约集约利用土地资源。; 本项目利用现有厂房，不涉及新征土地。. （4）严格按照《高污染燃料目录》要求，落实相应的禁燃区管控要求。; 本项目不使用高污染燃料。. 重点管控单元生态环境准入清单. 类别; 内容; 相符性分析. 空间布局约束; （1）各类开发建设活动应符合无锡市国土空间总体规划、控制性详细规划等相关要求。; 根据《江阴市顾山镇控制性详细规划》，该项目建设地土地性质为工业用地。. （2）优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入要求。; 本项目不属于《无锡市产业结构调整指导目录》（锡政办发〔2008〕6号）禁止、淘汰类的产业，符合国家和地方产业政策。. （3）合理规划居住区与园区，在居住区和园区、企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。; 符合距离要求。. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。; 本项目设置“二级活性炭吸附装置”，可有效减少有机废气的排放。新增废气总量在顾山镇内平衡。. 环境风险防控; （1）园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。; 本项目应按要求建立健全环境风险应急体系。. （2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。; 本项目应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。. （3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 本项目应按监测计划定期进行环境监测。. 资源开发效率要求; （1）禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：1、煤炭及其制品（包括原煤、 散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；4、国家规定的其它高污染燃料。; 本项目采用清洁能源电能。. （2）禁止使用国家明令禁止和淘汰的用能设备。; 本项目设备均不在国家明令禁止和淘汰之列。. （3）引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到相关要求。; 本项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均可达到相关要求。. 综上，本项目符合“三线一单”要求。 2、产业政策相符性 本项目主要从事汽车零部件及配件制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）中限制类、淘汰类；不属于《产业转移指导目录（2018年本）》中的引导逐步调整退出和引导不再承接的产业；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2013年修订）》及《关于调整<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中的限制类、淘汰类项目，属于允许类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》中的限制类、淘汰类内容及落后产品，符合能耗要求；不属于《无锡市制造业转型发展指导目录(2012年本)》(锡政办发[2013]54号) 中的限制类、淘汰类项目；不属于《无锡市内资禁止投资项目目录(2015年本)》(锡政办发[2015]182 号)中的项目；不属于《无锡市产业结构调整指导目录(试行)》(锡政办发[2008]6号) 中的禁止类、淘汰类项目，属于允许类项目；不属于《江阴市产业结构调整指导目录（2008年本）》中禁止类、淘汰类项目，属于允许类项目，且已经由江阴市顾山镇人民政府出具备案证（江阴顾山备〔2021〕91号），因此本项目符合国家及地方有关产业政策。 3、其他国家及地方政策相符性分析 表1-4 项目与国家及地方政策相符性分析一览表 文件; 内容; 项目情况; 相符性. 《江苏省太湖水污染防治条例》; 第四十三条规定：太湖流域一、二、三级保护区禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外。; 本项目位于太湖流域三级保护区，属于汽车零部件及配件制造，不属于条例中禁止的化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀等项目，且无氮磷生产废水排放。; 符合. 《太湖流域管理条例》; 第二十八条：禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。; 本项目属于汽车零部件及配件制造，无氮磷生产废水排放，生活污水接管污水处理厂处理达标后排放。; 符合. 《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发〔2017〕30号）; “以源头控制、结构优化、综合治理、总量控制为原则，通过采用结构调整以及原料替代、过程管理、末端治理全过程污染控制措施，全面开展VOCs减排工作。重点削减工业源、移动源挥发性有机物排放，强化生活源挥发性有机物污染防治。全面建成VOCs综合防控体系，大幅减少VOCs排放总量。”; 本项目无废气产生; 符合. 《关于印发江阴市“两减六治三提升”专项行动实施方案》的通知（澄政办发〔2017〕54号）; 强化其他行业VOCs综合治理。结合本地产业结构特征，选择其他工业行业开展VOCs减排，确保完成VOCs减排目标。; 本项目无废气产生; 符合. 《中华人民共和国长江保护法》; 长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。; 本项目不涉及生态功能区，不属于重污染企业。; 符合. 《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》(苏环办[2014]128号); 所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。; 本项目无废气产生; 符合. 《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2018〕17号）; 加强工业企业大气污染综合治理。全面整治“散乱污”企业及集群，实行拉网式排查和清单式、台账式、网格化管理，分类实施关停取缔、整合搬迁、整改提升等措施。强化工业企业无组织排放管理，推进挥发性有机物排放综合整治。; 本项目不属于“散乱污”企业，产生的有机废气经“二级活性炭吸附”处理后排放，可大幅减少挥发性有机物的排放量。; 符合. 《打赢蓝天保卫战三年行动计划》(苏政发[2018]122 号); “加强工业企业VOCs无组织排放管理。推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节的有机废气收集。”、“禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。”; 本项目无废气产生; 符合. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气[2019]53号; 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。; 本项目无废气产生; 符合. 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》; 除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并应按设计要求足量添加、及时更换。废旧活性炭交有资质单位处置，记录更换时间和使用量。; 本项目无废气产生; 符合. 长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案; 落实《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，持续推进VOCs治理攻坚各项任务措施。完成重点治理工程建设，做到“夏病冬治”。2020年12月底前，各地对夏季臭氧污染防治监督帮扶工作中发现的存在突出问题的企业，指导企业制定整改方案；培育树立一批VOCs源头治理的标杆企业，加大宣传力度，形成带动效应；; 本项目无废气产生; 符合. 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》; 1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目属于汽车零部件及配件制造，不属于码头、过江通道项目。; 符合. 2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目位于江阴市顾山镇工业集中区锡张路88号，不在保护区内; 符合. 3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目位于江阴市顾山镇工业集中区锡张路88号，不在饮用水水源地保护区内; 符合. 4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目位于江阴市顾山镇工业集中区锡张路88号，不在保护区内; 符合. 5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于江阴市顾山镇工业集中区锡张路88号，不占用长江流域河湖岸线; 符合. 6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不在在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 符合. 7.禁止在"一江一口两湖七河"和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及; 符合. 8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不涉及; 符合. 9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于工业园区，且不属于高污染项目; 符合. 10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目的建设符合顾山产业定位; 符合. 11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于相关政策明令禁止的落后产能项目; 符合. 省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知（苏环办[2019]36号）; 落实《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求，不得擅自更改和降低环评文件类别。; 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令16号，2021年1月1日起施行），本项目属于“三十三、汽车制造业中 71 汽车零部件及配件制造中的其他（年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外）”，应该编制环境影响报告表。; 符合. 《市场准入负面清单》 （2022年版）; 市场准入负面清单分为禁止和许可两类事项。对禁止准入事项，市场主体不得进入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续；对许可准入事项，包括有关资格的要求和程序、技术标准和许可要求等，或由市场主体提出申请，行政机关依法依规作出是否予以准入的决定，或由市场主体依照政府规定的准入条件和准入方式合规进入；对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入。; 本项目属于汽车零部件及配件制造，不在《市场准入负面清单》，属于市场准入负面清单以外的行业。; 符合. 《无锡市重点行业企业VOCs治理指导性意见》; 源头替代： 鼓励实施清洁原料替代，在生产中使用不含VOCs或低VOCs含量的原料。使用含有VOCs的原料，其VOCs含量应当符合相应的标准限值要求。; 本项目无废气产生; 符合. 末端治理： 1、废气收集系统 对涉及VOCs排放的生产单元或设施进行密闭，对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，参照《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008），合理确定排风风量，以较小的风量达到控制效果。 对于外部罩，在距排风罩开口面最远的VOCs无组织排放位置，按GB/T16758规定的方法测量吸入风速，应保证风速不低于0.3m/s（有行业要求的按相关规定执行）。 2、VOCs治理技术的选择 废气处理的工艺路线应根据废气产生量、污染物组分和性质、温度、湿度、压力以及生产工况等因素，结合设备投资与运行维护费用，综合分析后合理选择。鼓励采用吸附、吸收、生物净化、催化燃烧、蓄热燃烧、等离子、光催化等多种治理技术联合应用的工艺路线，除确保VOCs排放浓度稳定达标外，还应根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》等相关要求执行。; 本项目无废气产生; 符合. 《关于在环评审批阶段开展“源头管控行动”的工作意见》（锡环办〔2021〕142号）; 在环评审批阶段更加注重项目本身的先进性和环境友好性，开展“源头管控行动” （四替代、两回用、两提高，简称“422行动”），要求企业实施“最先进工艺、最高端装备、最干净原料、最优质工况环境”四个替代，在生产环节落实物料的回收、回用，实现治污设施“高标准、高效率”，源头严控，杜绝低端落后的项目占用宝贵的土地、环境资源，从而达到项目的“本质环保”。; 本项目无废气产生; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程概况 无锡瑞昌精密铸造有限公司成立于2006年7月，位于江阴市顾山镇工业集中区锡张路88号，租用无锡鸿昌精密机械有限公司位于顾山镇锡张路88号的闲置厂房7130平方米进行生产，主要从事涡轮叶轮、压气机叶轮和不锈钢铸件（气门芯）的生产，目前企业设计产能为涡轮叶轮160万套/年、压气机叶轮30万套/年和不锈钢铸件100t/a。 为满足用户要求，提高产品质量要求，本项目对产品的后道处理进行技术改造，在注蜡后增加冷却清洗和在浸荧光液后增加清洗，本项目拟利用原有后租赁厂房，投资200万元，购置清洗槽等生产设备2台套，对现有项目工艺流程进行技改。技改后，企业的产品和产能均保持不变，主要提升了产品质量。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令16号，2021年1月1日起施行），本项目属于“三十三、汽车制造业”中 “71 汽车零部件及配件制造“其他（年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外）”，应该编制环境影响报告表。 2、项目工程组成情况 本项目利用自有厂房进行建设，主体工程主要为厂房内部布局的调整、生产设备的购置、安装和调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和公用工程的完善建设。建设项目主体工程和产品方案见表2-1，公用和辅助工程见表2-2。 表2-1 建设项目主要产品及产能情况 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力; 年运行时数. 扩建前; 扩建后; 增减量. 1; 生产车间; 涡轮叶轮; 160万套/年; 160万套/年; 0; 7200小时. 2; 压气机叶轮; 30万套/年; 30万套/年; 0. 3; 不锈钢铸件; 100t/a; 100t/a; 0. 表2-2 建设项目公用和辅助工程 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 改建前; 改建后; 增减量. 仓库; 1000m2; 1000m2; 0; 位于室内，用于原材料和成品贮存，扩建. 公用工程; 给水系统; 自来水; 10t/h; 10t/h; 0; 当地自来水网，现有. 排水系统; 雨水管网; 20t/h; 20t/h; 0; 利用区内现有雨水管网， 现有. 污水管网; 10t/h; 10t/h; 0; 接入无锡民达环境工程有限公司处理，现有. 供电系统; 315KVA; 315KVA; 0; 利用公用变压器，现有. 供气; 20万m3/a; 20万m3/a; 0; 由江阴天力燃气有限公司提供，现有. 冷却塔HLT(D)-100; 100t/h*1; 100t/h*1; 0; 现有. 冷却塔LCT-40T; 40t/h*3; 40t/h*3; 0; 新增3台. 环保工程; 废水; 化粪池; 20m3; 20m3; 0; 简单生化处理，现有. 预处理设施; 0; 3m/d; 3m/d; 新建. 废气; 布袋除尘装置; 2000m3/h×5; 2000m3/h×5; 0; 捕集率90%，除尘效率98%，新建5套，淘汰原有3套. 二级活性炭吸附装置; 2000m3/h×1; 2000m3/h×1; 0; 捕集率90%，挥发性有机物去除率90%，新建. 固废; 一般固废堆场; 50m2; 50m2; 0; 一般固废分类暂存，扩建. 危废堆场; 30m3; 30m3; 0; 危险废物分类暂存，扩建. 噪声防治工程; ≥25dB（A）; 厂界达标. 表2-3 建设项目主要生产单元、主要工艺及生产设施名称一览表 序号; 设备种类; 设备名称; 设备型号、参数; 数量（台）; 备注. 改建前; 改建后; 增减量. 1; 生产设备; 双工位压蜡机; IP16DT，1t/h; 3; 3; 0; 原有. 2; 双工位压蜡机; MTJ-8-2，1t/h; 3; 3; 0; 原有. 3; 浇口机; 7.5KW; 3; 3; 0; 原有. 4; 除水桶; CS70; 5; 5; 0; 原有. 5; 静置桶; JZ70; 5; 5; 0; 原有. 6; 蜡模自动清理机; 2t/h; 1; 1; 0; 原有. 7; 蜡处理系统; QF60H,2t/h; 1; 1; 0; 原有. 8; 半自动一体电热脱釜; YT.BDTF,2t/h; 1; 1; 0; 原有. 9; 电热蒸汽脱蜡釜; 2t/h; 1; 1; 0; 原有. 10; 自动制壳线; E42F-A001; 1; 1; 0; 原有. 11; 推杆式燃气炉; YQTC-90,容积：12m3; 3; 3; 0; 原有. 12; 真空速熔炉; ISP250KW/6， 容量：0.01t; 3; 3; 0; 原有. 13; 振壳机; FZK0.6,20KW; 3; 3; 0; 原有. 14; 吊钩式抛丸清理机; QSHB-OE,5KW; 1; 1; 0; 原有. 15; 吊钩式抛丸清理机; Q372,5KW; 1; 1; 0; 原有. 16; 履带式抛丸机; QPL60,3KW; 2; 2; 0; 原有. 17; 履带式抛丸机; QPL50,3KW; 1; 1; 0; 原有. 18; 履带式抛丸机; QPL130,3KW; 1; 1; 0; 原有. 19; 履带式抛丸机; QPL100,3KW; 1; 1; 0; 原有. 20; 双头砂带磨床; SSM01,1.5KW; 1; 1; 0; 原有. 21; 切割机; 2KW; 11; 11; 0; 原有. 22; 喷砂机; 1KW; 16; 16; 0; 原有. 23; 荧光渗透清洗干燥机; KPDW; 1; 1; 0; 原有. 24; 手工荧光清洗机; 0.5KW; 1; 1; 0; 原有. 25; 液压机; Y41-25T; 1; 1; 0; 原有. 26; 井式热处理炉; 10KW，600℃; 2; 2; 0; 原有. 27; 涂料搅拌机; FJB80; 12; 12; 0; 原有. 28; 淋砂机; FLS-5; 4; 4; 0; 原有. 29; 浮砂机; FS70; 3; 3; 0; 原有. 30; 沾浆桶; ZJ60; 6; 6; 0; 原有. 31; 清洗槽; -; 2; 2; 0; 新增2台. 34; 辅助设备; 空压机; -; 4; 4; 0; 原有. 35; 中央空调（6组模块）; TCA201CH; 1; 1; 0; 原有. 36; 除湿机; CF6; 7; 7; 0; 原有. 37; 风冷冷（热）水机组; LS(R)F-20; 2; 2; 0; 原有. 38; 组合式冷却塔; HLT(D)-100-10; 1; 1; 0; 原有. 39; 捆扎机; -; 1; 1; 0; 原有. 40; 激光打标机; -; 1; 1; 0; 原有. 41; 冷却塔; LCT-40T; 3; 3; 0; 原有. 42; 激光打字机; DF-60; 3; 3; 0; 原有. 43; 小字符喷码机; FASTJET-A400; 1; 1; 0; 原有. 44; 检测设备; 光谱仪; ARL3460; 1; 1; 0; 原有. 45; 光谱磨样机; GPW; 1; 1; 0; 原有. 46; 数字投影仪; CPJ-3020AZ; 1; 1; 0; 原有. 47; 金相显微镜; GX5C; 1; 1; 0; 原有. 48; 布洛维光学硬度计; HBRVU-187.5; 1; 1; 0; 原有. 49; 洛氏硬度计; HR-150A; 1; 1; 0; 原有. 50; 电子式万能试验机; WDW-G300; 1; 1; 0; 原有. 51; 高温蠕变及持久强度试验机; RC-1150; 1; 1; 0; 原有. 52; 三坐标; -; 1; 1; 0; 原有. 53; 试样磨抛机; MP-2B; 1; 1; 0; 原有. 54; 立式平衡机; HV1-10; 1; 1; 0; 原有. 55; 数控涡轮钻中心孔机; SFA-0434T-B; 1; 1; 0; 原有. 56; 圆度仪; TR131c 0248; 1; 1; 0; 原有. 57; 金相镶嵌机; XQ-2B; 1; 1; 0; 原有. 58; 影像测量仪; TC-3020; 1; 1; 0; 原有. 59; 数显维氏硬度计; HVS-50; 1; 1; 0; 原有. 60; 检验平板; 800*500mm; 1; 1; 0; 原有. 61; 高度尺; 0-30cm; 1; 1; 0; 原有. 62; 数显高度尺; 0-300mm; 3; 3; 0; 原有. 63; 杠杆百分表; -; 1; 1; 0; 原有. 64; 数显卡尺; 0-200mm; 2; 2; 0; 原有. 65; 数显卡尺; 0-200mm; 1; 1; 0; 原有. 66; 三丰数显卡尺; 0-200mm; 2; 2; 0; 原有. 67; 三丰圆盘卡尺; 0-200mm; 2; 2; 0; 原有. 68; 轮廓仪; SP1101; 1; 1; 0; 原有. 69; 粗糙度仪; SJ-210; 1; 1; 0; 原有. 5、项目原辅材料消耗表 表2-4 原辅材料消耗表 序号; 名称; 主要成分、 规格、型号; 年耗量（吨/年）; 最大存储量; 存储位置. 改建前; 改建后; 增减量. 1; 荧光液; 烷氧基聚乙烯氢氧基乙醇10-20%，乙二醇苯醚3-5%-(2-苯氧基乙氧基)乙醇2-3.5%,其余的均为水; 2; 2; 0; 1; 原料仓库. 主要原辅料、产品及中间产品理化性质、毒性毒理 表2-5 主要原辅料理化性质、毒性毒理 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 荧光液; 烷氧基聚乙烯氢氧基乙醇10-20%，乙二醇苯醚3-5%-(2-苯氧基乙氧基)乙醇2-3.5%,其余的均为水; 阻燃; 无毒. 6、项目水量平衡 本项目不新增员工，不新增生活污水排放，用水主要为注蜡后清洗用水和浸荧光液后清洗用水，采用自来水。 （1）注蜡后清洗用：注蜡后清洗用水定期更换，冷却清洗槽规格为1m×1m×0.5m，有效容积按照80%计，为0.4t，预计每个礼拜更换3次，故用水量为208t/a，损耗按照5%计，故排放水量为197.6t/a。 （2）浸荧光液后清洗用水：本项目浸荧光液后清洗用水溢流用水量为0.3t/h，运行时间为8小时/天，故用水量为720t/a，损耗按照5%计，故排放水量为684t/a。 改建前水量平衡见2-4，改建后全厂水量平衡见图2-5（按300天计）。 损耗：420 接入无锡民达环境工程有限公司 集中处理 生活用水 2100 化粪池 1680 1680 损耗：2160 压蜡机隔套冷却水 2160 损耗：1620 43200 速熔炉隔套冷却水 1620 6722 32400 自来水 损耗：432 蜡模直接冷却水 432 8640 损耗：50 50 脱模环节产汽用水 60 42 损耗：18 作为危废，送有资质单位处置 荧光液清洗 损耗：300 300 硅溶胶添加用水 图2-4 改建前水量平衡图 单位t/a 图2-4 改建后全厂水量平衡图 单位t/a 接入无锡民达环境工程有限公司 集中处理 生活用水 2100 损耗：420 化粪池 1680 1680 7158 自来水 压蜡机隔套冷却水 720 荧光液清洗 684 2160 损耗：2160 速熔炉隔套冷却水 1620 损耗：1620 43200 32400 50 脱模环节产汽用水 损耗：50 损耗：36 蜡模直接冷却水 208 损耗：10.4 硅溶胶添加用水 损耗：300 300 197.6 废水预处理设施 881.6 881.6 7、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目实行三班24小时工作制，年工作天数为300天。 工作制度：现有职工及管理人员140人，本项目不新增职工，所需员工内部进行调配。 8、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状 建设项目地理位置：建设地位于顾山镇锡张路88号，具体地理位置见附图1。 厂区平面布置：企业厂区分为生产车间1和生产车间2，均在本次改建范围内，其中生产车间1包括制壳区、蜡模生产区、脱模区、焙烧区等，生产车间2包括喷砂区、切割区、抛丸区等。具体建设项目厂区平面布置见附图2。 建设项目厂界周围500米土地利用现状：该公司厂界东侧为吉美体育用品有限公司，南侧为隔鸿业路为江阴市顾山香料厂，西侧为江阴市缘之恋服饰公司，北侧为江阴市卓莹针织制衣有限公司，厂界周围500米范围内最近敏感保护目标为东新村，建设项目厂界周围500米土地利用现状见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 一、生产工艺 本项目主要对注蜡后清洗及浸荧光液后清洗的后道加工进行技术改造。 为满足用户要求，本项目对产品的后道处理进行技术改造，其他生产工艺环节不变，具体工艺见下图。（其中N-噪声、S-固废、G-废气）。 中温蜡 50-60℃ 熔 化 电加热 保 温 电加热 50-60℃ 注 蜡 模具 虚线内为本次技改范围 隔套冷却水 冷却清洗 直接冷却水 W1清洗废水 浇口棒 模身 硅溶胶 粘 结 粉尘G1 搅 拌 噪声N1 锆英砂粉 蜡模 浸 胶 粉尘G2 噪声N2 制 壳 水汽G3 莫来石砂粉 干 燥 有机废气G4 130℃ 废气、水汽G5 脱 模 废蜡S1 电加热 焙 烧 天然气 1000℃ 熔铸 合金钢、不锈钢 电加热 1600℃ 剥 落 废砂S2 噪声N3 接上页： 废钢丸S3 粉尘G6 抛 丸 噪声N4 钢丸 金属废料S4 粉尘G7 切 割 噪声N5 粉尘G8 喷 砂 石英砂 废砂S5 噪声N6 整 形 噪声N7 热处理 600℃ 虚线内为本次技改范围 电加热 浸荧光液 荧光液 W2清洗废水 清 洗 自来水 烘 干 电加热 70℃ 探伤、检测 废品S7 成品 图5-1 本项目技改工艺流程及产污环节图 工艺流程说明1： - 直接清洗：将成型后的蜡模进入注蜡机配套的水槽内，一方面是为了将物料冷却，另一方面是清洗去除表面碎屑，清洗水平时添加，清洗更换，有清洗废水（W1）产生。 - 清洗：将浸过荧光液的零件通过荧光清洗机用水在常温下进行清洗，由于对产品质量要求的提升，清洗时间变长，主要是去除零件表面的荧光剂，该工序有清洗废水（W2）产生。 二、其他产污环节分析 本项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，本项目主要产污环节和排污特征见下表。 表2-6 主要产污环节和排污特征 类别; 代码; 产生点; 污染物; 去向. 固废; S1; 废水处理; 污泥; 外售综合利用. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 无锡瑞昌精密铸造有限公司成立于2006年7月，位于江阴市顾山镇工业集中区锡张路88号，主要从事涡轮叶轮、压气机叶轮和不锈钢铸件的生产。 现有项目建设、审批及验收情况见表2-7。 表2-7 现有项目建设、审批及验收情况 审批项目; 环评批复时间; 环评审批部门; 验收情况. 《涡轮叶轮、压气机叶轮和不锈钢铸件生产新建项目》环境影响报告表; 2006.07; 江阴市环境保护局; 2007年5月日通过江阴市环境保护局竣工环保验收. 《年产160万件涡轮叶轮及放气阀门项目》环境保护自查评估报告; 2017.10; 无锡市行政审批局; /. 《技术改造项目》; 2020.12.31; 无锡市行政审批局; 2022年5月日三同时验收. 本报告根据原环评资料、验收资料以及近期例行监测数据统计该公司污染物产生及排放情况。 与本项目有关的现有项目污染物产生和排放情况 1、已建项目 2-8 已建项目成品及设计能力一览表 序号; 项目名称; 产品名称及规格; 产品及产能; 备注. 1; 《涡轮叶轮、压气机叶轮和不锈钢铸件生产新建项目》环境影响报告表; 涡轮叶轮; 30万套/年; 已建. 压气机叶轮; 30万套/年. 不锈钢铸件; 100t/a. 2; 《年产160万件涡轮叶轮及放气阀门项目》环境保护自查评估报告; 涡轮叶轮; 160万套/年; 已建. 压气机叶轮; 30万套/年. 不锈钢铸件; 100t/a. 3; 《技术改造项目》; 节能型自动微型叠铆点火线圈铁芯; /; 已建. （1）废气 已建项目废气详见表2-9。 表2-9 已建项目废气排放情况 产生 工序; 污染物 种类; 批复量（t/a）; 治理措施; 排放方式; 达标排放情况. 搅拌、制壳工序; 粉尘; 0.0065; 布袋除 尘装置; FQ-1; 参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1标准. 脱模工序; 挥发性有机物; 0.001; 活性炭吸附装置; FQ-2; 参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3标准. 焙烧工序; 烟尘; 0.048; /; FQ-3; GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表3标准. SO2; 0.04. NOx; 0.374. 抛丸工序; 粉尘; 0.0466; 布袋除 尘装置; FQ-4; 参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1标准. 切割工序; 0.0065. 喷砂工序; 0.001. 有组织排放的污染物情况见表2-10、无组织排放污染物见表2-11。 表2-10 有组织排放的污染物情况表 污染源名称; 排气量 (万Nm3/a); 污染物名称; 捕集率 (%); 产生状况; 治理措施; 去除率%; 排放高度; 排放 方式. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量(t/a). 搅拌、制壳工序; 480; 粉尘; 90; 67.5; 0.135; 0.324; 布袋除尘装置; 98; 15m; FQ-1. 脱模工序; 120; 挥发性有机物; 90; 7.5; 0.015; 0.009; 活性炭吸附装置; 90; 15m; FQ-2. 焙烧工序; 272; 烟尘; 100; 17.6; 0.007; 0.048; /; /; 15m; FQ-3. SO2; 100; 14.7; 0.006; 0.04. NOx; 100; 137.5; 0.052; 0.374. 抛丸工序; 3840; 粉尘; 98; 60.7; 0.49; 0.98; 布袋除尘装置; 98; 15m; FQ-4. 切割工序; 90; 0.45. 喷砂工序; 90; 0.9. 表2-11 无组织排放的污染物情况表 污染源及产生环节; 污染物; 厂界最大排放浓度(mg/m3); 周界外浓度最高点(mg/m3). 生产车间; 颗粒物; 0.361; 0.5. 生产车间; 有机废气; 2.48; 4.0. 根据已建项目检测报告IET-JCBG-050364(2021)，焙烧炉废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物均可达《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准。有机废气和颗粒物可达上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1和表3标准。 （2）废水 已建项目无生产废水产生，产生的废水主要为生活污水，产生量约1680t/a，经化粪池简单预处理后接入无锡民达环境工程有限公司集中处理，处理出水达到DB32/1072-2007《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表1中城镇污水处理厂Ⅱ标准和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级B标准，尾水排入顾山南大河。 （3）固废 已建项目固废产生及处置情况见表2-12。 表2-12 已建项目固体废物产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 属性; 产生 工序; 形态; 主要成分; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 产生量 （t/a）; 拟采取的处理处置方式. 1; 废砂; 一般工业固废; 喷砂、剥落; 固态; 石英砂、 锆英砂; -; 99; -; 130; 外售综合利用. 2; 废钢丸; 抛丸; 固态; 钢丸; -; 85; -; 10. 3; 金属废料; 切割; 固态; 合金钢; -; 85; -; 5. 4; 废品; 检验; 固态; 合金钢; -; 85; -; 0.7. 5; 滤尘; 废气处理; 固态; 钢、砂; -; 99; -; 2.6. 6; 废包装袋; 原料使用; 固态; 塑料; -; 61; -; 0.5. 7; 清洗废液; 危险 废物; 荧光液清洗; 液态; 水、 荧光液; T; HW12; 900-255-12; 42; 委托有资质单位处理处置. 8; 废包装桶; 荧光液使用; 固态; 塑料、 荧光液; T/In; HW49; 900-041-49; 0.2. 9; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭、 有机物; T; HW49; 900-039-49; 0.048. 10; 生活垃圾; -; 职工生活; 固态; 生活垃圾; -; 99; -; 8.16; 环卫部门. （4）噪声 已建项目噪声源主要为压蜡机、制壳机、振壳机、抛丸机、喷砂机等生产设备及风机、空压机等辅助设备，该企业选用低噪声设备，高噪声设备合理布局，并采取隔声和减振等降噪措施来降低噪声对周围环境的影响。根据检测报告IET-JCBG-050364(2021)，厂界噪声均达到了GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准； 二、污染物排放总量 污染物总量控制指标见表2-20。 表2-20 项目总量控制指标表 种类; 污染物 名称; 批复总量指标 (t/a); 已建排放量 （t/a）; 是否符合总量 控制要求. 废水; 废水量; 1680; 1680; 是. COD; 0.084; 0.084; 是. SS; 0.0168; 0.0168; 是. 氨氮; 0.0067; 0.0067; 是. 总磷; 0.00084; 0.00084; 是. 总氮; 0.0202; 0.0202; 是. 废气; 颗粒物; 0.307; 0.307; 是. SO2; 0.04; 0.04; 是. NOX; 0.374; 0.374; 是. 挥发性有机物; 0.002; 0.002; 是. 固废; 0; 0; 是. 三、与项目有关的原环境污染问题 无锡瑞昌精密铸造有限公司现有项目均已进行环境影响评价，取得环评批复，已建项目环保措施完备，各项污染治理得当。根据项目验收监测报告以及企业例行监测数据，现有项目生产过程中产生的废气、废水、噪声均能做到达标排放，各种固废已按照环评的要求进行处理和处置，可达到零排放的要求，对外环境影响不大，不会降低区域功能类别，并能满足总量控制要求。企业能够遵守国家和地方的环境保护法律法规，未发生过重大环境事故，未发生过环保投诉情况。 四、“以新带老”措施 ### 无。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 |  |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 建设项目位于江阴市顾山镇工业集中区锡张路88号，根据现场勘查，项目周边500m范围内大气环境保护目标见表3-7。 表3-7 项目周边500m范围内大气环境保护目标表 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界 距离/m. X（经度）; Y（纬度）. 董巷上; 东新村; 120.5697; 31.7338; 人群; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; NW; 125. 石匠圩; 红豆佳苑; 120.5690; 31.7352; 人群; NW; 205. 北苏头; 西里村; 120.5722; 31.7362; 人群; N; 225. 北田头; 洪家基; 120.5771; 31.7322; 人群; SE; 360. 2、声环境 建设项目位于江阴市顾山镇工业集中区锡张路88号，项目周边50米范围内无声环境敏感目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 项目建设用地范围内及周边均无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 本项目生产废水经预处理后接入无锡民达环境工程有限公司集中处理，接管污水厂COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、TP、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，污水处理厂出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准，具体见表3-10。 表3-10 废水污染物接管及排放标准 项目; 接管标准（mg/L）; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）. COD; 500; 50. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 4（6）. TP; 8; 0.5. TN; 70; 12（15）. 标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 2、厂界噪声排放标准 根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发[2020]71号）的规定，本项目建设地厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外声环境功能区3类标准。具体见表3-11。 表3-11 噪声排放标准 类别; 昼间〔dB(A)〕; 夜间〔dB(A)〕; 标准来源. 2类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 3、固废控制标准 建设项目产生的一般工业固体废物贮存参考《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。按照江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》（江苏省环境保护厅文件苏环办【2011】71号）文的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子： 废气：挥发性有机物、颗粒物 废水：COD、氨氮、TP、TN、石油类； 固废：各种固体废物。 建设项目污染物排放总量控制指标详见表3-13。 表3-13 项目建成后污染物排放总量表（单位：t/a) 类别; 污染物名称; 现有项目; 本项目; “以新带老”削减量; 改建后全厂排放量; 排放增减量. 实际排放量; 核定排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.101; 0.101; 0; 0; 0; 0; 0.101; 0. SO2; 0.04; 0.04; 0; 0; 0; 0; 0.04; 0. NOX; 0.374; 0.374; 0; 0; 0; 0; 0.374; 0. 挥发性有机物; 0.001; 0.001; 0; 0; 0; 0; 0.001; 0. 无组织; 颗粒物; 0.206; 0.206; 0; 0; 0; 0; 0.206; 0. 挥发性有机物; 0.001; 0.001; 0; 0; 0; 0; 0.001; 0. 合计; 颗粒物; 0.307; 0.307; 0; 0; 0; 0; 0.307; 0. SO2; 0.04; 0.04; 0; 0; 0; 0; 0.04; 0. NOX; 0.374; 0.374; 0; 0; 0; 0; 0.374; 0. 挥发性有机物; 0.002; 0.002; 0; 0; 0; 0; 0.002; 0. 生活 污水; 废水量; 1680/ 1680; 1680/ 1680; 0; 0; 0; 0; 1680/ 1680; 0. COD; 0.756/ 0.084; 0.756/ 0.084; 0; 0; 0; 0; 0.756/ 0.084; 0. SS; 0.588/ 0.0168; 0.588/ 0.0168; 0; 0; 0; 0; 0.588/ 0.0168; 0. 氨氮; 0.0756/ 0.0067; 0.0756/ 0.0067; 0; 0; 0; 0; 0.0756/ 0.0067; 0. 总磷; 0.0134/ 0.00084; 0.0134/ 0.00084; 0; 0; 0; 0; 0.0134/ 0.00084; 0. 总氮; 0.1176/ 0.0202; 0.1176/ 0.0202; 0; 0; 0; 0; 0.1176/ 0.0202; 0. 生产废水; 废水量; 0; 0; 881.6; 0; 881.6; 0; 881.6/ 881.6; 881.6. COD; 0; 0; 0.5646; 0.5206; 0.044; 0; 0.169/ 0.044; 0.044. SS; 0; 0; 0.0264; 0.0174; 0.009; 0; 0.008/ 0.008; 0.008. 石油类; 0; 0; 0.0010; 0.00060; 0.0004; 0; 0.0005/ 0.0004; 0.0004. 废水; 废水量; 1680/ 1680; 1680/ 1680; 881.6; 0; 881.6; 0; 2561.6/ 2561.6; 881.6. COD; 0.756/ 0.084; 0.756/ 0.084; 0.5646; 0.5206; 0.044; 0; 1.3206/ 0.128; 0.044. SS; 0.588/ 0.0168; 0.588/ 0.0168; 0.0264; 0.0174; 0.009; 0; 0.596 0.0248; 0.008. 氨氮; 0.0756/ 0.0067; 0.0756/ 0.0067; 0; 0; 0; 0; 0.0756/ 0.0067; 0. 总磷; 0.0134/ 0.00084; 0.0134/ 0.00084; 0; 0; 0; 0; 0.0134/ 0.00084; 0. 总氮; 0.1176/ 0.0202; 0.1176/ 0.0202; 0; 0; 0; 0; 0.1176/ 0.0202; 0. 石油类; 0; 0; 0.0010; 0.00060; 0.0004; 0; 0.0005/ 0.0004; 0.0004. 固废; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 注：“/”左边为进入污水处理厂的接管量，“/”右边为污水处理厂外排量。 由上表可知，本项目新增生产废水881.6吨/年，扩建后全厂废水排放总量共计2561.6t/a，水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN、石油类排放总量分别为0.128t/a、0.0248t/a、0.0067t/a、0.00084t/a、0.0004t/a，总量控制因子在顾山镇内平衡，特征因子作为顾山镇参考指标。 固体废物全部实现综合利用或处置，零排放，符合总量控制要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用现有厂房进行建设，无需新建车间和厂房，不涉及土建工程，施工期工程内容主要包括设备安装、调试等环节，且施工时间短，对周围环境影响较小，不涉及施工期环境保护措施。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 本项目无废气产生。 二、废水 本项目废水主要为生产废水，主要为注蜡后清洗废水和浸荧光液后清洗废水。 本项目生产废水源强各不相同，故本报告采用类比法进行源强估算，经过同行业类比调查，报告选取了本项目相似度较高的企业进行类比，综合对比给出本项目废水产生源强计算依据。 （1）源强及达标情况 本项目生产废水产生源强通过类比并结合本项目实际情况估算可得。具体生产废水产生源强表见下表4-15。 表4-15 生产废水产生源强表 产污环节; 种类; 废水量 (t/a); 污染物名称; 污染物产生量; 合计水量(t/a); 污染物名称; 混合生产废水水质情况. 浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 浓度 (mg/L); 产生量 (t/a). 注蜡后清洗废水; 生产 废水; 197.6; pH; 7-9; /; 881.6; pH; 7-9; /. COD; 100; 0.0198; COD; 640; 0.5646. SS; 30; 0.0059; SS; 7; 0.0059. 石油类; 5; 0.0010; 石油类; 1; 0.0010. 浸荧光液后清洗废水; 684; pH; 7-9; /. COD; 800; 0.5448. 表4-17 废水产生源强及排放表 产污环节; 种类; 废水量 (t/a); 污染物名称; 污染物产生量; 治理 措施; 接管水量(t/a); 接管情况; 排放方式与去向; 污水厂最终外排量t/a; 排放标准mg/L. 浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 浓度 (mg/L); 接管量 (t/a). 注蜡后清洗废水水、浸荧光液后清洗废水; 生产 废水; 881.6; pH; 7-9; /; 混凝沉淀; 881.6; /; /; 接入光无锡民达环境工程有限公司处理; /; /. COD; 640; 0.5646; 192; 0.169; 0.044; 50. SS; 30; 0.0062; 10; 0.008; 0.008; 10. 石油类; 1; 0.0010; 0.5; 0.0005; 0.0004; 0.5. 厂区排水体制按“雨污分流”和“清污分流”制实施，生产废水经厂内废水处理装置（pH调节+混凝沉淀）处理后，废水接入无锡民达环境工程有限公司集中处理，达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准。 ①废水收集方案 建设单位针对项目各类水质特点，采取了分质处理。全厂废水收集方案详见图4-5。 废水处理装置 生产废水 无锡民达环境工程有限公司 生活污水 化粪池 图4-5 厂内废水收集管网示意图 ②废水预处理设施可行性分析 厂内废水处理设施处理工艺见图4-6。 生产废水 收集水池 压滤液 调节池 压滤泥饼 混凝沉淀 混凝剂及助凝剂 污泥压滤 接入无锡民达环境工程有限公司集中处理 图4-6 废水预处理装置处理工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： （1）pH调节池：将生产废水一并收集，均匀水质，方便后续处理。 （2）混凝沉淀：将调节反应后的生产废水通过沉淀设备静置，加入混凝剂及助凝剂加快絮凝效果，沉降下来的污泥、浮渣接入污泥浓缩池处理。 （3）污泥压滤：混凝沉降下来的污泥、浮渣等物质通过污泥浓缩池浓缩，由压滤机压滤成压滤泥饼后，委托有资质单位处置。污泥浓缩池上清液和压滤机产生的压滤液回流收集水池内继续处理。 ③废水接入预处理设施水量分析 废水预处理设施设计处理能力为3t/d，运行天数为300天。本项目生产废水产生量为900t/d(881.6t/a)，因此废水接入预处理设施水量接管可行。 ④废水去除效率分析 本项目生产废水经过调节、混凝沉淀处理后接管污水处理厂。类比同类型企业，废水处理设施对废水处理效果见下表4-19。 表4-19 废水处理系统单元处理效果 污染因子; pH; COD; SS; 石油类. /; mg/L; mg/L; mg/L. pH调节; 进水; 6-9; 640; 7; 1. 出水; 6-9; 640; 7; 1. 去除率; 50.0%; 0.0%; 0.0%; 0.0%. 混凝沉淀; 进水; 6-9; 640; 7; 1. 出水; 6-9; 192; 3; 0.5. 去除率; 0.0%; 70%; 60%; 50%. 总去除率; 0; 70%; 60%; 50%. 接管浓度; 6-9; 500; 400; 5. ⑤废水治理措施经济可行性分析 本项目废水处理设施的运行成本主要包括购置费用、能耗、药剂使用费用和人工费： 购置费用：本项目废水处理设施购置费用为10万元。 能耗：根据分析，建设项目用电产生设备为泵，全年电耗约为0.1万kWh。按1元/kWh计，则电费为0.1万元/年。 药剂使用费用：聚合氯化铝使用量为0.5t/年，按1500元/t计，年消耗费用为0.075万元/年；故药剂使用费共0.165万元/年。 人工费：废水处理设施运行管理定员1人，成本约3000元/（人·月），人工费总计3.6万元。 废水治理运行费用合计3.865万元/年成本较低，在可接受的范围之内，因此本项目的废水治理措施从经济上来说是可行的。 ⑥废水达标排放情况 光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂污水处理设施运行正常，出水水质情况正常，各项出水指标达DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准后排入老夏港河。 ⑦接管可行性 a.接管处理能力分析 无锡民达环境工程有限公司是无锡海江印染有限公司的下属机构，位于江阴市顾山镇人民路1号，公司设计处理能力为12000t/d，采用“厌氧+好氧”处理工艺，主要接纳处理顾山镇纺织、印染、金属表面处理等企业及周边村庄生活污水。污水厂处理尾水排放执行标准为DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准，即COD≤50mg/L、SS≤10mg/L、氨氮≤4mg/L、TP≤0.5mg/L、TN≤12mg/L，处理尾水排入顾山南大河。 b.接管水质可行性分析 本项目接管的污水水质简单，预处理后接管无锡民达环境工程有限公司处理，化学需氧量、SS、石油类等各项指标浓度可达到无锡民达环境工程有限公司接管要求。 c.污水收集管网 本项目位于江阴市顾山镇锡张路88号，在该污水厂接管范围内，污水管网已铺设到位。 d.排污口设置情况 本项目厂区按“雨污分流”制排水体系实施，生活污水接入无锡民达环境工程有限公司集中处理，利用厂区现有的一个废水接管口。 综上所述，从水质、水量、时间、空间等方面来看，本项目营运期产生的生活污水接入无锡民达环境工程有限公司集中处理是切实可行的。 三、噪声 （1）噪声源及降噪情况 全厂噪声源主要为水处理设施水泵等辅助设备，噪声源强≤85dB(A)，各声源位置、源强和车间噪声预测点之间的距离见表4-10~表4-12。 表4-10 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间; 水泵; 89.0; 优先选用低噪声设备，设备置于室内，车间厂房隔声，距离衰减; 90; 5; 1; 东50 南5 西90 北30; 东55.0 南75.0 西49.9 北59.4; 7200h; ≥20; 东35.0 南55.0 西29.9 北39.4; 1. - 注：选取厂门入口西南角为0点，XYZ为设备相对0点位置。 表4-13 各声源与厂界噪声预测点之间的距离 序号; 设备名称; 数量 (台套); 单台设备噪声dB(A); 等效声级dB(A); 位置; 降噪措施; 持续 时间; 距厂界最近位置(m). 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 1; 水泵; 5; 82; 89.0; 厂房; ①控制设备噪声 ②设备减振、隔声、消声器 ③加强建筑物隔声措施 ④强化生产管理; 7200h; 50; 30; 170; 240. （2）降噪措施 建设单位针对噪声产生特点，采取措施为： ①控制设备噪声 在设备选型时选用先进的低噪声设备,在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 ②设备减振、隔声、消声器 高噪声设备安装减震底座，风机进出口加装消声器，设计降噪量达20dB(A)左右。 ③加强建筑物隔声措施 高噪声设备均安置在室内，合理布置设备的位置，有效利用了建筑隔声，防止噪声的扩散和传播，正常生产时门窗密闭，采取隔声措施，降噪量约20dB(A)左右。 ④强化生产管理 确保各类防治措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。 表4-14 工业企业噪声防治措施及投资表 噪声防治措施名称 （类型）; 噪声防治措施规模; 噪声防治措施效果; 噪声防治措施投资 /万元. 选用低噪声设备，采取隔声、绿化、距离衰减等措施; 与设备相匹配; 20≥dB(A); 2. （3）排放强度 选择东、南、西、北厂界及周围敏感点作为关心点，进行噪声影响预测，噪声源经隔声和距离衰减后，厂界噪声预测结果见表4-15。 表4-15 厂界噪声预测结果 序号; 设备名称; 等效源强dB(A); 距离衰减后预测点影响值/dB（A）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 1; 水泵; 89.0; 35.0; 39.4; 24.4; 21.4. /; 背景值*; 昼间; ——; 55.3; 55.3; 55.3; 55.3. /; 夜间; ——; 47.2; 47.2; 47.2; 47.2. /; 叠加值; 昼间; ——; 55.3; 55.3; 55.3; 55.3. /; 夜间; ——; 47.2; 47.2; 47.2; 47.2. /; 标准限值; 昼间; ——; 60; 60; 60; 60. /; 夜间; ——; 50; 50; 50; 50. /; 达标情况; ——; 达标; 达标; 达标; 达标. *注：四周厂界噪声背景值取《2021年度江阴市环境状况公报》，2类区昼、夜间平均等效声级分别为55.3 dB（A）、47.2dB（A）。 由上表可见，全厂主要噪声设备经车间隔声和距离衰减后，各厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，即昼间（6:00-22:00）≤60dB(A)，夜间（22:00-6:00）≤50dB(A)。 同时，根据《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准（GB18083-2000）》，产生噪声污染的部门（车间或工段）的边界外应划定卫生防护距离，即该卫生防护距离之内不应有居民区和居住区规划。由于车间厂房采用实砌墙，窗户采用隔声窗，车间与仓库之间用实砌墙隔开，经采取降噪措施后，隔声量可达20dB(A)以上，故本项目冲压车间需设置100米卫生防护距离，该卫生防护距离内无敏感保护目标。 ### （4）噪声监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 》(HJ1122-2020)以及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），厂界噪声最低监测频次为季度。 表4-16 噪声环境监测要求 四、固体废物 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界外1m; 连续等效A声级; 一季一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准. （1）固体废物产生情况 本项目固废主要为水处理环节产生的污泥，产生量为废水量的1%，约8吨/年。 （2）固体废物处置利用情况 建设项目固体废物利用处置方式见表4-17。 表4-17 建设项目固体废物利用处置方式一览表 序号; 固废名称; 产生环节; 属性; 废物 类别; 废物代码; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 危险特性; 产生量t/a; 贮存方式; 处置方式; 利用或处置量t/a. 1; 污泥; 废水处理; 一般固废; 有机废水污泥; 62; -; 固; 固; 8; 堆放; 外售综合利用; 8. 从项目采用的固废利用及处置方式来分析，对产生的各类固废按其性质分类分区收集和暂存，并均能得到有效利用或妥善处置。在严格管理下，本项目的固体废物对周围环境不会产生二次污染。 2、环境管理要求 1）一般固废 本项目利用厂房内现有30m2一般工业固废堆场贮存一般工业固废，贮存过程的污染控制可参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、放扬尘等环境保护要求。 ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 ③贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 因此，项目一般工业固废的收集、贮存对环境的影响较小。 综上所述，本项目固废采取上述治理措施后，各类固废均能得到合理处置，不产生二次污染，不会对周围环境产生影响。 - 地下水、土壤 (1)影响类型及途径 本项目运营期地下水、土壤环境影响识别主要针对本项目的污染物排放，不会对可能发生的大气沉降对土壤的影响。根据分析，确定本项目对土壤的影响类型和途径见表4-23。 表4-23 本项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段; 污染影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他. 建设期; /; /; /; /. 运营期; /; /; /; /. 服务期满后; /; /; /; /. (2)土壤污染防控措施 ①源头控制措施 为了防止一般性渗漏或其他状况产生的污染物污染土壤，企业应严格按照国家相关规范要求，进行源头控制： 加强设备和各构筑物的巡视和监控。在项目运营过程中，要定期对设备进行维护，保持设备和建、构筑物运行处于良好的状态，一旦出现异常，应当及时检查，尽量避免设备损坏和管道的跑、冒、滴、漏现象产生，力求将泄漏的环境风险事故降低到最低程度。严密注意其防渗措施是否安全。 重视管道敷设。工艺管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的土壤污染。也要做好接头连接、防腐防渗，尽可能避免埋地管道跑、冒、滴、漏现象。 ②分区防控措施 建设项目厂区应划分为重点防渗区、一般防渗和简单防渗区，不同的污染物区，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。生产车间、仓库等一般污染区的防渗设计应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危废仓库等重点及特殊污染区的防渗设计应满足《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598-2001)。 (3)结论 拟建项目按照设计要求进行防渗处理，项目对土壤环境、地下水环境影响程度较小。拟建项目应按照设计要求进行防渗处理，对现有工程中可能造成污染的装置、设置加大检修、维护力度，尽可能杜绝事故发生。 六、生态环境 本项目建设地位于江阴市顾山镇工业集中区锡张路88号，本项目建设用地范围内及周边均无生态环境保护目标。 - 七、环境风险 本项目不涉及环境风险物质。 八、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 |  | 环境保护措施 | 执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率 (kg/h) | 排放标准 |
| 大气环境 | / | / |  | / | / | / | / |
| 地表水环境 | WS-1 | pH |  | 与处理装置 | 6-7 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准 |  |
|  |  | COD |  |  | 500 |  |  |
|  |  | ss |  |  | 400 |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  | 20 |  |  |
| 声环境 | 水泵等辅助设备，噪声源强≤85dB(A) | 噪声 |  | 选用低噪声设备，车间采用实体墙，设备均设置在车间内，加强管理等 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类，即昼间65dB(A),夜间55dB(A) |  |
| 振动 | / |  | / | / |  | / |  |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 本项目依托厂房现有30m2一般工业固废仓库，地面基础及内墙采取防渗措施，使用防水混凝土，一般固废综合利用。 |  |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | - 源头控制，加强设备和各构筑物的巡视和监控。在项目运营过程中，要定期对设备进行维护，保持设备和建、构筑物运行处于良好的状态，避免跑、冒、滴、漏现象产生。 - 分区防控，厂区应划分为重点防渗区、一般防渗和简单防渗区，不同的污染物区，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。 - 加强管理，设立土壤动态监测小组，负责对土壤环境监测和管理，建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。 |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、建立健全各种有关消防与安全生产的规章制度，建立岗位责任制。仓库、生产车间严禁明火。生产车间、仓库等场所配置足量的泡沫、干粉等灭火器，并保持完好状态。 2. 厂区留有足够的消防通道。生产车间、仓库设置消防给水管道和消防栓。厂部要组织义务消防员，并进行定期的培训和训练。对有火灾危险的场所设置自动报警系统，一旦发生火灾，立即做出应急反应。 3、对于危废仓库，建设单位设置监控系统，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。贮存过程在液态危险废物贮存容器下方设置不锈钢托盘，或在危废暂存场所设置地沟等，发生少量泄漏立即将容器内剩余溶液转移，并收集托盘、地沟内泄漏液体，防止泄漏物料挥发到大气中。 4、厂区内的雨水管道、事故沟收集系统严格分开，设置切换阀。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 本项目属于C3670 汽车零部件及配件制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，且未涉及溶剂型涂料或胶黏剂，故本项目属于排污许可登记管理类别。建设单位需加强环境管理，建立一套完善的环保监督、管理制度。 |  |  |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目从环保的角度出发，在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后是可行的。

附图4  　　  污水管网图

南曹庄

附图8   城东街道声环境功能区划图