- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示版）

喷煤系统节能环保技术改造项目

项目名称：

建设单位（盖章）：江阴兴澄特种钢铁有限公司

编制日期：     2025年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 喷煤系统节能环保技术改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2410-320258-89-02-986963 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 凌* | 联系方式 | 150****4966 |
| 建设地点 |  | 江苏省无锡市江阴高新技术产业开发区滨江东路297号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 120 度 21 分 46.735 秒， 31 度 54 分 23.391 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2524煤制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业25 煤炭加工252中煤制品制造 |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） R改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 江阴高新技术产业开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 澄高行审备〔2024〕155号 |
| 总投资（万元） |  | 5800 | 环保投资（万元） | 145 |
| 环保投资占比（%） |  | 2.5 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0（本次不新增用地，利用厂内现有用地） |
| 专项评价设置情况 | 表1-1专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目2; 本项目不涉及; 不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不涉及; 不设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量; 不设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及; 不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及; 不设置. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准 的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录 B、附录 C。. |
| 规划情况 | 规划名称：《江阴高新技术产业开发区总体规划（2011-2030）》 审批机关：江阴市人民政府 审批文件名称及文号：《江阴高新技术产业开发区总体规划（2011-2030）的批复》、澄政复〔2012〕74号 规划名称：《江阴高新区工业园区详细规划及重点园区城市设计》 审批机关：江阴市人民政府 审批文件名称：《市政府关于<江阴高新区工业园区详细规划及重点园区城市设计>的批复》 文号：澄政复〔2023〕89号 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评：《江阴高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》 审批机关：原中华人民共和国环境保护部 审批文件名称及文号：关于《江阴高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》的审查意见、环审〔2015〕112号 召集审查机关：原中华人民共和国环境保护部 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划相符性分析 《江阴高新技术产业开发区总体规划（2011-2030）》 本项目建设地位于江阴高新技术产业开发区滨江东路297号，项目地用地类型为二类工业用地，符合用地规划。兴澄特钢属于特种钢材生产企业，产品以高标准轴承钢、工模具钢、特种合金钢为主，本项目属于配套兴澄炼铁项目，符合沿江新材料产业园的产业定位及用地规划。 《江阴高新区工业园区详细规划及重点园区城市设计》 本项目位于江阴高新技术产业开发区滨江东路297号，属于《江阴高新区工业园区详细规划及重点园区城市设计》中特钢新材料主题园，配套兴澄炼铁项目，与园区产业规划一致，与园区规划地理位置相符。 2、与工改文件相符性分析 （1）与《关于印发《江阴市镇（街）工业园区四至范围》的通知》（澄工改办〔2022〕1号）相符性 本项目建设地位于江阴高新技术产业开发区滨江东路297号，属于重点工业园区（高新区北工业园）。 （2）与《关于印发<江阴市工业园区产业定位实施方案>的通知》（澄工改办〔2022〕7号）相符性 本项目属于配套兴澄炼铁项目，不与园区产业定位相悖。 3、与《省政府关于江阴市、宜兴市、锡山区、惠山区、滨湖区、新吴区国土空间总体规划（2021－2035年）的批复》（苏政复〔2025〕4号）相符性 本项目用地属于工业用地，符合用地规划要求，且本项目在城镇开发边界内，不占用永久基本农田，因此，本项目符合《江阴市、宜兴市、锡山区、惠山区、滨湖区、新吴区国土空间总体规划（2021－2035年）》要求。 4、与《江阴高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》相符性分析 本项目符合《江阴高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》的审查意见要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”控制要求相符性 对照《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）对本项目进行“三线一单”控制要求相符性分析如下： （1）生态红线 本项目建设不占用划定的生态空间管控区域范围。 同时根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号），本项目最近生态保护红线为长江肖山饮用水水源保护区（距离1001m）。 （2）环境质量底线 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，2024年江阴市SO2、PM10、CO、PM2.5、NO2可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，O3超标，因此本项目所在区域为不达标区，引用监测的TSP、NOx浓度均可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中二级标准；企业周边主要河流为白屈港，白屈港中的pH、化学需氧量、氨氮、总磷均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准；本项目所在区域可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中表1中3类标准。 高新区针对不达标现象已制定环境整治方案，并付诸实施，在历年环境整治过程中，高新区大气、地表水环境质量现状已日渐好转；本项目建成后各类污染物均能达标排放，排放量较小，对环境容量的负荷冲击很小，故本项目的建设符合环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线相符性 本项目为C2524煤制品制造，不属于“两高”型企业，项目用水来源为市政自来水。原辅料、水、电供应充足，尽可能做到合理利用资源和节约能耗。项目所在地水资源丰富，不属于资源、能源紧缺区域。项目所选工艺设备选用了高效先进的设备，提高了生产效率，减少了产品的损耗率，减少了原料的用量和废料的产生量，节省了能源，符合资源利用上线的要求。 （4）负面清单相符性 本项目符合国家级地方政策，不属于负面清单中的项目。 （5）《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性 本项目建设地位于高新区内，属于重点管控单元江阴高新技术产业开发区范围内，项目建设地北侧520米处存在优先保护单元—长江肖山饮用水水源保护区，本项目与《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符。 （6）国家及地方政策相符性 本项目符合相关生态环境保护法律法规政策中相关要求。 |  |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称“兴澄特钢”)）隶属中信泰富特钢集团，是中国中信集团下属的高度专业化的特钢生产企业。公司现有4个厂区，分别为滨江厂区、东江安全村厂区、东江深加工厂区和银亮材厂区。其中滨江厂区位于江苏省江阴高新技术产业开发区滨江东路297号，主要从事烧结、炼铁、炼钢、轧钢；东江安全村厂区位于江阴高新区安全村319号，位于滨江厂区东北方向1800米处，主要从事转炉除尘灰、炉渣的综合利用；东江深加工厂区位于江阴高新区新胜路，位于滨江厂区东北方向1900米处，主要从事钢板剪切、线材深加工；银亮材厂区位于滨江厂区正东方向710米处，主要生产锻球、轧球金属耐磨新材料。各厂区均有独立的公辅工程，无相互依托关系，各厂区环保相关管理独立进行。 江阴兴澄特种钢铁有限公司滨江厂区炼铁分厂现有3座高炉及两个制煤粉喷吹站，设计磨机总产量约160t/h（运行产量140t/h）。其中小喷煤设计产量56t/h（运行产量40t/h），大喷煤设计产量104t/h（运行产量100t/h）。因小喷煤现有场地需用于建设绿色精品特殊钢升级改造项目，故拟对小喷煤进行淘汰，新建一套喷煤系统，新址选在大喷煤厂房区域。江阴兴澄特种钢铁有限公司拟利用公司现有厂房（大喷煤厂房区域），引进控制系统进口设备1台（套），购置上料系统、制粉系统、空压机等国产设备5台（套），对喷煤系统进行节能环保改造，淘汰原有喷煤系统（小喷煤车间）。项目完成后，新喷煤设计产量75t/h（运行产量40t/h），全厂磨机总设计产量约179t/h（运行产量140t/h），不新增钢铁产能，不新增煤炭用量，满足高炉喷吹煤粉需求。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业25 煤炭加工252中煤制品制造”，需编制环境影响报告表。按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律、法规规定，建设单位江阴兴澄特种钢铁有限公司委托南京源恒环境研究所有限公司对该项目进行环境影响报告表的编制。 2、工程内容及规模 本项目利用滨江厂区现有厂房进行建设，主体工程主要为新增设备的购置、安装和调试，淘汰设备的拆除等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。滨江厂区主体工程及产品方案见表2-1，本次喷煤项目产品方案见表2-2，喷煤项目公用及辅助工程见表2-3。 表2-1 滨江厂区主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计生产能力（万吨/年）; 年运行时数（小时）. 改建前; 改建后; 增减量. 1; 滨江厂区 生产车间; 中板钢板; 3500mm中板; 70; 70; 0; 7200. 2; 厚板钢板; 4300mm厚板; 110; 110; 0; 7200. 3; 线材; 高速线材（4.5~25）; 50; 50; 0; 7200. 4; 棒材; 大棒线（110~350）; 90; 90; 0; 7200. 5; 小棒线（18~80）; 74; 74; 0; 7200. 6; 中棒线（50~140）; 71; 71; 0; 7200. 7; 除尘灰处置; 6.25; 6.25; 0; 7200. 注：企业主体产品方案不变。 表2-2 本项目喷煤工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计生产能力（按运行产量）; 年运行时数（小时）. 改建前; 改建后; 增减量. 1; 大喷煤系统; 煤粉; 粒度：-200目≥70%；水分≤2%; 100t/h （84万t/a）; 100t/h （84万t/a）; 0; 8400. 2; 小喷煤系统; 40t/h （33.6万t/a）; 0; -40t/h （33.6万t/a）. 3; 本项目喷煤系统; 0; 40t/h （33.6万t/a）; +40t/h （33.6万t/a）. 合计; 140t/h （117.6万t/a）; 140t/h （117.6万t/a）; 0. （1）本项目仅统计厂内喷煤项目公辅工程，具体见下表。 表2-3 公用及辅助工程 类别; 建设名称; 内容和规模; 备注. 改建前; 改建后; 增减量. 贮运工程; 原煤仓; 350m3×2 190m3×4; 350m3×2 400m3×2; +40m3 (+400m3×2， -190m3×4); 新增2个400m3原煤仓，淘汰现有4个190m3原煤仓. 煤粉仓; 1000m3×1 510m3×1 240m3×2; 1000m3×2 510m3×1; +520m3 （+1000m3×1， -240m3×2）; 新增1个1000m3煤粉仓，淘汰2个240m3煤粉仓. 公用工程; 供水系统; 循环水; 1套冷却塔，额定流量为350m3/h; 1套冷却塔，额定流量为350m3/h; 0; 依托厂区现有，位于大喷煤区域. 排水系统; 采用雨污分流的排水系统，无生产废水排放。; 采用雨污分流的排水系统，无生产废水排放。; 0; 厂区现有. 压缩空气; 排气量50m³/min，排气压力1.3MPa; 排气量50m³/min，排气压力1.3MPa; /; 现有小喷煤空压机淘汰后本项目新增，排气量不增加，位于空压机室内. 供配电; 采用10KV供电采用取电制，分两路供电; 采用10KV供电采用取电制，分两路供电; 0; 厂区现有. 消防/工业循环水池; V=1000m3; V=1000m3; 0; 依托现有，兴澄滨江厂区. 环保工程; 废气处理; 大喷煤系统; 布袋除尘器（1#） 15000m3/h×1; 布袋除尘器（1#）15000m3/h×1; 0; 原处理大喷煤原煤仓及原煤运输粉尘，本项目实施后新增的原煤仓废气通入一起处理，48m高排放口DA184，本次依托. 布袋除尘器 100000m3/h×1; 布袋除尘器 100000m3/h×1; 0; 处理大喷煤磨煤及干燥废气，42.5m高DA084，本项目不涉及. 布袋除尘器90000m3/h×1; 布袋除尘器90000m3/h×1; 0; 处理大喷煤磨煤及干燥废气，42.5m高DA144，本项目不涉及. 布袋除尘器12000m3/h×1; 布袋除尘器12000m3/h×1; 0; 处理大喷煤煤粉仓废气，49m高DA185，本项目不涉及. 小喷煤系统; 布袋除尘器 55000m3/h×1; 0; -1套布袋除尘器 55000m3/h×1; 处理小喷煤磨煤机干燥废气，50m高排放口DA152，淘汰. 布袋除尘器 10000m3/h×1; 0; -1套布袋除尘器 10000m3/h×1; 处理小喷煤原煤仓（4个原煤仓）及原煤运输粉尘，48m高排放口DA189，淘汰. 布袋除尘器 8000m3/h×1; 0; -1套布袋除尘器 8000m3/h×1; 处理小喷煤煤粉仓（2个煤粉仓）废气，48m高排放口DA188，淘汰. 本项目喷煤系统; 0; 布袋除尘器（3#） 230000m3/h×1; +布袋除尘器 230000m3/h×1; 处理本项目喷煤磨煤及干燥废气，65m高排放口DA186，新增. 0; 布袋除尘器（4#） 8000m3/h×1; +布袋除尘器 8000m3/h×1; 处理本项目煤粉仓废气，40.5m高排放口，DA187，新增. 废水处理; 无生产废水外排; 无生产废水外排。; 0; /. 固废处理; 危废仓库144m2; 危废仓库144m2; 0; 依托现有，兴澄滨江厂区东侧. 一般固废仓库4000m2; 一般固废仓库4000m2; 0; 依托现有，位于滨江厂区北侧. 噪声治理; 选用低噪声设备，采用设备消声、隔振、减振等措施从声源上控制噪声; 选用低噪声设备，采用设备消声、隔振、减振等措施从声源上控制噪声; 0; 厂界达标排放. 环境风险; 依托厂内现有4座事故池，容积合计520m3; 依托厂内现有4座事故池，容积合计520m3; 0; 依托现有，兴澄滨江厂区. （2）依托工程及可行性 本项目利用大喷煤区域建设，公用工程中给排水、供电、冷却塔等依托现有，环保工程中原煤仓废气处理（DA184）、一般固废仓库、危险仓库、事故池等依托现有，依托部分能够满足本项目的建设需求，依托可行。 （3）新建工程 本项目依托现有厂房新建部分贮运工程、环保工程以及风险防范措置，其中贮运工程包括新增2个原煤仓和1个煤粉仓，环保工程主要为新建本项目配套废气、噪声防治设施，建设过程涉及的废气管道排布，废气收集等均根据厂区实际情况按照相关设计规范设计，并由专业队伍进行施工，确保各类工程能够妥善运行。 3、原辅材料及理化性质 本项目原辅材料见表2-4，原煤成分见表2-5，高炉煤气成分见表2-6。 表2-4本项目原辅材料使用情况表 原辅材料名称; 组分/规格; 年耗量; 最大储存量; 来源及运输. 改建前; 改建后; 增减量. 原煤; 见表2-5; 130.7万t/a; 130.7万t/a （本项目37.3万t/a）; 0; 5000t，存于大喷煤煤棚; 国内、船运. 高炉煤气; 见表2-6; 15684万m3/a; 15684万m3/a （本项目4481万m3/a）; 0; 不存储; 厂内，管道供应. 氮气; 纯度99%; 9149万m3/a; 9149万m3/a （本项目2614万m3/a）; 0; 不存储; 厂内自制，管道供应. 压缩空气; 压力1.3MPa; 1358.64万m3/a; 1358.64万m3/a （本项目388.2m3/a）; 0; 不存储; 厂内，由空压机管道供应，位于大喷煤站空压机室内. 润滑油; 矿物基础油; 1.8t/a; 1.8t/a （本项目0.8t/a）; 0; 0.8t，存于大喷煤原料库; 国内，汽运. 液压油; 矿物基础油和添加剂; 0.9t/a; 0.9t/a （本项目0.4t/a）; 0; 0.4t，存于大喷煤原料库; 国内，汽运. 本项目使用的氮气来自厂内自制，由管道供应，经大喷煤区域西侧管廊DN200氮气总管引出，设有手动球阀控制。 本项目使用的高炉煤气来自厂内高炉炼铁自产，由管道供应，经大喷煤西侧管廊DN900高炉煤气总管道后引出，设切断阀、盲板阀等阀组控制。 本项目位于大喷煤区域，依托现有氮气管道和高炉煤气管道可行。 表2-7 本项目理化性质一览表 名称; 分子式; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 润滑油; /; 外观与性状：淡黄色粘稠液体；闪电（℃）：120~340；自燃点（℃）:300~350；沸点（℃）：-252.8，溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。; 可燃; /. 液压油; 琥铂色，室温下液体，不溶于水，沸点＞290℃，密度0.896kg/m3，闪点222℃; 可燃; /. 氮气; N2; 通常状况下是一种无色无味的气体，而且一般氮气比空气密度小。氮气的化学性质不活泼，常温下很难跟其他物质发生反应，所以常被用来制作防腐剂。; 不燃; 无资料. 原煤; C; 黑色坚硬，有金属光泽，密度1.4~1.8g/cm3，具体成分见上表，发热量较高。; 可燃; /. 高炉煤气; /; 为炼铁过程中产生的副产品，无色有味的气体，含有H2、CH4、CO、CO2、N2、O2等，密度为1.29~1.30kg/m3，着火温度大于700℃。; 可燃; 有毒. 4、主要设备 本项目主要设备配置情况见表2-8。 表2-8喷煤项目改建主要设备汇总表 序号; 生产设施名称; 设施参数; 数量（台/套）; 备注. 改建前; 改建后; 增减量. 1; 原料上料系统; 75t/h; 0; 1; +1; 国产. 1.1; 除铁器; RCYD-10，永磁; 0; 1; +1; 国产. 1.2; 振动给料机; 适应带宽B=1000mm; 0; 2; +2; 国产. 1.3; 振动电机; YBZH-20-2-1.5KW; 0; 6; +6; 国产. 1.4; 1#皮带机; B=1000mm 350T/h; 0; 1; +1; 国产. 1.5; 捞杂机; 适应带宽B=1000mm; 0; 1; +1; 国产. 1.6; 2#皮带机; B=1000mm 350T/h; 0; 1; +1; 国产. 1.7; 3#皮带机; B=1000mm 350T/h; 0; 1; +1; 国产. 1.8; 4#皮带机; B=1000mm 350T/h; 0; 1; +1; 国产. 1.9; 梨式卸料器; 适应带宽B=1000mm; 0; 2; +2; 国产. 2; 制粉系统; 75t/h; 0; 1; +1; 国产. 2.1; 旋转稳料器; 0-120t/h; 0; 2; +2; 国产. 2.2; 封闭给煤机; 运输能力：30~120t，变频控制; 0; 2; +2; 国产. 2.3; 中速磨机; EM125型，制粉能力≥75t/h; 0; 1; +1; 国产. 2.4; 脉冲袋式收尘器; 6000m2，净过滤风速≤0.65m/min; 0; 1; +1; 国产. 2.5; 叶轮给粉器; DXF500×500; 0; 2; +2; 国产. 2.6; 煤粉振动筛; 0～90t/h，筛孔尺寸5*5mm。; 0; 2; +2; 国产. 2.7; 主排风机; 压力14.5kPa，风量~230000Am3/h; 0; 1; +1; 国产. 2.8; 电动调节蝶阀（主排风机进、出）; D1700，T≤350℃，泄漏率<1%; 0; 2; +2; 国产. 2.9; 仓顶除尘; 过滤面积200m2，过滤风速≤0.7m/min; 0; 1; +1; 国产. 3; 喷吹系统; 75t/h; 0; 1; +1; 国产. 3.1; 膨胀蝶阀; DN300; 0; 4; +4; 国产. 3.2; 圆顶阀; DN300; 0; 4; +4; 国产. 3.3; 喷吹罐; V=60m3; 0; 4; +4; 国产. 3.4; 充、补压阀组; DN25，DN32，DN80; 0; 1; +1; 国产. 3.5; 大、小泄压阀组; DN32，DN100; 0; 1; +1; 国产. 3.6; 放散、灭火、补气、返粉、互通阀组; DN50，DN65，DN80; 0; 1; +1; 国产. 3.7; 输煤、流化、补压、补气阀组; DN32，DN65，DN100; 0; 1; +1; 国产. 3.8; 气动O型陶瓷调节球阀; DN100，粉尘防爆定位器; 0; 2; +2; 国产. 3.9; 储气罐; 100m3; 0; 2; +2; 国产. 3.10; 手动阀门; DN20~DN200; 0; 1; +1; 国产. 3.11; 胶管软连接、金属软管等; 喷吹系统工艺用; 0; 1; +1; 国产. 4; 干燥系统; /; 0; 1; +1; 国产. 4.1; 烟气引风机; 150000Nm3/h，全压：4500Pa; 0; 1; +1; 国产. 4.2; 助燃风机; 风量：12000Nm3/h，全压：5-6kPa; 0; 1; +1; 国产. 4.3; 高温蝶阀; DN600，220VAC，T≤650℃; 0; 1; +1; 国产. 4.4; 电动调节蝶阀; DN1000，T≤350℃; 0; 1; +1; 国产. 4.5; 电动调节蝶阀; DN1800，T≤400℃; 0; 1; +1; 国产. 4.6; 电动调节蝶阀; DN1800，T≤350℃; 0; 1; +1; 国产. 4.7; 电动调节蝶阀; DN1600，T≤350℃; 0; 3; +3; 国产. 4.8; 自循环电动调节阀; DN1600; 0; 1; +1; 国产. 4.9; 电动切断阀; DN600; 0; 1; +1; 国产. 4.10; 手动盲板阀; DN600; 0; 1; +1; 国产. 4.11; 气动快切阀; DN600; 0; 1; +1; 国产. 4.12; 调节蝶阀; DN400; 0; 1; +1; 国产. 4.13; 气动快切阀; DN600; 0; 1; +1; 国产. 4.14; 调节蝶阀; DN400; 0; 1; +1; 国产. 4.15; 烟气发生炉; 废气发生量：~145000Nm3/h; 0; 1; +1; 国产. 5; 空压机、冷干机系统; 50m3/min; 0; 1; +1; 国产. 6; 三电系统; /; 0; 1; +1; 国产. 7; 原喷煤系统（小喷煤）; /; 1; 0; -1; 国产. 8; 原喷煤系统（大喷煤）; /; 2; 2; 0; 国产. 5、建设项目厂区平面布置情况 建设项目地理位置：本项目建设地位于江阴高新区滨江东路297号，建设项目地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目位于兴澄滨江厂区内，位于现有大喷煤车间东侧，项目主要由原料上料系统、制粉系统、喷吹系统等组成。厂区平面布置具体见附图2。 厂界周围500米土地利用现状：本项目位于白屈港西侧，西侧、南侧、北侧为兴澄其他项目区域。厂界周围500米土地利用现状见附图3。 6、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目劳动定员12人，依托现有员工，不新增员工。 工作制度：本项目建设后，生产实行“四班两运转”24小时工作制，年有效工作日为350天。 - 水平衡 本项目不新增员工，因此本项目用水主要为生产冷却用水，主要包括磨煤机、主排风机等设备循环冷却水，由冷却塔提供，来自厂内净化水质。本项目拆除现有小喷煤系统，循环水量不增加，根据本项目依托情况，循环水量约350t/h（2940000t/a），补充水量约占循环水量的2%，则补充水量约7t/h（58800t/a），冷却水在喷煤系统循环利用，只补充损耗，不外排。 厂内净化水站 循环水冷却系统 2940000 58800 损耗58800 图2-1 本项目水量平衡图（单位：t/a） 喷煤系统改建前后，水量平衡具体见图2-2。 厂内净环水站 循环水冷却系统 10290000 205800 损耗205800 图2-2 喷煤项目改建前后水平衡图（t/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺 本项目生产工艺流程及产污环节，具体见图2-3（图中G-废气、S-固废、N-噪声）。 图2-3 喷煤生产工艺及产污环节流程图 2、其他产污环节分析 建设项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为设备运行产生的噪声N，冷却系统产生的循环水W，布袋除尘灰S4、废布袋S5、废机油S6、废液压油S7、废包装桶S8等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 江阴兴澄特种钢铁有限公司各厂区有独立的公辅工程，环保相关管理独立进行。本项目位于滨江厂区，因此现有项目仅回顾滨江厂区现有项目情况，项目环保手续执行情况见表2-10。 表2-10 历年环保手续及验收情况汇总 序号; 建设项目名称; 环评批复情况; 批复建设内容及生产能力; 实际建设情况; 验收情况; “三个一批”情况. 1; 50万吨炼钢连铸及50万吨轧钢工程; 1995年7月取得江苏省环保厅批复（苏环管[95]77号）; 建设1台100T电炉和1条棒材生产线; 建设1台100T电炉和1条棒材生产线; 1999年9月通过江阴市环境保护局、江苏省冶金工业厅、江苏省环境保护局厅“三同时”验收; /. 2; “替代进口”特钢生产线移地改造项目; 2003年7月取得国家环保总局复函（环审[2003]197号文）; 新建1台60t超高功率电炉、1台60TLF精炼炉、1台60TMRP精炼炉、1台VO/VOD，淘汰东门厂区3台20T电炉; 东门厂区3台20t电炉已淘汰（东门厂区已在2006年关闭拆除），滨江厂区新建了2台120t铁水预处理装置、2台120t转炉、3台120TLF精炼炉、2台120TRH精炼炉; /; 2017年11月29日通过“三个一批”在江阴市环保局进行了登记备案. 3; 2×50MW煤气综合利用热电厂项目; 2004年11月11日取得江苏省环保厅批复(苏环管[2004]231号); 建设2台煤粉掺烧锅炉及2台50MW 发电机组; 建设2台煤粉掺烧锅炉及2台50MW发电机组; 2008年3月7日通过无锡市环境保护局“三同时”验收; /. 4; “替代进口”特殊钢精品轧制生产线移地改造项目; 2005年3月11日取得江苏省环保厅批复（苏环便管[2005]49号）; 建设1条大棒生产线，1条小棒生产线; 建设1条大棒生产线，1条小棒生产线; 2010年1月11日通过江阴市环境保护局“三同时”验收; /. 5; 2×12MW低温低压发电机组项目; 2007年4月29日取得江苏省环保厅批复（苏环表复[2007]73号）; 建设2台12MW发电机组; 建设2台12MW发电机组; 2012年11月15日通过江阴市环境保护局“三同时”验收; /. 6; 2×50MW高炉煤气综合利用热电厂除尘脱硫工艺调整项目; 2007年10月18日取得江苏省环保厅批复（苏环表复[2007]214号）; 建设1套氧化镁湿法脱硫设施; 建设1套氧化镁湿法脱硫设施; 2008年3月7日通过无锡市环境保护局“三同时”验收; /. 7; 淘汰落后冶炼设备炼钢生产线移地技改项目; 2007年12月3日取得江苏省环保厅批复（苏环管[2007]266号文）; 淘汰花山厂区原有3只40t 电炉，在滨江厂区新建1台120t转炉，批复产能为100万吨/年; 花山厂区淘汰1只40t电炉，保留2只40t电炉，并在滨江厂区新建了2台150t转炉，3台150t精炼炉，2台150TRH炉; /; 2017年11月29日通过“三个一批”在江阴市环保局进行了登记备案. 8; 调整产品结构生产特种板材移地技改项目; 2007年12月3日取得江苏省环保厅批复（苏环管[2007]267号文）; 淘汰花山厂区原有1条100万吨轧钢生产线，在滨江厂区新建1条100万吨轧钢生产线; 花山厂区1条100万吨轧钢生产线未淘汰，并在滨江厂区新建了2 条合计产能290万吨轧钢生产线; /; 2017年11月29日通过“三个一批”在江阴市环保局进行了登记备案. 9; 38000m3制氧项目; 2007年12月6日取得江阴市环保局批复(编号：20073202810842B); 建设1套38000m3制氧机组; 建设1套38000m3制氧机组; 2011年2月14日通过江阴市环境保护局“三同时”验收; /. 10; 淘汰落后小烧结生产线节能技改项目; 2007年12月27日取得江阴市环保局批复（澄环管[2007]58号文）; 淘汰原有1台50m2和1台52m2烧结机，新建1台180m2烧结机; 新建1台360m2烧结机，原有2台50m2和1台52m2烧结机未淘汰，并分别改建成2台105m2、1台99m2烧结机; /; 2017年11月29日通过“三个一批”在江阴市环保局进行了登记备案. 11; 淘汰落后炼铁小高炉节能技术改造项目; 2008年1月3日取得江阴市环保局批复（澄环管[2008]1号文）; 新建1台1780m3高炉等量淘汰原有2台380m3小高炉; 新建1台3200m3高炉，原有2台380m3小高炉未淘汰，并改造成2台450m3高炉，同时还有1台380m3高炉，改为1台530m3高炉; /; 2017年11月29日通过“三个一批”在江阴市环保局进行了登记备案. 12; 年产30万吨活性石灰生产线移地改建项目; 2008年3月25日取得江阴市环保局批复; 建设1座回转窑; 建设1座回转窑; 2010.6通过江阴经济开发区管委会、江阴市环境保护局“三同时”验收; /. 13; 江阴兴澄特钢220KV二总降变电站工程; 2008年10月9日取得江苏省环保厅批复（苏核表复[2008]287号）; 建设220KV二总降变电站; 建设220KV二总降变电站; 2011.7通过江阴市环境保护局“三同时”验收; /. 14; 江阴兴澄特钢220KV二总降进线工程; 2009年5月11日取得江苏省环保厅批复（苏环辐（表）审[2009]73号）; 建设220KV二总降进线工程; 建设220KV二总降进线工程; 2014.8通过环保设施“三同时”验收; /. 15; 高炉煤气综合利用暨汽动鼓风站技改项目; 2009年取得江阴市环保局批复（编号：20093202810094B）; 建设1台220t纯烧高炉煤气的锅炉; 建设1台220t 纯烧高炉煤气的锅炉; 2010年9月20日通过江阴市环境保护局“三同时”验收; /. 16; 日处理污水36000 吨中水回用项目; 2010年1月取得江阴市环保局批复（编号：2010320281003B）; 建设日处理36000吨水处理设施; 建设日处理36000吨水处理设施; 2011年6月30日通过江阴市环境保护局“三同时”验收; /. 17; 新建1台220t/h备用锅炉项目; 2011年11月5日取得江阴市环保局批复（澄环管[2011]87号）; 建设1台220t/h锅炉; 建设1台220t/h锅炉; 2016年9月13日通过年江阴市环境保护局“三同时”验收; /. 18; 年产20万吨单晶硅切割丝、高级帘线、悬挂簧等新型合金材料项目; 2012年1月20日取得江阴市环保局批复（编号：201232028100040）; 新增变形机、抛丸机、剥皮机、退火炉、拉拔机等生产设备，从事合金丝材料的生产，生产能力20万吨/年; 抛丸机1台、剥皮机2台、加热炉1台、轧机39台、吐丝机1台、风冷线1条、PF线1套，生产能力50万吨，主要产品为轴承钢、弹簧钢、高碳钢等; /; 2017年11月29日通过“三个一批”在江阴市环保局进行了登记备案. 19; 高标准轴承钢材料制造技改升级项目; 2013年5月13日取得江阴市环保局批复（编号：201332028100337）; 建设高标准轴承钢材料制造生产机组; 建设高标准轴承钢材料制造生产机组; 2015年4月1日通过江阴市环境保护局“三同时”验收，编号：2015-0066; /. 20; 高品质特殊钢关键产品升级项目; 2013年10月10日取得江阴市环保局批复（编号：201332028100803）; 建设高品质特殊钢关键产品生产机组; 新增高品质特殊钢关键产品生产机组; 2017年2月22日通过江阴市环境保护局“三同时”验收; /. 21; 热电分厂烟气脱硫、脱 硝、除尘改造项目; 2014年4月1日取得江阴市环保局批复（编号：201432028100133）; 建设电厂脱硫、脱硝设施，对原除尘设施进行了改造; 建设电厂脱硫、脱硝设施，对原除尘设施进行了改造; 2015年2月2日通过江阴市环境保护局“三同时”验收；编号：2015-0039; /. 22; 1×40MW综合利用汽轮发电机组项目; 2014年7月23日取得江阴市环保局批复（编号：20143202800486）; 建设1台40MW发电机组; 建设1台40MW发电机组; 2016年1月14日通过江阴市环境保护局“三同时”验收; /. 23; 高性能交通装备用特殊技术提升改造项目; 2015年4月15日取得江阴市环保局批复（编号：201532028100272）; 热轧棒材3万吨/年、精整棒材3.5万吨/年、热处理棒材2.5万吨/年及银亮材3万吨/年，研发能力为特种钢60种/年，原有钢坯、热轧棒材产能不变; 热轧棒材3万吨/年、精整棒材3.5万吨/年、热处理棒材2.5万吨/年及银亮材3万吨/年，研发能力为特种钢60种/年，原有钢坯、热轧棒材产能不变; 2018年12月27日取得废气、废水部分竣工环境保护验收意见，2019年1月24日通过江阴市环境保护局固废、噪声“三同时”验收，编号：2019-0056; /. 24; 科研大楼项目; 2016年2月18日取得江阴市环保局批复（编号：201632028100085）; 建设兴澄特钢科研大楼; 建设一座科研大楼; 2018年12月15日取得废气、废水部分竣工环境保护验收意见，2019年1月16日通过江阴市环境保护局固废、噪声“三同时”验收，编号：2019-0032; /. 25; 能源用抗湿H2S高品质特殊钢关键核心技术研发及应用项目; 2016年3月31日取得江阴市环保局批复（编号：201632028100168）; 利用现有厂房，淘汰低附加值的低合金钢板16万吨/年， 形成油气开采及炼化用钢10万吨/年、大型储罐用钢6万吨/年的生产能力，不新增钢铁产能; 利用现有厂房，淘汰低附加值的低合金钢板16万吨/年，形成油气开采及炼化用钢10万吨/年、大型储罐用钢6万吨/年的生产能力，不新增钢铁产能; 2018年12月15日取得废气、废水部分竣工环境保护验收意见，2019年1月16日通过江阴市环境保护局固废、噪声“三同时”验收；编号：2019-0033; /. 26; 特殊钢线材深加工项目; 2016年7月26日取得江阴市环保局批复（编号：201632028100421）; 直棒3万吨/年、轻拉钢丝（即滚动体轴承用钢）5万吨/年、酸洗退火材2万吨/年; 直棒3万吨/年、轻拉钢丝（即滚动体轴承用钢） 5万吨/年、酸洗退火材2万吨/年; 2019年1月3日取得废气、废水部分竣工环境保护验收意见，2019年1月24日通过江阴市环境保护局固废、噪声“三同时”验收；编号：2019-0053; /. 27; 综合废水深度处理及循环回用项目; 2016年9月6日取得江阴市环保局批复（编号：201632028100511）; 建设1套深度水处理设施; 建设1套深度水处理设施; 2018年12月25日取得废气、废水部分竣工环境保护验收意见，2019年1月23日通过江阴市环境保护局固废、噪声“三同时”验收；编号：2019-0052; /. 28; 高铁用齿轮钢18CrNiMo7-6关键核心技术研发及应用项目; 2017年1月22日取得江阴市环保局批复（编号：201732028100008）; 利用现有厂房，对现有生产线进行一定的改造，生产高铁用齿轮钢3万吨/年，不新增炼钢轧钢设备，不新增钢铁产能; 利用现有厂房，对现有生产线进行一定的改造，生产高铁用齿轮钢3万吨/年，不新增炼钢轧钢设备，不新增钢铁产能; 2018年12月15日取得废气、废水部分竣工环境保护验收意见，2019年1月7日通过江阴市环境保护局固废、噪声“三同时”验收；编号：2019-0016; /. 29; 高炉水渣循环利用项目; /; /; 年产100万吨高炉矿渣微粉; /; 2017年11月29日通过“三个一批”在江阴市环保局进行了登记备案. 30; 热电分厂超低排放改造项目; 2018年2月23日取得江阴市环保局批复（编号：201832028100118）; 对热电厂0#、#1、#2锅炉烟气脱硫、脱硝、除尘超低排放改造项目; 对热电厂0#、#1、#2锅炉烟气脱硫、脱硝、除尘超低排放改造项目; 2018年11月29日取得废气、废水部分竣工环境保护验收意见，2019年1月4日通过江阴市环境保护局固废、噪声“三同时”验收；编号：2019-0010; /. 31; 重大装备用轴承钢关键技术研发及应用项目; 2018年11月8日取得江阴市环保局批复（编号：201832028101332）; 不新增钢铁产能，生产重大装备用轴承钢2万吨/年; 不新增钢铁产能，生产重大装备用轴承钢2万吨/年; 2021年2月3日取得竣工环境保护验收意见; /. 32; 小烧结系统升级改造项目; 2018年11月28日取得江阴市环保局批复（澄环发[2018]99号）; 淘汰现有3台105m2烧结机，新建1台400m2烧结机; 3台105m2烧结机已拆除，新建1台400m2烧结机; 2019年8月取得竣工环境保护验收意见，意见中明确一般变动内容; /. 33; 高炉系统升级改造项目; 2018年12月3日取得江苏省生态环境厅批复（苏环审[2018]44号）; 淘汰建设单位现有的2座450m3高炉和1座530m3高炉，新建1座1500m3高炉，对现有1座1280m3高炉补充评价; 现有的2座450m3高炉和1座530m3高炉已拆除，新建1座1500m3高炉，已建1座1280m3高炉; 2021年3月3日取得竣工环境保护验收意见，根据竣工环境保护验收意见实际建设与环评一致，但实际1500m3高炉位置发生变化; /. 34; 钢渣综合利用项目; 2019年6月6日取得江阴高新区管委会批复（编号：GXHJ20190606001）; 钢渣综合利用生产线120万吨/年; 钢渣综合利用生产线120万吨/年; 2021年7月15日取得竣工环境保护验收意见，意见中明确一般变动内容; /. 35; 大烧结脱硫脱硝超低排放改造项目; 2019年9月11日取得江阴高新区管委会环评批复（编号：GXHJ20190830001）; 新建2套SCR脱硝装置; 新建2套SCR脱硝装置; 2020年3月25日通过江阴市环境保护局“三同时”验收；编号：2019-0096; /. 36; 高炉富余煤气综合利用项目; 2019年11月1日取得江阴高新区管委会环评批复（编号：GXHJ20191018001）; 利用现有厂房，新增设备，消化1500m3高炉富余高炉煤气形成蒸汽，设计生产能力170t/h; 利用现有厂房，新增1台煤气锅炉，消化1500m3高炉富余高炉煤气形成蒸汽，设计生产能力170t/h; 2021年12月28日取得竣工环境保护验收意见; /. 37; 配套高性能钙技改项目; 2020年5月22日取得江阴高新区管委会环评批复（澄高行审环[2020]14 号）; 新增配套高性能钙(即活性石灰) 33万吨/年; 新增配套高性能钙(即活性石灰) 33万吨/年; 2022年3月7日取得竣工环境保护验收意见; /. 38; 除尘灰无害化和资源化处理项目; 2020年7月13日江阴高新区管委会环评批复（澄高行审环[2020]17号）; 年处置除尘灰6.25万吨，产出普通生铁23000吨、粗锌粉6000吨; 年处置除尘灰6.25万吨; 2022年1月8日取得竣工环境保护验收意见，意见中明确一般变动内容; /. 39; 高性能航空轴承钢关键技术研发及应用项目; 2020年12月28日取得江阴高新区管委会环评批复（澄高行审环[2020]47号）; 优化品种结构，现有小棒材生产线设计生产能力减少8万t/a，本项目新增航空轴承用钢等高性能特殊钢8万t/a; 优化品种结构，现有小棒材生产线设计生产能力减少8万t/a，本项目新增航空轴承用钢等高性能特殊钢8万t/a; 2023年8月5日取得竣工环境保护验收意见; /. 40; 酸洗污泥综合利用项目; 2021年11月24日取得江阴高新技术产业开发区管理委员会批复（澄高行审环[2021]41号）; 利用现有400m2烧结厂区，对酸洗污泥进行综合利用，项目建成后年处置酸洗污泥6667吨; 利用现有400m2烧结厂区，处理厂内酸洗污泥5000吨/年; 变动内容见该项目变动分析报告；2022年10月15日取得竣工环境保护验收意见，意见明确项目未发生重大变动; /. 41; 风电核电等能源用钢技术研发及应用项目; 2022年9月2日取得江阴高新技术产业开发区管理委员会批复（澄高行审环[2022]24号）; 对原有连铸机生产线进行升级改造，调整现有产品结构; 对原有连铸机生产线进行升级改造，调整现有产品结构; 2024年2月29日取得竣工环境保护验收意见; /. 42; 资源综合利用煤气发电项目; 2023年7月31日取得江阴高新技术产业开发区管理委员会批复（澄高行审环[2023]25号）; 新建1套330t/h超高温亚临界煤气锅炉、1套100MW中间一次再热抽汽凝汽式汽轮机、1套110MW发电机组; 新建1套330t/h超高温亚临界煤气锅炉、1套100MW中间一次再热抽汽凝汽式汽轮机、1套110MW发电机组; 2025年2月25日取得竣工环境保护验收意见; /. 43; 高品质汽车紧固件用钢研发及应用项目; 2023年11月1日取得江苏省生态环境厅批复（苏环审[2023]89 号）; 二炼钢建设1台120tLF精炼炉、特办炼钢车间建设1台150tLF精炼炉; 二炼钢建设1台120tLF精炼炉、特办炼钢车间建设1台150tLF精炼炉; 2024年3月26日取得竣工环境保护验收意见; /. 44; 绿色精品特殊钢升级改造项目; 2024年1月23日取得江苏省生态环境厅批复（苏环审[2024]2号）; 淘汰原花山厂区的1座40t电炉和滨江厂区现有的1座100t电炉产能（合计产能125.58万吨/年），按照1:1进行产能置换，引进1 座75吨电炉、1座80 吨电炉及相关的LF炉、VOD炉、AOD 炉、真空合金熔融炉等设备，炼钢产能不变; 在建; /; /. 45; 酸洗污泥处理能力提升及除尘灰、钢渣等固废资源综合利用项目; 2025年3月28日取得江阴高新技术产业开发区管理委员会批复（澄高行审环[2025]11号）; 年处理酸洗污泥提升至10271.5t，现有烧结区产品方案不变，现有固废综合利用项目进行改、扩建; 在建; /; /. 46; 除尘灰无害化与资源化处理技改项目; 2025年3月28日取得江阴高新技术产业开发区管理委员会批复（澄高行审环[2025]13号）; 除尘灰处置工艺技改，处置能力不变，处置利用后产品产能不变; 在建; /; /. 现有项目已于2025年4月23日通过重点管理排污许可证（排污许可证编号：91320281607984202P001P），许可证有效期至2030年4月22日，并按照《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业》（HJ 878-2017）等要求，编制了自行监测方案，持续开展自行监测、台账记录等工作。在自行监测方面，委托第三方检测机构定期开展手工监测，在烧结、炼铁、炼钢、自备电厂等主要生产工序的主要排放口全部安装符合国家规范的在线监控设施。在台账记录方面，实现对各类环保设施、污染物排放情况的信息化管理，在国家排污许可证信息管理平台按时限和频次要求提交月度、季度和年度执行报告。 2、产污情况和防治措施 - 根据在线监测数据、自行监测数据及自主验收报告数据，各排气筒污染物和无组织废气均能够达标排放。 - 现有喷煤项目废气主要包括大小喷煤站煤粉制备干燥废气以及原煤仓、煤粉仓储存运输废气。 - 大喷煤站煤粉制备干燥废气经布袋除尘装置处理后通过2根42.5m高排气筒（DA084和DA144）排放，小喷煤站煤粉制备干燥废气经布袋除尘装置处理后通过1根50m高排气筒（DA152）排放。现有仅核算煤粉制备干燥颗粒物废气，未核算煤粉制备高炉煤气干燥过程产生的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物。本次对高炉煤气干燥过程产生的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物进行补充核算。 - 现有环评未核算喷煤站原煤仓储存、运输以及煤粉仓粉尘产排情况，实际大喷煤站系统设置一套风量15000m3/h布袋除尘器（1#）收集处理原煤仓粉尘及运输粉尘，处理后通过1根48m高排气筒（DA184）排放；大喷煤站系统煤粉仓粉尘经1套风量12000m3/h布袋除尘器（2#）处理后，接入一根49m高排气筒（DA185）排放。实际小喷煤站系统设置一套风量10000m3/h布袋除尘器收集处理原煤仓粉尘及运输粉尘，处理后通过1根48m高排气筒（DA188）排放；小喷煤站系统煤粉仓粉尘经1套风量8000m3/h布袋除尘器处理后，接入一根48m高排气筒（DA189）排放。本次对原煤仓储存、运输以及煤粉仓粉尘产生情况进行补充核算。 - 因企业目前的工况及生产现状等原因，采用物料衡算法和类比法进行核算，均为《污染源源强核算技术指南 钢铁工业》（HJ885—2018）中的核算方法。 现有项目各原煤仓粉尘、运输粉尘、煤粉仓废气产污环节废气产生量，具体见下表。 表2-29 现有项目喷煤站补充核算废气产排情况一览表 产尘点; 产生环节; 污染物; 产污系数; 物料; 产生量（t/a）; 废气收集效率; 防治措施; 排放方式. 原煤仓（大喷煤）; 贮存; 颗粒物; 0.0167kg/t; 93.4万吨原煤; 15.6; 100%; 布袋除尘器1#; 48m高排气筒DA184. 原煤运输（大喷煤）; 运输; 颗粒物; 0.0167kg/t; 93.4万吨原煤; 15.6; 90%. 煤粉仓（大喷煤）; 贮存; 颗粒物; 0.0167kg/t; 93.4万吨原煤; 15.6; 100%; 布袋除尘器2#; 49m高排气筒DA185. 干燥磨煤系统1#（大喷煤）; 磨机干燥; 二氧化硫; 0.02S kg/万立方米-原料; 高炉煤气量5306万m3/a; 4.245; 100%; 布袋除尘器; 42.5m高排气筒DA084. 氮氧化物; 0.65kg/万立方米-燃料气; 3.449; 100%. 干燥磨煤系统2#（大喷煤）; 磨机干燥; 二氧化硫; 0.02S kg/万立方米-原料; 高炉煤气量5897万m3/a; 4.718; 100%; 布袋除尘器; 42.5m高排气筒DA144. 氮氧化物; 0.65kg/万立方米-燃料气; 3.833; 100%. 原煤仓（小喷煤）; 贮存; 颗粒物; 0.0167kg/t; 37.3万吨原煤; 6.23; 100%; 布袋除尘器; 48m高排气筒DA188. 原煤运输（小喷煤）; 运输; 颗粒物; 0.0167kg/t; 37.3万吨原煤; 6.23; 90%. 煤粉仓（小喷煤）; 贮存; 颗粒物; 0.0167kg/t; 37.3万吨原煤; 6.23; 100%; 布袋除尘器; 48m高排气筒DA189. 干燥磨煤系统（小喷煤）; 磨机干燥; 二氧化硫; 0.02S kg/万立方米-原料; 高炉煤气量4481万m3/a; 3.585; 100%; 布袋除尘器; 50m高排气筒DA152. 氮氧化物; 0.65kg/万立方米-燃料气; 2.913; 100%. - 根据表2-6，高炉煤气中硫化氢含量≤40mg/m3。 - 现有喷煤项目废气排放情况见表2-30。 表2-30 现有项目喷煤废气产排情况 污染源名称; 污染源; 污染物名称; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放标准; 时间（h）. 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 工艺; 效率%; 废气排放量（m3/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 大喷煤煤粉制备; DA084; 颗粒物; 583.33; 52.50; 378; 布袋除尘; 99; 90000; 5.83; 0.53; 3.780; 10; /; 7200. 二氧化硫; 6.55; 0.59; 4.245; 0; 6.55; 0.59; 4.245; 50; /. 氮氧化物; 5.32; 0.48; 3.449; 0; 5.32; 0.48; 3.449; 150; /. 大喷煤煤粉制备; DA144; 颗粒物; 151.39; 15.14; 109; 布袋除尘; 99; 100000; 1.51; 0.15; 1.090; 10; /. 二氧化硫; 6.55; 0.66; 4.718; 0; 6.55; 0.66; 4.718; 50; /. 氮氧化物; 5.32; 0.53; 3.833; 0; 5.32; 0.53; 3.833; 150; /. 大喷煤原煤仓及运输; DA184; 颗粒物; 274.44; 4.12; 29.64; 布袋除尘（1#）; 99; 15000; 2.74; 0.041; 0.296; 10; /. 大喷煤煤粉仓; DA185; 颗粒物; 180.56; 2.17; 15.6; 布袋除尘（2#）; 99; 12000; 1.81; 0.022; 0.156; 10; /. 小喷煤煤粉制备; DA152; 颗粒物; 472.73; 26.00; 187.2; 布袋除尘; 99; 55000; 4.73; 0.26; 1.872; 10; /. 二氧化硫; 9.05; 0.50; 3.585; 0; 9.05; 0.50; 3.585; 50; /. 氮氧化物; 7.36; 0.40; 2.913; 0; 7.36; 0.40; 2.913; 150; /. 小喷煤原煤仓及运输; DA188; 颗粒物; 164.40; 1.64; 11.837; 布袋除尘; 99; 10000; 1.64; 0.016; 0.118; 10; /. 小喷煤煤粉仓; DA189; 颗粒物; 108.16; 0.87; 6.23; 布袋除尘; 99; 8000; 1.08; 0.009; 0.062; 10; /. 无组织（大喷煤）; 颗粒物; /; 0.22; 1.56; /; /; /; /; 0.22; 1.56; 8; /. 无组织（小喷煤）; 颗粒物; /; 0.09; 0.623; /; /; /; /; 0.09; 0.623; 8; /. - 根据江阴秋毫检测有限公司出具的日常监测报告，颗粒物有组织废气可达《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文件中超低排放限值，即不高于10mg/m3，无组织颗粒物可达《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB 28663-2012）表4标准。 - 废水 根据在线监测数据或例行监测数据，DW001废水排口可以做到达标排放。 现有项目废水检测结果见表2-32。 表2-32 现有项目接管水例行监测结果统计表 - 样品名称; - 检测日期; - 监测结果（mg/L）. - 悬浮物; - 石油类; - 总磷; - 总氮. - 接管水; - 2025.1.1~1.5; - ND; - ND; - 0.02~0.05; - 6.67~9.81. - 标准限值; - 30; - 3; - 0.5; - 15. - 达标情况; - 达标; - 达标; - 达标; - 达标. - 注：ND表示未检出，悬浮物检出限为4mg/L，石油类检出限为0.06mg/L. - 噪声 - 现有项目主要噪声污染源强及治理措施见表2-33。 表2-33 现有项目主要噪声污染源强及其治理措施一览表 - 工序; - 序号; - 污染源名称; - 污染源数量; - 源强(dB (A)); - 降噪措施; - 降噪效果(dB(A)). - 烧结工序; - 1; - 燃料破碎机; - 10; - 95; - 厂房隔声; - 15. - 2; - 圆筒混料机; - 15; - 85; - 厂房隔声; - 15. - 3; - 引风机; - 15; - 93; - -; - -. - 4; - 主抽风机; - 7; - 105; - 厂房隔声; - 15. - 5; - 单辊破碎机; - 10; - 95; - 厂房隔声; - 15. - 6; - 振动筛; - 13; - 95; - 厂房隔声; - 15. - 炼铁工序; - 1; - 振动筛; - 70; - 95; - 厂房隔声; - 15. - 2; - TRT系统透平 发电机组; - 5; - 95; - 厂房隔声; - 15. - 3; - 鼓风机; - 50; - 100; - 厂房隔声; - 15. - 4; - 磨煤机; - 8; - 90; - 厂房隔声; - 15. - 5; - 引风机; - 20; - 90; - -; - -. - 炼钢工序; - 1; - 转炉冶炼; - 4; - 100; - 厂房隔声; - 15. - 2; - 精炼炉; - 8; - 95; - 厂房隔声; - 15. - 3; - 电炉; - 1; - 90; - 厂房隔声; - 15. - 4; - 除尘风机; - 15; - 90; - -; - -. - 轧钢工序; - 1; - 各类轧机; - 75; - 90; - 厂房隔声; - 15. - 2; - 剪切机; - 5; - 95; - 厂房隔声; - 15. - 3; - 风机; - 32; - 90; - -; - -. - 4; - 飞剪; - 11; - 95; - 厂房隔声; - 15. - 5; - 修磨机; - 7; - 90; - 厂房隔声; - 15. - 6; - 矫直机; - 4; - 100; - 厂房隔声; - 15. - 制氧工序; - 1; - 空压机; - 13; - 100; - 厂房隔声; - 15. - 2; - 氧压机; - 10; - 110; - 厂房隔声; - 15. - 制氧工序; - 3; - 氮压机; - 18; - 110; - 厂房隔声; - 15. - 4; - 空气排空; - 10; - 105; - 消音器; - 30. - 5; - 氧气排空; - 10; - 105; - 消音器; - 25. - 6; - 氮气排空; - 10; - 105; - 消音器; - 30. - 发电工序; - 1; - 鼓风机; - 2; - 105; - 消音器; - 25. - 2; - 发电机; - 5; - 90; - 隔声罩+厂房隔声; - 20. - 3; - 汽轮机; - 7; - 90; - 隔声罩+厂房隔声; - 20. - 除尘灰处置; - 1; 鼓风机; - 2; - 110; 软连接+消声器+厂房隔声; - 30. - 2; 引风机; - 1; - 100; 软连接+消声器; - 20. - 3; 水泵; - 2; - 85; 减振; - 20. - 4; 冷却塔; - 1; - 75; 减振; - 5. 根据《江阴兴澄特种钢铁有限公司自行检测报告(2024)JYQHT-BG-06(声)字第(6492)号》，厂界昼夜噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 （4）固废 兴澄特钢现有危废自行处置设施包括1台400m2烧结机和1台电弧炉；其中《酸洗污泥综合利用项目》利用现有400m2烧结机对酸洗污泥进行综合利用，设计年处置酸洗污泥6667吨。《除尘灰无害化和资源化处理项目》审批时电弧炉的能力为：年处置除尘灰6.25万吨。兴澄特钢滨江厂区现共设有两座危废仓库，一座位于厂区东侧的一期制氧北侧区域，面积为144m2，设置导流渠长29m、宽0.2m、深0.4m，泄漏液收集池长宽高均为1.5m；另一座位于厂区热处理分厂西南侧，面积为124m2 ，设置导流渠长38.2m、宽0.15m、深0.1m，泄漏液收集池长宽高均为1m，以上两座仓库均已按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597- 2023)要求做好地面硬化、环氧地坪等防渗处理。 滨江厂区设有多个一般固废仓库，喷煤项目依托的一般固废仓库位于厂区北侧，面积约为4000m2，已按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等要求设置。 （5）风险 兴澄滨江厂区突发环境事件应急预案已于2024年5月31日取得备案，备案编号：320281-2024-025-H。 现有项目采取有关的风险防范措施以降低事故的发生概率，建立事故应急预案以减轻事故的危害后果，尽最大可能地降低项目的环境风险。现有除尘灰处置项目依托兴澄滨江厂区应急措施，兴澄滨江厂区应急处置物资储备包括正压式空气呼吸器、担架、应急车辆、安全绳、防 化服、绝缘手套、绝缘靴等。兴澄滨江厂区目前拥有应急处置物资储备1.7万余件，已能够满足本公司自身需求；厂区设消防水系统，一般场所按室内35L/s，室外10L/s设计，目前兴澄滨江厂区4座事故池，容积合计520m3，护厂河雨水侧有10210m3作为事故应急池，护厂河污水侧剩余容积7400m3兼做事故应急池，厂区事故应急池能接纳事故情况下产生的生产及消防废水，满足事故情况下的贮存需要。 4、总量控制指标表 根据兴澄特钢污染因子的例行监测和在线监测数据，滨江厂区现有项目各类污染物实际排放量见表2-36。 表2-36 现有项目污染物排放量情况一览表 单位：t/a - 种类; - 污染物名称; - 现有项目污染物排放总量. - 许可排放量; - 实际排放量. - 水污染物; - 废水量（万t/a）; - 664.3372; - 152. - COD; - 332.1686; - 59.8915. - TP; - 3.3217; - 0.7486. - NH3-N; - 33.2169; - 7.4864. - 总氮; - 99.6506; - 22.4593. - 大气污 染物; - 有组织; 颗粒物; - 2304.241; - 2293.5774. SO2; - 2201.57; - 2118.7415. NOX; - 4418.2169; - 4270.4283. 氟化物; - 0.3461; - 0.3461. 铬及其化合物; - 0.1085; - 0.1066. 镍及其化合物; - 0.4267; - 0.4265. 铅及其化合物; - 0.8422; - 0.84. 锌及其化合物; - 0.0639; - /. 锰及其化合物; - 0.0168; - /. 钴及其化合物; - 0.0004; - /. 铜及其化合物; - 0.0002; - /. 二噁英（gTEQ/a）; - 0.6723; - 0.6723. - 无组织; 颗粒物; - 727.7253; - 715.633. SO2; - 0.3855; - 0.3855. NOX; - 4.5547; - 4.5547. 氟化物; - 0.0290; - 0.0290. 铬及其化合物; - 0.0124; - 0.0124. 镍及其化合物; - 0.0545; - 0.0545. 二噁英（gTEQ/a）; - 0.0064; - 0.0064. - 合计; 颗粒物; - 3031.9663; - 3009.2104. SO2; - 2201.9555; - 2119.127. NOX; - 4422.7716; - 4274.983. 氟化物; - 0.3750; - 0.3750. 铬及其化合物; - 0.1290; - 0.1190. 镍及其化合物; - 0.4812; - 0.4810. 铅及其化合物; - 0.8422; - 0.84. 锌及其化合物; - 0.0639; - /. 锰及其化合物; - 0.0168; - /. 钴及其化合物; - 0.0004; - /. 铜及其化合物; - 0.0002; - /. 二噁英（gTEQ/a）; - 0.6787; - /. - 固体废物; - 危险废物; - 0; - 0. - 一般废物; - 0; - 0. - 生活垃圾; - 0; - 0. 注：上表实际排放量统计中包含现有喷煤补充核算的废气。 现有项目实际排放量未超过核定排放量。 5、主要环境问题 存在问题： - 现有喷煤站未核算煤粉制备过程中通入高炉煤气产生的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物。现有环评未核算喷煤站原煤仓储存、运输以及煤粉仓粉尘产排情况，实际大喷煤站系统设置一套风量15000m3/h布袋除尘器（1#）收集处理原煤仓粉尘及运输粉尘，处理后通过1根48m高排气筒（DA184）排放；大喷煤站系统煤粉仓粉尘经1套风量12000m3/h布袋除尘器（2#）处理后，接入一根49m高排气筒（DA185）排放。实际小喷煤站系统设置一套风量10000m3/h布袋除尘器收集处理原煤仓粉尘及运输粉尘，处理后通过1根48m高排气筒（DA188）排放；小喷煤站系统煤粉仓粉尘经1套风量8000m3/h布袋除尘器处理后，接入一根48m高排气筒（DA189）排放。 - DA184、DA185、DA188和DA189未纳入自行监测方案，未开展例行监测。DA084、DA152和DA144未开展二氧化硫、氮氧化物例行监测。 - 解决方案： - 本次对未核算废气重新核算，具体见上文，补充核算的总量具体见下表补充核算颗粒物排放量2.815t/a、二氧化硫排放量12.548t/a，氮氧化物排放量10.195t/a。 - 将补核的废气总量统计至现有项目实际排放量中，能够在兴澄现有核定总量内平衡。 - 将各污染源纳入自行监测方案并按要求开始例行监测。 - 6、小喷煤生产系统拆除工程 - （1）拆除过程污染防治 - 小喷煤生产系统预计2025年10月~12月拆除，拆除期约3个月。 - 待设备拆除完毕且相关污染物处理处置结束后方可拆除污染治理设施。如果污染防治设施不能正常运行或使用，在拆除过程中应制定并实施各类污染物临时处理处置方案。对地上及地下的建筑物、构筑物、生产装置、管线、污染治理设施、有毒有害化学品等予以规范清理和拆除。重点防止拆除活动中的废水、固体废物，以及遗留物料和残留污染物污染土壤，拆除活动应充分利用原有雨污分流、废水收集及处理系统，对拆除现场及拆除过程中产生的各类废水、污水、积水收集处理，禁止随意排放；对遗留的固体废物，以及拆除活动产生的建筑垃圾、第I类一般工业固体废物、第II类一般工业固体废物、危险废物需要现场暂存的，应当分类贮存，贮存区域应当采取必要的防渗漏（如水泥硬化）等措施，并分别制定后续处理或利用处置方案。 - （2）拆除工程削减污染物情况 - 本次拆除现有小喷煤系统，淘汰布袋除尘装置及排气筒DA152、DA188和DA189，削减小喷煤站废气，具体见下表。 表2-39 小喷煤废气削减情况 污染源名称; 污染源; 污染物名称; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放标准; 时间（h）. 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 工艺; 效率%; 废气排放量（m3/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 小喷煤煤粉制备; DA152; 颗粒物; 472.73; 26.00; 187.2; 布袋除尘; 99; 55000; 4.73; 0.26; 1.872; 10; /; 7200. 二氧化硫; 9.05; 0.50; 3.585; 0; 9.05; 0.50; 3.585; 50; /. 氮氧化物; 7.36; 0.40; 2.913; 0; 7.36; 0.40; 2.913; 150; /. 小喷煤原煤仓及运输; DA188; 颗粒物; 164.40; 1.64; 11.837; 布袋除尘; 99; 10000; 1.64; 0.016; 0.118; 10; /. 小喷煤煤粉仓; DA189; 颗粒物; 108.16; 0.87; 6.23; 布袋除尘; 99; 8000; 1.08; 0.009; 0.062; 10; /. 无组织（小喷煤）; 颗粒物; /; 0.09; 0.623; /; /; /; /; 0.09; 0.623; 8; /. 表2-40 削减废气总量情况一览表 单位：t/a - 种类; - 污染物名称; - 喷煤项目以新带老削减量. - 大气污染物; - 有组织; 颗粒物; - 2.052. SO2; - 3.585. NOX; - 2.913. - 无组织; 颗粒物; - 0.623. SO2; - 0. NOX; - 0. - 合计; 颗粒物; - 2.675. SO2; - 3.585. NOX; - 2.913. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）基本污染物 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，2024年，全市PM2.5连续第四年达到国家二级标准，空气优良天数比率同比增长1.1个百分点，环境空气质量稳中向好。 2024年，全市PM2.5年平均浓度浓度32微克/立方米，完成省、市下达的目标任务。空气质量优良天数298天，优良天数比率达81.4%。全市空气SO2年平均浓度为8.0微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为33.1微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为51.7微克/立方米，达到二级标准；CO年平均浓度1.134毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度162微克/立方米，同比下降6.5%。因此，该区域为不达标区。目前，高新区已出具大气整治方案和《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》。 - （2）特征因子 本项目所在地环境空气中的TSP、NOx浓度均可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中二级标准。 2、地表水 本项目周边主要地表水是白屈港。根据江苏国泰环境监测有限公司出具的检测报告，监测时间：2023年1月12日至1月14日，白屈港中的pH、化学需氧量、氨氮、总磷均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、环境噪声 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，2024年，全市昼间和夜间声环境质量基本保持稳定，声环境质量总体较好。 2024年，全市城区区域声环境质量昼间平均等效声级为54.3dB（A），昼间声环境质量等级为二级（较好）。 影响城全市区声环境质量的主要声源是生活噪声和交通噪声，所占比例分别为53.9%、30.4%；其余依次为工业噪声和施工噪声，所占比例分别为8.8%、6.9%。从声源强度来看，从高到低依次为交通噪声（56.3dB（A））、施工噪声（55.0dB（A））、工业噪声（54.7dB（A））、生活噪声（53.0dB（A））。与2023年相比，2024 年交通噪声声源强度下降0.8dB（A）；工业噪声、生活噪声、施工噪声声源强度均略有上升。 本项目位于江阴高新技术产业开发区滨江东路297号，根据《江阴市声环境功能区划分调整方案》表3中所列，属于3类声环境功能区，本项目厂界昼、夜间测点平均等效声级可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境质量标准。 4、生态环境 本项目不属于产业园区外新增用地，因此无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台等电磁辐射类项目，因此无需开展电磁辐射现状调查。 6、地下水、土壤 根据实地勘察，目前本项目厂区内地面已进行硬化，在采取源头和分区防控措施的基础上，正常状况下不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本项目原则上可不开展地下水和土壤环境质量现状调查。 7、区域主要存在的环境问题 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，该区域空气环境质量有超标现象，O3超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。项目所在地属于不达标区。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》，无锡市达标规划的规划范围为：整个无锡市全市范围（4650平方公里），无锡市区面积1643.88平方公里，另有太湖水域397.8平方公里。下辖共5个区2个市（梁溪区、滨湖区、惠山区、锡山区、新吴区、江阴市、宜兴市）、7个镇、41个街道。 达标期限：无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标。 远期目标：力争到2025年，无锡市环境空气质量达到国家二级标准要求，PM2.5浓度达到35µg/m3左右。 总体战略：以空气质量达标为核心目标，推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合整治，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热点整合，提高扬尘管理水平，促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高大气污染精细化防控能力。 到2025年，实施清洁能源利用，优化能源结构。推进低VOCs含量原辅料替代。大幅度提升新能源汽车特别是电动车比例。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁生产水平。实现PM2.5和臭氧的协调控制。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境：厂界外500m范围内无敏感目标和空气自动站。 （2）声环境：本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境：本项目500m范围内无集中式饮用水源准保护区及准保护区以外的补给径流区、除集中式饮用水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区、未划定准保护区的集中式饮用水水源其保护区以外的补给径流区、分散式饮用水水源地、特殊地下水资源保护区以外的分布区等地下水保护目标。 （4）生态环境：本项目不属于产业园区外新增用地的，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目有组织排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）文件中超低排放限值。厂界外颗粒物无组织排放监控浓度执行《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB 28663-2012）表4标准，具体见表3-4。 表3-4大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 企业边界（厂界）大气污染物浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 颗粒污物; 10; /; 8; 有组织执行苏大气办〔2018〕13号，无组织执行GB 28663-2012. 二氧化硫; 50; /; /. 氮氧化物; 150; /; /. 注：本项目排气筒周围主要为生产厂房，半径200米范围内的建筑物高度最高为34m，本项目排气筒高度为40.5m~65m，满足《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB 28663-2012）中排气筒高度高出最高建筑物3m以上的要求。 2、废水 本项目不新增废水排放。 3、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 表3-5 区域噪声标准限值表 区域名; 执行标准; 表号及级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）; 3类; dB(A); 65; 55. 4、固废贮存标准 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）中的相关规定执行。 |
| 总量 控制 指标 | 根据无锡市江阴生态环境局发布的文件《江阴市排污总量指标管理办法（试行）》（澄政办发〔2024〕11号）的要求，结合项目排污特征，确定本项目总量控制因子为： 废气：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物； 废水：/。 固废：各类固废。 建设项目污染物排放总量指标见表3-6。 表3-6建设项目污染物排放总量指标（单位：t/a） 类别; 污染物名称; 现有项目; 本项目; “以新带老”削减量; 改建后全厂排放量; 排放增 减量. 实际排放量①; 核定排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废 气; 有组织; 颗粒物; - 2293.5774; - 2304.241; - 205.267; - 203.215; - 2.052; - 2.052; - 2304.241; - 0. SO2; - 2118.7415; - 2201.57; - 3.585; - 0; - 3.585; - 3.585; - 2201.57; - 0. NOX; - 4270.4283; - 4418.2169; - 2.913; - 0; - 2.913; - 2.913; - 4418.2169; - 0. 氟化物; - 0.3461; - 0.3461; 0; 0; 0; 0; - 0.3461; 0. 铬及其化合物; - 0.1066; - 0.1085; 0; 0; 0; 0; 0.1085; 0. 镍及其化合物; - 0.4265; - 0.4267; 0; 0; 0; 0; 0.4267; 0. 铅及其化合物; - 0.84; - 0.8422; 0; 0; 0; 0; 0.8422; 0. 锌及其化合物; - /; - 0.0639; 0; 0; 0; 0; 0.0639; 0. 锰及其化合物; - /; - 0.0168; 0; 0; 0; 0; 0.0168; 0. 钴及其化合物; - /; - 0.0004; 0; 0; 0; 0; 0.0004; 0. 铜及其化合物; - /; - 0.0002; 0; 0; 0; 0; 0.0002; 0. 二噁英（gTEQ/a）; - 0.6723; - 0.6723; 0; 0; 0; 0; 0.6723; 0. 无组织; 颗粒物; - 715.633; - 727.7253; 0.623; 0; 0.623; 0.623; - 727.7253; 0. SO2; - 0.3855; - 0.3855; 0; 0; 0; 0; - 0.3855; 0. NOX; - 4.5547; - 4.5547; 0; 0; 0; 0; 4.5547; 0. 氟化物; - 0.0290; - 0.0290; 0; 0; 0; 0; 0.0290; 0. 铬及其化合物; - 0.0124; - 0.0124; 0; 0; 0; 0; 0.0124; 0. 镍及其化合物; - 0.0545; - 0.0545; 0; 0; 0; 0; 0.0545; 0. 二噁英（gTEQ/a）; - 0.0064; - 0.0064; 0; 0; 0; 0; 0.0064; 0. 合计; 颗粒物; - 3009.2104; - 3031.9663; 207.47; 204.779; - 2.675; - 2.675; - 3031.9663; 0. SO2; - 2119.127; - 2201.9555; - 3.585; 0; - 3.585; - 3.585; - 2201.9555; 0. NOX; - 4274.983; - 4422.7716; - 2.913; 0; - 2.913; - 2.913; - 4422.7716; 0. 氟化物; - 0.3750; - 0.3750; 0; 0; 0; 0; - 0.3750; 0. 铬及其化合物; - 0.1190; - 0.1290; 0; 0; 0; 0; - 0.1290; 0. 镍及其化合物; - 0.4810; - 0.4812; 0; 0; 0; 0; - 0.4812; 0. 铅及其化合物; - 0.84; - 0.8422; 0; 0; 0; 0; - 0.8422; 0. 锌及其化合物; - /; - 0.0639; 0; 0; 0; 0; - 0.0639; 0. 锰及其化合物; - /; - 0.0168; 0; 0; 0; 0; - 0.0168; 0. 钴及其化合物; - /; - 0.0004; 0; 0; 0; 0; - 0.0004; 0. 铜及其化合物; - /; - 0.0002; 0; 0; 0; 0; - 0.0002; 0. 二噁英（gTEQ/a）; - /; - 0.6787; 0; 0; 0; 0; - 0.6787; 0. 废 水; 废水量（万t/a）; - 152; - 664.3372; 0; 0; 0; 0; - 664.3372; 0. COD; - 59.8915; - 332.1686; 0; 0; 0; 0; - 332.1686; 0. 总磷; - 0.7486; - 3.3217; 0; 0; 0; 0; - 3.3217; 0. 氨氮; - 7.4864; - 33.2169; 0; 0; 0; 0; - 33.2169; 0. 总氮; - 22.4593; - 99.6506; 0; 0; 0; 0; - 99.6506; 0. 固 废; 一般固废; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 危险固废; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 注：①实际排放量包含现有项目补核的废气总量，补核的废气总量为颗粒物2.815t/a、二氧化硫12.548t/a，氮氧化物10.195t/a。 由上表可见，本项目为技改项目，淘汰现有设备及能力，不新增产品产能及原辅材料用量，本项目不新增废水排放，本项目改建后全厂废气总量不增加。 固体废物排放量为零，符合总量控制要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用现有厂房进行建设，施工期工程主要包括小喷煤生产系统的拆除，新增设备的购买、安装、调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。施工期较短，因此施工期产生的粉尘、噪声和废污水较小，经采取合理的防范措施后，对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1产排情况 本项目废气主要为原煤输送系统转运系统粉尘、原煤仓粉尘、干燥系统烟气、煤粉仓粉尘。本项目淘汰现有小喷煤生产系统，不增加原煤量、不增加高炉煤气使用量，不增加运行产量。 类比现有项目，淘汰小喷煤生产系统后，原煤量不变，本项目原煤仓贮存过程粉尘产生量仍为6.23t/a，原煤运输过程产生的粉尘仍为6.23t/a。 本项目干燥磨煤系统烟气（含磨煤环节产生的颗粒物及高炉煤气燃烧废气）产生量不变，产生量为颗粒物187.2t/a、二氧化硫3.585t/a、氮氧化物2.913t/a。 本项目煤粉仓粉尘产生量为6.23t/a。 本项目两个原煤仓粉尘以及运输粉尘依托现有大喷煤1个15000m3/h的布袋除尘器（1#）处理后，通过1根48m高排气筒（DA184）排放。 本项目干燥磨煤烟气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）接入布袋除尘器（3#）处理，通过一根65m高排气筒（DA186）排放。 本项目煤粉仓粉尘经布袋除尘器（4#）处理后通过一根40.5m高排气筒（DA187）排放。 1.2废气收集处理 本项目废气处理工艺流程图见图4-1。 |

| 施工期环境保护措施 | 表4-4 本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 废气 编号; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理设施; 污染物排放; 排放标准; 排放时间（h）. 核算方法; 废气产生量（m3/h）; 产生浓度(mg/m3); 产生 速率(kg/h); 产生量（t/a）; 收集效率%; 治理 工艺; 是否为可行技术; 处理 效率%; 废气排放量(m3/h); 排放浓度(mg/m3); 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 浓度(mg/m3); 速率(kg/h). 煤粉系统; 干燥、制粉系统; G3; DA186; 颗粒物; 类比法; 230000; 113.04; 26.00; 187.2; 100; 布袋除尘装置3#; 是; 99; 230000; 1.13; 0.26; 1.872; 10; /; 7200. 二氧化硫; 2.16; 0.50; 3.585; 100; 0; 2.16; 0.50; 3.585; 50; /; 7200. 氮氧化物; 1.76; 0.40; 2.913; 100; 0; 1.76; 0.40; 2.913; 150; /; 7200. 原煤贮运; 原煤仓、 运输; G1、G2; DA184; 颗粒物; 类比法; 15000; 109.6; 1.64; 11.837; 90/ 100; 布袋除尘装置1#; 是; 99; 15000; 3.84; 0.058; 0.415; 10; /; 7200. 现有; /; 颗粒物; /; 274.44; 4.12; 29.64; 100; 99; 7200. 煤粉贮存; 煤粉仓; G4; DA187; 颗粒物; 类比法; 8000; 108.16; 0.87; 6.23; 100; 布袋除尘装置4#; 是; 99; 8000; 1.08; 0.009; 0.062; 10; /; 7200. 煤场; 无组织排放; 颗粒物; /; /; /; 0.087; 0.623; /; /; /; /; /; /; 0.087; 0.623; /; /; 7200. 本项目排气筒DA084、DA186、DA187中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物可达苏大气办[2018]13号文《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》超低排放限值10mg/m3、50mg/m3、150mg/m3。通过采取措施加强车间通风，便于扩散等措施后，厂界外颗粒物无组织排放监控浓度能达到《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB 28663-2012）表4标准限值。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.5废气排放口 废气排放口见表4-6。 表4-6 废气排放口信息一览表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 其他信息. 经度; 纬度. 1; DA184; 原煤仓及运输废气; 颗粒物; 120.3258549°; 31.94605455°; 48; 0.6; 25. 2; DA186; 干燥废气排气筒; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 120.3259086°; 31.94662948°; 65; 2.8; 80; /. 3; DA187; 煤粉仓废气; 颗粒物; 120.3250544°; 31.94627603; 40.5; 0.6; 25; /. 1.6大气环境影响 本项目所在地大气为不达标区，本项目生产过程中产生的废气经除尘装置处理后达标排放，能满足排放标准，排放量较小，对大气环境影响较小。 1.7卫生防护距离 本项目以喷煤项目边界分别向外50m范围设置卫生防护距离，根据现场勘查，本项目卫生防护距离内无敏感目标。 2、废水 本项目不新增员工，废水主要为冷却循环水，不新增用水，由厂内净水站提供，冷却水循环使用不排放。 3、噪声 3.1噪声源强 本项目噪声源主要包括原料上料系统、制粉系统、干燥系统以及喷吹系统等生产设备，以及风机等辅助设施，噪声源强≤90dB(A)。噪声源强及采取的治理措施见表4-12。 本项目噪声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A和附录B中推荐的模型及方法。 |
| --- | --- |

| 施工期环境保护措施 | 表4-9 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强（任选其一）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源位置）/（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A). 1; 中速磨机; /; -388.8; 26.1; 30; 85/1; /; 风机或排气口加设风机隔声罩；对于功率大、噪声较高的机泵安装减振垫、隔声罩; 0:00-24:00. 2; 振动筛; /; -395.2; 23.1; 1.2; 85/1; /. 3; 风机1; /; -429.4; 17.2; 1.2; 90/1; /. 4; 烟气发生炉; /; -390.4; 19; 1.2; 85/1; /. 5; 风机2; /; -426.9; 8.1; 1.2; 90/1; /. 6; 皮带机; /; -364.1; -44.2; 1.2; 75/1; /. 注：表中坐标以滨江厂区厂界中心（120.325004,31.947864）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 4-10 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 兴澄特钢-煤棚; 除铁器; /; 70/1; 优先选用低噪声设备，厂房车间隔声，距离衰减; -423.6; -21.5; 10; 18.5; 117.7; 19.4; 23.3; 54.6; 54.4; 54.6; 54.6; 24; 21.0; 21.0; 21.0; 21.0; 28.6; 28.4; 28.6; 28.6; 1. 2; 兴澄特钢-煤棚; 振动给料机; /; 75/1; -386.9; -119.1; 10; 13.9; 13.4; 24.6; 127.4; 59.8; 59.8; 59.5; 59.4; 24; 21.0; 21.0; 21.0; 21.0; 33.8; 33.8; 33.5; 33.4; 1. 3; 兴澄特钢-空压机房; 空压机; /; 90/1; -381.3; -42.3; 1.2; 5.6; 4.0; 5.9; 3.6; 90.2; 90.3; 90.2; 90.3; 24; 21.0; 21.0; 21.0; 21.0; 64.2; 64.3; 64.2; 64.3; 1. 注：表中坐标以滨江厂区厂界中心（120.325004,31.947864）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 表4-11 工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 序号; 声环境保护目标名称; 噪声背景值/dB(A); 噪声现状值/dB(A); 噪声标准/dB(A); 噪声贡献值/dB(A); 噪声预测值/dB(A); 较现状增量/dB(A); 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; /; /; /; /; 65; 55; 7.8; 7.8; /; /; /; /; 达标; 达标. 2; 南厂界; /; /; /; /; 65; 55; 7.8; 7.8; /; /; /; /; 达标; 达标. 3; 西厂界; /; /; /; /; 65; 55; 8.3; 8.3; /; /; /; /; 达标; 达标. 4; 北厂界; /; /; /; /; 65; 55; 7.8; 7.8; /; /; /; /; 达标; 达标. 注：表中坐标以滨江厂区厂界中心（120.325004,31.947864）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 本项目建成后，厂界噪声预测值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类限值，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.2噪声防治措施及投资表 本项目拟采取的噪声防治措施具体见表4-12。 表4-12 工业企业噪声防治措施及投资表 噪声防治措施名称（类型）; 噪声防治措施规模; 噪声防治措施效果; 噪声防治措施投资/万元. 优先选用低噪声设备，对声源采用吸声、消声、隔声、减振等措施，距离衰减，设备经常性维护; /; ≥25dB(A); 50. 4、固体废物 4.1固废产生量核算 根据工程分析，本项目固体废物主要为含铁杂质、磨煤杂质、煤粉筛上杂物、布袋除尘灰、废布袋、废机油、废液压油、废包装桶等。 - 含铁杂质、磨煤杂质、煤粉筛上杂物：本项目不新增原煤用量，根据现有运行情况，产生量约为220t/a； - 布袋除尘灰：根据废气产排计算，布袋除尘灰约为204.779t/a； - 废布袋：根据设计资料，本项目废布袋产生量约为2t/a； - 废机油：类比现有运行情况，本项目废机油产生量约为0.8t/a； - 废液压油：类比现有运行情况，本项目废液压油产生量约为0.4t/a - 废包装桶：根据原辅材料用量，本项目废包装桶产生量约为0.1t/a 固体废物污染源源强见表4-14。 |
| --- | --- |

| 施工期环境保护措施 | 表4-15固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 废物 类别; 废物代码; 主要成分; 有害成分; 物理性状; 危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 1; 含铁杂质、磨煤杂质、煤粉筛上杂物; SW59; 900-099-S59; 铁、石子等; -; 固态; -; 220; 贮存于一般固废堆场; 部分外售/部分厂内综合利用; 220. 2; 布袋除尘灰; SW59; 900-099-S59; 煤粉; -; 固态; -; 204.779; 贮存于一般固废堆场; 厂内综合利用; 204.779. 3; 废布袋; SW59; 900-099-S59; 合成纤维; -; 固态; -; 2; 贮存于一般固废堆场; 厂内综合利用; 2. 4; 废机油; HW08; 900-249-08; 矿物油; 矿物油; 液态; T、I; 0.8; 贮存于危废仓库，桶装，直接堆放; 委托有资质单位处置; 0.8. 5; 废液压油; HW08; 900-218-08; 矿物油; 矿物油; 液态; T、I; 0.4; 贮存于危废仓库，桶装，直接堆放; 0.4. 6; 废包装桶; HW08; 900-249-08; 含油废包装桶; 矿物油; 固态; T、I; 0.1; 贮存于危废仓库，直接堆放; 0.1. 注：毒性（Toxicity，T）；腐蚀性（Corrosivity，C）；易燃性（Ignitability，I）；反应性（Recativity，R）；感染性（Infectivity，In） |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2环境管理要求 4.2.1 一般工业固废贮存过程应满足相应防渗漏、 防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 - 根据《省生态环境厅关于进一步完善般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号），本项目产生的含铁杂质、磨煤杂质、煤粉筛上杂物、布袋除尘灰、废布袋的固废属性为一般固体废物，依托现有的一般固废堆场暂存，面积约为4000平方米，位于厂区北侧，主要贮存滨江厂区产生的干法灰等，本项目淘汰小喷煤站，新增1套喷煤系统，一般固废依托现有可行。 - 企业应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。在日常管理中，不向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。委托其他单位运输、利用、处置工业固体废物时，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定污染防治要求。 4.2.2危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 ①危废贮存设施设置情况 本项目依托现有一个144平方米的危废仓库，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，其中，基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料，危险废物堆场做到防风、防雨、防晒、防渗等。本项目废机油、废液压油、废包装桶妥善暂存于危废仓库。 本项目将严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）及《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）要求，按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等文件规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。根据危废特性，采取以下污染防治措施，包括防风、防雨、防晒、防雷、防扬散、防流失、防渗漏等。 本项目依托现有144m2危废库进行贮存，本项目产生的废机油，每年转移一次（约0.8t），占地面积约1m2；废液压油，每年转移一次（约0.4t），占地面积约1m2；废包装桶，每年转移一次（约0.1t），占地面积约1m2，本项目合计使用3m2，现有危废仓库144m2，有足够余量满足本项目的储存要求，故本项目依托现有144m2危废仓库可以满足储存要求。 本项目各危险废物均存储在密闭的包装桶内，包装桶放置在危废暂存区。暂存区位于室内，应保持干燥、清洁，相对湿度保持在75%以下，应设置满足防渗要求的地面，并设置围堰，由专人管理和维护，各类固体废物按照相关要求分类收集贮存，中间采用防护栅栏隔离。上述危险废物分类收集后贮存于相应的包装桶或其他容器内，包装容器符合相关规定，与固体废物无任何反应，对固废无影响。同时本项目危险废物堆放场所采取防渗漏或者其他防止污染环境的措施。项目设置满足要求的防渗措施后对区域土壤、地下水影响不大。符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求，不会对地下水、地表水和土壤产生不利影响。 4.2.3危险废物运输过程环境影响分析 在固体废物外运处置过程中，根据与处置单位的协议约定，产生单位负责无泄漏包装并做好标示，提供产生危废的数量、种类、成分及含量等有效资料；处置单位落实有资质的运输单位进行运输，并负责运输过程中的安全、环保事宜，企业严格按照《危险废物转移联单管理办法》的要求进行管理，运输车辆装设有GPS定位系统，随时监控车辆的状况，运输时按照划定的运输路线进行运输。为避免运输时的外溢而造成的沿途污染，固态危废用容器加盖密闭。因而项目在包装运输过程基本不会有泄漏和洒落。 4.2.4危险废物委托利用、处置环境影响分析 江阴市锦绣江南环境发展有限公司位于江阴市月城镇华锦路18号，危废经营许可能力为焚烧处置900-039-49，900-041-49，900-042-49，900-047-49，900-999-49，398-001-16，806-001-16，873-001-16，772-006-49，231-001-16，231-002-16，266-009-16，900-019-16，HW02医药废物，HW03废药物、 药品，HW04农药废物，HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物，HW08废矿物油与含矿物油废物，HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，HW11精（蒸）馏残渣，HW12染料、涂料废物，HW13有机树脂类废物，HW37有机磷化合物废物，HW39含酚废物，HW40含醚废物，HW45含有机卤化物废物，HW50废催化剂类废物20000吨/年；填埋处置309-001-49(其他废物)，900-046-49(其他废物)，772-006-49(其他废物)，266-010-16(感光材料废物)，HW17表面处理废物(表面处理废物)，HW18焚烧处置残渣(焚烧处置残渣)，HW20含铍废物(含铍废物)，HW21含铬废物(含铬废物)，HW22含铜废物(含铜废物)，HW23含锌废物(含锌废物)，HW24含砷废物(含砷废物)，HW26含镉废物(含镉废物)，HW27含锑废物(含锑废物)，HW29含汞废物(含汞废物)，HW31含铅废物(含铅废物)，HW33无机氰化物废物(无机氰化物废物)，HW36石棉废物(石棉废物)，HW46含镍废物(含镍废物)，HW47含钡废物(含钡废物)类废物40000吨/年；收集HW08废矿物油与含矿物油废物(废矿物油与含矿物油废物)，HW09油/水、烃/水混合物或乳化液(油/水、烃/水混合物或乳化液)，HW12染料、涂料废物(染料涂料废物)，HW49其他废物(其他废物)类废物5000吨/年。 江阴市锦绣江南环境发展有限公司有能力处置本项目产生的废机油、废液压油、废包装桶。 4.2.5加强危险废物申报管理 项目实施后，将按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中备案。管理计划如需变更的，则重新在系统中申请备案。企业将结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。 5、土壤、地下水 本项目无生产废水产生排放；废气颗粒物成分主要为煤等，且排放量较少，不会因大气沉降对周边土壤、地下水环境造成影响。 根据地下水、土壤污染源情况，本项目设置的分区防控要求见下表4-21。 表4-21 拟建项目污染区划分及防渗要求 厂区区域; 防渗分区; 污染控制难易程度; 天然包气带防污性能; 污染物类型; 防渗技术要求; 厂内目前防渗情况. 一般固废堆场，本项目喷煤系统区域; 一般防渗区; 易; 中; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7； 或参照GB 16889执行; 有相关防渗措施. 危废仓库; 重点防渗区; 难; 中; 持久性有机物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s； 或参照GB18598执行; 有相关防渗措施. 办公区; 简单防渗区; 易; 中; 其他类型; 一般地面硬化; 道路、办公楼等均铺设普通混凝土地坪. 6、生态 本项目不属于产业园区外新增用地项目，且用地范围内无生态环境保护目标，因此无需相应生态保护措施。 7、环境风险 7.1风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 经筛选分析，本项目风险物质为废机油、废液压油、高炉煤气等，根据表4-22，Q值为0.248，即危险物质量小于临界量，Q＜1。 表4-22 建设项目危险化学品临界量 序号; 风险物质名称; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 废机油、废液压油等; 20; 2500; 0.008. 2; 高炉煤气②; 1.8; 7.5; 0.24. 项目Q值∑; 0.248. 7.2风险识别 本项目风险识别结果见下表。 表4-23 项目环境风险识别情况 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 全厂; 本项目. 1; 原料; 高炉煤气管道; 煤气; 煤气; 泄露、火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放; 大气、地表水、地下水、土壤; 大气环境风险保护目标 地表水环境保护目标 地下水环境保护目标. 2; 生产装置; 喷煤系统 干燥系统; 煤粉、高炉煤气; 煤粉、高炉煤气; 大气、地表水、地下水、土壤. 3; 三废处理; 废气处理装置; 颗粒物; 颗粒物; 废气处理设施故障; 大气环境. 火灾、爆炸事故，会产生次生/伴生污染物CO、颗粒物、NOx等，导致局部空气恶化；燃烧后的物质因处理不当随污水流入就近河流或渗入地下，从而对水体和地下水体造成污染。燃烧后的物质较难分解，且在分解而过程中易产生对环境有害的物质，并可能随水体进入生物链，产生生态影响。 - 7.3风险防范措施 根据上述风险识别，本项目实施后依托现有部分环境风险措施，并针对本项目新增的危险单元，拟采取相应风险防范措施。 - 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA184 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 最高允许排放浓度≤10mg/m3 | 苏大气办[2018]13号 |
|  | DA186 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 最高允许排放浓度≤10mg/m3 |  |
|  |  | 二氧化硫 |  | 最高允许排放浓度≤50mg/m3 |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | 最高允许排放浓度≤150mg/m3 |  |
|  | DA187 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 最高允许排放浓度≤10mg/m3 |  |
|  | 无组织排放 | 颗粒物 | / | 8mg/m3 | GB 28663-2012 |
| 地表水环境 | 循环冷却水 | / | 循环利用，不排放 | / |  |
| 声环境 | 机械设备 | 噪声源强≤90dB（A） | 选择用低噪声设备，设备设置于室内，车间厂房隔声，距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准 |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |  |
| 固体废物 | 本项目一般固废含铁杂质、磨煤杂质、煤粉筛上杂物、布袋除尘灰、废布袋收集后综合利用，依托现有一般固废仓库暂存，面积为4000平方米； 本项目危险废物为废机油、废液压油和废包装桶，收集后委托有资质单位进行合理处置，依托现有危废仓库暂存，面积为144平方米； |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 重点防渗区：危废仓库，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行； 一般防渗区：一般固废堆场，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7 cm/s或参照GB16889执行； 简单防渗区：办公区等，一般地面硬化。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目不涉及 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强环境风险管理，制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对易燃易爆、有毒有害物质在使用、储运过程中的监控管理，防止发生污染事故。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环保竣工验收要求 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确数和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 2、排污许可管理要求 本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，兴澄现有项目涉及“二十六、黑色金属冶炼和压延加工业 31”中“炼铁 311-含炼铁、烧结、球团等工序的生产”、“炼钢 312”、“钢压延加工 313”，实行排污许可重点管理。 3、环境管理台账要求 公司需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进；记录和台账包括设施运行和维护记录、危险废物进出台账、废水、废气污染物监测台账、原辅料使用台账、突发性事件的处理、调查记录等，定期上报并妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。 4、环境风险应急预案要求 建设单位应根据实际生产情况编制应急预案并备案，并根据应急预案要求定期演练。应急预案主要内容包括：①划定应急计划区；②设立应急组织机构；③配备应急救援保障；④规定报警、通讯联络方式；⑤事故处理；⑥应急监测；⑦制定和实施应急培训计划。 5、排污口设置规范化 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求设置与管理排污口。在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本报告认为，在采取相应环保措施后，本项目在拟建地的建设是可行的。