建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

江阴市多成纺织整理有限公司整厂搬迁项目

项目名称：

建设单位（盖章）：江阴市多成纺织整理有限公司

编制日期：             2025年9月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 江阴市多成纺织整理有限公司整厂搬迁项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2403-320***-89-02-413*** |  |  |
| 建设单位 联系人 | 陈** | 联系方式 | 137***288** |
| 建设地点 | 江苏 省（自治区） 无锡 市 江阴 县（区） 周庄 乡（街道）倪家巷村洪塔路31号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 120 度 22 分 34.860 秒， 31 度 52 分 42.434 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1723毛染整精加工 | 建设项目 行业类别 | 十四、纺织业17 28.毛纺织及染整精加工172 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 江阴市周庄镇人民政府 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 江阴周庄备〔2025〕444号 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 80 |
| 环保投资占比（%） | 4 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6659.53 |
| 专项评价 设置情况 | 专项评价设置原则详见表1-1。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 专项设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放的废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，故不设置大气专项评价。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生活污水经化粪池预处理后接入污水处理厂集中处理，故不设置地表水专项评价。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量小于临界量，故不设置环境风险专项评价。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及新增河道取水，故不设置生态专项评价。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及海洋工程，故不设置海洋专项评价。. 土壤、声环境; 不开展专项评价; 本项目不涉及。. 地下水; 原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作; 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此无需设置地下水专项评价。. |
| 规划情况 | 规划文件：《江阴市周庄镇工业园区详细规划及城市设计》 审批机关：江阴市人民政府 审批文件文号：澄政复〔2023〕31号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件：《江阴市周庄镇工业集中区环境影响报告书》 审查机关：江阴市环境保护局 审查文件：《关于江阴市周庄镇工业集中区环境影响报告书的批复》 审批文号：澄环管〔2008〕20号 《江阴市周庄镇工业园区开发建设规划（2023~2030年）环境影响报告书》报批中 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 本项目位于江阴市周庄镇倪家巷村洪塔路31号，根据《江阴市周庄镇工业园区详细规划及城市设计》，本项目未在规划范围内，且根据江阴市工业园区升级改造领导小组办公室出具的《关于印发<江阴市镇（街）工业园区四至范围>的通知》（澄工改办〔2022〕1号），本项目建设地不在工业园区范围内。本项目所在区域道路、水、电等基础配套设施比较完善，同时，根据江阴市周庄镇倪家巷村村民委员会和江阴市周庄镇人民政府出具的《情况说明》（详见附件），本项目地块可用于工业生产活动，故符合周庄镇土地利用规划。 - 综上，本项目位于周庄镇原工业园区，符合土地利用规划，与产业定位相符，符合相关规划要求。 |  |  |
| 其他符合 性分析 | 1、“三线一单”相符性 本项目不在生态红线区域范围内，选址符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）以及《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）中的相关要求。 （2）环境质量底线 本项目废气经废气处理装置处理后达标排放，生活污水经化粪池预处理后接管污水厂集中处理，固废均得到妥善处理，噪声对周边影响较小。因此，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 （3）资源利用上线 本项目所使用的资源主要为水，能源主要为电能、蒸汽和天然气。项目用水由区域自来水管网提供，用电由市政供电系统提供，蒸汽由热力公司通过蒸汽管道供应，天然气由燃气公司通过燃气管道供应，能满足项目供水、供电、供汽、供气要求，不会突破区域资源上线。因此，本项目的建设符合资源利用上线的要求。 （4）环境准入负面清单 本次环评对照国家及地方政策、《长江经济带发展负面清单（试行，2022年版）》、《市场准入负面清单（2025年版）》等进行说明，本项目符合国家及地方政策，不属于负面清单中的项目。综上，本项目符合“三线一单”要求。 2、产业政策相符性 本项目符合国家及地方有关产业政策。 3、其他国家及地方政策相符性分析 表1-6 项目与国家及地方政策相符性分析一览表 |  |  |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 江阴市多成纺织整理有限公司成立于2016年3月，原位于江阴市周庄镇世纪大道南段460号，主要从事纺织品后整理。公司《年产280万米纺织品整理项目环境影响报告表》于2018年5月通过江阴市环境保护局审批，于2018年10月通过江阴市环保局“三同时”验收；《年产800吨熔喷布项目环境影响报告表》于2020年7月通过无锡市行政审批局审批，因市场前景不好，未投产建设，今后也不再建设。目前，公司产品产能为纺织品后整理280万米/年。 应镇工改要求，且为了适应企业发展，提高企业竞争能力，现该公司拟由江阴市周庄镇世纪大道南段460号整厂搬迁至江阴市周庄镇倪家巷村洪塔路31号，租用江阴市周庄镇倪家巷村村民委员会闲置厂房6659.53平方米，拟淘汰原有烘干机4台，搬迁原有缩呢机、起毛机、剪毛机、烫光机等国产设备74台（套），并新增定型机4台（套）进行建设。项目建成后，全厂纺织品后整理能力不变，仍为280万米/年。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。本项目属于C1723毛染整精加工，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（环境部部令第16号）中“十四、纺织业17”中“28.毛纺织及染整精加工172”的 “后整理工序涉及有机溶剂的”项，本项目原料坯布表面会有残留的少许油剂，在后续烫光、热定型过程中加热挥发，产生有机废气，属于“后整理涉及有机溶剂的”，因此本项目应编制环境影响报告表。 2、生产规模及内容 本项目租用现有闲置厂房进行生产，主体工程为生产及辅助设备的购置、安装和调试等，公用工程和环保工程等完善。建设项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1 建设项目产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力; 年运行时数（小时）. 迁建前; 迁建后; 增减量. 1; 生产车间; 纺织品后整理; 280万米/年; 280万米/年; 0; 7200. 3、项目工程组成情况 本项目公用及辅助工程见表2-2。 表2-2 建设项目公用及辅助工程表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 原料及成品仓库; 2000m2; 位于室内，新增. 公用工程; 供水; DN200; 由区内自来水管网提供，依托房东现有. 供汽; 2000t/a; 由江阴周庄热力有限公司供应，依托现有房东现有蒸汽管网. 供气; 30万m3/a; 由江阴市天力燃气有限公司供应，依托房东现有天然气管网. 排水; 雨水管网; DN300; 厂区内雨水管网，依托房东现有. 废水管网; DN200; 厂区内污水管网，依托房东现有. 环保工程; 废水; 化粪池; 20m3; 生活污水预处理，有余量，依托房东现有. 废气; 生产设备配套布袋除尘装置; /; 处理刷毛、起毛、剪毛废气，在车间无组织排放，搬迁. 水喷淋+静电除油装置; 15000m3/h×1; 处理定型废气，收集效率95%，颗粒物、有机废气去除效率均为90%，尾气通过1根15米高（DA001）排气筒排放，新增. 噪声; 隔声防治措施; 隔声量≥25dB(A); 厂界达标排放. 固废; 一般固废堆场; 20m2; 固废分类暂存，新增. 危废仓库; 5m2; 危废分类暂存，新增. 注：全厂区雨污管网、化粪池、雨水、污水排放口共用，电力、蒸汽、燃气管线依托房东现有，责任主体为房东江阴市周庄镇倪家巷村村民委员会；本项目无生产废水排放，废气处理设施、危废收集点等均独立设置，环境责任主体为江阴市多成纺织整理有限公司。 4、主要生产单元、主要工艺及生产设施名称一览表 表2-3 本项目主要生产设备一览表 5、主要原辅材料 表2-4 本项目主要原辅材料及其用量 6、主要原辅材料理化性质 表2-5 主要原辅料理化性质、毒性毒理 - 项目水量平衡 略 8、劳动定员及工作制度 劳动定员：搬迁后全厂劳动定员为50人。 工作制度：该公司搬迁后实行“三班”24小时工作制，年有效工作日为300天。 9、项目位置及项目厂区平面布置情况 建设项目地理位置：本项目建设地位于江阴市周庄镇倪家巷村洪塔路31号，具体地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目生产车间主要分为烫光、定型车间、缩呢车间、办公区及仓库，具体厂区平面布置图见附图2。 厂界周围500米土地利用现状：本项目建设地南侧、东侧为江阴市倪家巷经济实业有限公司、西侧为闲置厂房，北侧为江阴市周庄镇索尚并线厂。厂界周围500米范围内最近敏感保护目标为厂界南侧210米处的汪家跳。厂界周围500米土地利用现状见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 本项目主要从事纺织品后整理，原烘干技改为定型工艺，具体生产工艺及产污环节如下图（其中S-固废、N-噪声、G-废气、W-废水）。 图2-2 纺织品后整理生产工艺流程及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 现有项目概况 江阴市多成纺织整理有限公司成立于2016年3月，原位于江阴市周庄镇世纪大道南段460号，主要从事纺织品后整理，公司产品产能为纺织品后整理280万米/年。 该公司现有项目建设、审批及验收情况调查见表2-7。 表2-7 现有项目环评审批以及竣工验收情况 项目名称; 报告类型; 环境影响评价; 竣工环境保护验收情况; 备注. 审批部门; 审批时间. 年产280万米纺织品整理项目; 报告表; 江阴市环境保护局; 2018年5月; 2018年10月通过江阴市环保局“三同时”验收; 已建. 年产800吨熔喷布项目; 报告表; 无锡市行政审批局; 2020年7月; /; 未投产，今后也不再建设. 排污许可证; 许可证编号：91320281MA1MH5742X001P（简化管理），有效期限：自2022年9月8日起至2027年9月7日止. - 租赁厂址污染情况 - 本项目拟租用江阴市周庄镇倪家巷村村民委员会位于江阴市周庄镇倪家巷村洪塔路31号闲置厂房进行建设。该厂房原为原料仓库，目前闲置状态，因此本项目租赁车间不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，符合环发[2012]140号文件相关要求，故本项目所涉及的厂房无场地污染等环境问题。 - 厂区内雨水管网、污水管网、化粪池、雨水排放口、污水接管口已建设到位，本项目可依托出租方各类公辅工程，厂区公用区域环保责任主体为出租方。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 ①基本污染物环境质量现状 本报告选取2024年作为评价基准年，根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》中数据，项目所在区域各评价因子数据见表3-1。 表3-1 环境空气质量监测数据 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年均值; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年均值; 33.1; 40; 82.8; 达标. PM10; 年均值; 51.7; 70; 73.9; 达标. PM2.5; 年均值; 32; 35; 91.4; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度第90百分位数; 162; 160; 101.25; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1134; 4000; 28.4; 达标. 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》中监测数据，建设项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度、CO24小时平均第95百分位数浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，O3日最大8小时平均浓度第90百分位数未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，因此，判定为不达标区。该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划，根据《周庄镇大气环境整治方案》，通过深入VOCs治理、深化重点行业污染治理、实施精细化扬尘管控、全面推进生活源治理、加强重污染天气应急管控等措施，紧扣PM2.5浓度33微克/立方米和优良天数比率82.7%的工作目标，控源头、强治理、促提升，继续提升空气质量。且根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》（2018-2025年）可知，无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标。 2、地表水环境 本项目所在地纳污河流为张家港河，根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》数据，2024年，全市16条主要河流共设置地表水重点监测断面22个，其中Ⅱ类水质断面13个，Ⅲ类水质断面9个，无Ⅳ 类、Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面。与2023年相比，总体水质变好，Ⅱ类断面比例上升4.6个百分点。 16 条重点河流中，长江、应天河、桃花港、石牌港、申港河、利港河、老夏港河等11条河流水质状况为优；东横河、东清河、二干河、青祝运河、张家港河等5条河流水质状况为良好。与2023年相比，2024年全市16条重点河流中，白屈港、锡澄运河、新沟河、新夏港河水质由良好转为优。 经《周庄镇水环境整治方案》中的整治措施治理后，可确保水环境质量得到持续改善。 3、声环境 本项目位于江阴市周庄镇倪家巷村洪塔路31号，根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发【2020】71号）的规定，项目所在区域位于2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》中声环境质量状况描述，该区域昼间平均等效声级为54.3dB（A），能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准。 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此不设置声环境质量现状监测点。 4、生态环境 本项目位于江阴市周庄镇倪家巷村洪塔路31号，利用现有厂房进行建设，不新增用地，且项目建设用地范围内无生态环境保护目标，故不用进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，故无需开展电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤环境 建设项目厂区内除绿化外均已硬化，生产车间等区域均做好防渗及防泄漏措施，正常工况下，不存在地下水、土壤环境污染途径，对土壤、地下水环境基本无影响，故不开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 建设项目位于江阴市周庄镇倪家巷村洪塔路31号，根据现场勘查，项目周边500m范围内无大气环境保护目标。 2、声环境 建设项目位于江阴市周庄镇倪家巷村洪塔路31号，项目周边50米范围内无声环境敏感目标。 3、地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 建设项目位于江阴市周庄镇倪家巷村洪塔路31号，租用现有厂房，不新增用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、废气 本项目定型工序产生的非甲烷总烃、颗粒物执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准和表3标准；天然气燃烧废气烟尘、SO2和NOx执行江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准；因定型废气与天然气燃烧废气通过一根排气筒排放，烟尘从严执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准。 起毛、刷毛、剪毛工序产生的无组织颗粒物及烫光工序产生的无组织颗粒物、非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。具体见表3-4。 表3-4 大气污染物排放标准 污染物; 有组织排放限值; 无组织排放限值. 监控点; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 监控点; 浓度mg/m3. 定型工序DA001; 非甲烷总烃; 排气筒（15m）; 60; 3; 边界外浓度最高点; 4. 颗粒物（含烟尘）; 20; 1; 0.5. SO2; 80; /; /. NOx; 180; /; /. 烫光工序; 非甲烷总烃; /; 4. 颗粒物; 0.5. 起毛、刷毛、剪毛工序; 颗粒物; /; 0.5. 注：1、排气筒基准氧含量为9%。 2、定型工序排气筒周围半径200 m距离内最高建筑物高度约10m，可满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）中高于最高建筑物3 m以上的要求。 企业厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。具体见表3-5。 # 表3-5 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 本项目无生产废水，生活污水接入江阴周北污水处理有限公司集中处理，处理出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准；接管标准COD和SS执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，氨氮、总磷和总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准。具体见表3-6。 表3-6 废水污染物排放标准 污染物; 接管标准（mg/L）; 尾水排放标准（mg/L）. COD; 500; 50. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 4（6）. TP; 8; 0.5. TN; 70; 12（15）. 标准; 污水处理厂 接管标准; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 3、噪声 本项目建设地位于江阴市周庄镇倪家巷村洪塔路31号，根据附图声环境功能区划图，本项目位于2类声环境功能区，厂界外声环境功能执行2类区标准。本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准见表3-8。 表3-7 厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A); 标准. 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物 本项目一般固废贮存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《关于加强一般工业固体废物管理的通知》（锡环办〔2021〕138号）要求，不得形成二次污染。危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）中的相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城〔2000〕120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城〔2010〕61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |

| 总 量 控 制 指 标 | 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”。结合项目排污特征，确定总量控制因子： 水：COD、氨氮、TP、TN和SS（考核因子）； 废气：非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx 固废：各种固体废物。 建设项目污染物排放总量指标见表3-8。 表3-8 污染物排放总量一览表 单位 t/a 类别; 污染物 名称; 迁建前; 本项目; “以新带老”削减量; 迁建后全厂排放量; 排放增减量. 实际排放量; 核定排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 废水量. COD. SS. 氨氮. 总磷. 总氮. 废气; 有组织; 非甲烷总烃. 颗粒物（含烟尘）. SO2. NOX. 无组织; 非甲烷总烃. 颗粒物（含烟尘）. SO2. NOX. 合计; 非甲烷总烃. 颗粒物（含烟尘）. SO2. NOX. 固废; 一般固废. 危险废物. 生活垃圾. 注：表中“/”左边为进入污水处理厂的接管量，“/”右边为污水处理厂外排量。 |
| --- | --- |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用江阴市周庄镇倪家巷村村民委员会闲置厂房进行建设，施工期对周围环境产生的影响主要是生产设备安装和调试期间产生的废气、噪声和少量建筑垃圾。废气主要源于运输车辆所排放的废气、少量扬尘；噪声主要是运输机械和安装设备产生的噪声；固体废弃物主要为少量建筑垃圾和设备包装箱等。 为防止建设项目在建设期间发生上述环境污染的现象，使建设项目在建设期间对周围环境的影响尽可能小，建议采取以下的污染防治措施： ①合理安排设施的使用，减少噪声设备的使用时间；②对施工产生的固体废物，应尽可能利用或及时运走；③注意清洁运输，防止在装卸、运输过程中的撒漏、扬尘及噪声；④建设单位应做好施工期管理工作，以减小对周围环境的影响。 由于施工期较短，对当地环境空气、水环境、声环境、土壤环境影响时间较短，并且施工结束，以上影响立即消失，故不会降低当地环境质量现状类别。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气产生及排放情况 根据生产工艺分析，本项目废气主要为起毛、刷毛、剪毛工艺产生的颗粒物；烫光、定型工艺产生的颗粒物、有机废气（以非甲烷总烃表征）及定型工艺产生的天然气燃烧废气。 建设项目废气经各项污染治理措施处理后，非甲烷总烃、颗粒物排放浓度限值均满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准和表3标准，SO2和NOx排放限值均满足江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准，厂区内非甲烷总烃排放限值达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。综上所述，建设项目废气污染物达标排放，对周围大气环境影响较小。 2、废水 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 建设项目厂区实行“清污分流”和“雨污分流”制，本项目无生产废水产生，产生的废（污）水主要为职工生活污水。 本项目劳动定员50人，生活污水排放量为600t/a。生活污水含有生化处理所需要的一些营养物质，污染程度较轻，可生化性好，其主要污染因子为COD、SS、氨氮、TP、TN，生活污水经化粪池预处理后接管江阴市周北污水处理有限公司集中处理。 本项目无生产废水排放，生活污水产生量为600t/a，经化粪池预处理后，主要水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN接管浓度分别为450mg/L、350mg/L、45mg/L、8mg/L、70mg/L，COD、SS达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、TP、TN达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，可接管江阴市周北污水处理有限公司处理，故生活污水经化粪池预处理是可行的。 综上所述，从水质、水量、时间、空间等方面来看，本项目营运期产生的生活污水接入江阴市周北污水处理有限公司集中处理是切实可行的。 3、噪声 本项目噪声源主要为起毛机、刷毛机、剪毛机、定型机等生产设备及水泵、风机等辅助设备，噪声源强≤85dB(A)。建设单位针对噪声产生特点，采取措施为： 表4-18 工业企业噪声防治措施及投资表 噪声防治措施名称（类型）; 噪声防治措施规模; 噪声防治措施效果; 噪声防治措施投资/万元. 噪声源控制措施; 选用低噪声设备; 生产及辅助设备等选用低噪声设备; 降噪25dB(A)以上; 5. 隔声减振，消音; 风机、水泵等高噪音设施采用隔音罩、减振垫、消声器等措施. 规划防治对策; 合理布局; 设备均设置在车间内，通过车间、厂房隔声. 管理措施; 设备定期检查、维护; 对高噪声设备如风机等定期检查、维护. 项目厂界环境噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类昼间、夜间标准。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4、固体废物 4.1固体废物产生情况 本项目固废主要为起毛、刷毛、剪毛工序产生的废绒毛、检验工序产生的废布、废气治理设施产生的废油、喷淋废液、废过滤网、废绒毛、废布袋、原料使用产生的废包装桶、设备维护产生的废机油及员工活动产生的生活垃圾。 综上所述，项目固废采取上述治理措施后，各类固废均能得到合理处置，不产生二次污染，不会对周围环境产生影响。 5、地下水、土壤 表4-27 建设项目污染区划分及防渗要求 防渗 分区; 包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 厂内分区; 防渗技术要求; 防渗措施. 一般防渗区; 弱; 易; 其他类型; 危废仓库、原料仓库、生产车间、缩呢车间等; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行; 粘土铺底+水泥硬化基础. 简单防渗区; 弱; 易; 其他类型; 一般固废堆场、办公楼、成品仓库; 一般地面硬化; 一般地面硬化. ③加强管理 除工程措施外，项目还需加强日常管理，避免发生事故造成影响，包括： 1）正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强定期对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换； 2）对工艺、设备等采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 6、生态环境 本项目租用现有厂房进行建设，不新增用地，且项目建设用地范围内及周边均无生态环境保护目标，对周围生态环境基本无影响。 7、环境风险 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可接受。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，无电磁辐射影响。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单（全厂）

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率 (kg/h) | 排放标准 |
| 大气环境 | DA001/定型工序 | 颗粒物（含烟尘） | 水喷淋+静电除油装置 | 20 | 1 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 60 | 3 |  |
|  |  | # SO2 | - | 80 | / | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准 |
|  |  | # NOX | - | 180 | / |  |
|  | 厂界 | 颗粒物（含烟尘） | 加强车间通风 | 0.5 | - | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 4.0 | - |  |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 加强间通风 | 6（监控点处1h平均浓度值） | - | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准 |
|  |  |  |  | 20（监控点处任意一次浓度值） | - |  |
| 地表水环境 | DW001、生活污水接管口/生活废水 | COD | 经化粪池预处理后接入江阴市周北污水处理有限公司集中处理后排入张家港河 | 500mg/L | COD和SS执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，氨氮、总磷和总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准 |  |
|  |  | SS |  | 400mg/L |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 45mg/L |  |  |
|  |  | 总磷 |  | 8mg/L |  |  |
|  |  | 总氮 |  | 70mg/L |  |  |
| 声环境 | 起毛机、刷毛机、剪毛机、定型机等生产设备及水泵、风机等辅助设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，车间采用实体墙，设备均设置在车间内，加强管理等 |  | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即昼间（6:00-22:00）≤60dB(A)，夜间（22:00-6:00）≤50dB(A) |  |
| 电磁辐射 | / | / | / |  | / |  |
| 固体废物 | 项目产生的废绒毛、废布、废布袋一般固废送废品回收站外售综合利用；废油（包括废机油）、喷淋废液、废过滤网、废包装桶委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门收集后统一处置。 |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | - 危废仓库、原料仓库、生产车间、缩呢车间按一般防渗区要求设置防渗措施，一般固废堆场、办公楼、成品仓库设置为简单防渗区，做好一般地面硬化。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目租用现有厂房建设，未新增用地且用地范围内无生态保护目标，故不涉及生态环境影响。 |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①设置安全环保部门，负责全公司的环保安全工作，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施。 ②车间内严禁烟火，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度，厂内车间应在进口处的明显位置设有醒目的严禁烟火的标志。 ③加强职工安全环保教育，增强操作人员的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故。 ④定期检查危废仓库，加强风险源监控，贮存场所设置防风、防雨、防渗等措施。 ⑤危废仓库、机油储存区等按照相应要求设置防渗措施、消防设施及其他应急物资。 ⑥在雨水口设置截流阀，发生事故时关闭截流阀，防止事故废水通过雨水管网进入地表水造成水环境的污染。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 项目申报后，建设单位应依据国家、江阴市相关环保要求按时申请并获得排污许可证或进行排污登记。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“十二、纺织业17”中“25毛纺织及染整精加工172 仅含整理工序的”，属于排污简化管理类别。建设单位需加强环境管理，建立一套完善的环保监督、管理制度，包括原辅材料储运管理制度、水电能源节能降耗制度、污染防治措施维护管理制度、排污许可制度、信息公开制度等。切实落实各项环保治理措施，并保证正常运行，确保各项污染物达标排放。 |  |  |  |  |  |

六、结论

综上所述，本项目从环保的角度出发，在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后是可行的。

1000m

0

500

项目建设地

G1（江阴金湾合金材料有限公司）

图      例

项目建设地

大气监测点位

江阴市周北污水处理有限公司

周西工业工业集中区

附图1     建设项目地理位置图

刷毛区

缩呢车间

起毛区

烫光区

DA001

定型区

检验区

蒸呢区

原料仓库

成品仓库

大门

办公区

注：   噪声源； 一般固废堆场；  危废仓库； 排气筒；

污水管网；  雨水管网；  污水排放口； 雨水排放口。

0

11

22m

附图2      建设项目厂区平面布置图   比例

劲松锻造厂

工业企业

江阴澄昌金属材料有限公司

江阴市周庄镇索尚并线厂

工业企业

闲置厂房

江阴市禾达印染有限公司

江阴市倪家巷经济实业有限公司

澄江福地飞锡古寺

工业企业

工业企业

工业企业

江阴航海纺织铸造有限公司

永发铸造

江阴市嘉亿塑化有限公司

健跃纺织有限公司

附图3      项目建设地周围500米土地利用现状图   比例

0

68

136m

注：    本项目建设地；  烫光、定型生产车间；   100米卫生防护距离；    500米范围圈。

附图4      污水管网收集示意图

图   例

江阴市源通污水处理有限公司

污水接管企业

污水管网

项目建设地