# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示版）

项目名称：      年产20吨医用镍钛合金丝新建项目

建设单位（盖章）：江阴俊锦医疗科技有限公司

编制日期：             2025年11月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产20吨医用镍钛合金丝新建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2510-320266-89-03-242359 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 查伟 | 联系方式 |  | 139******** |  |
| 建设地点 |  | 江苏 省（自治区） 无锡 市 江阴 县（区） 华士 乡（街道） 华西五村朱蒋巷1号 |  |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 120 度 25 分 51.612 秒， 31度 48 分 17.537 秒） |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3360金属表面处理及热处理加工 |  | 建设项目 行业类别 |  | 三十、金属制品业33 67金属表面处理及热处理加工 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 |  | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 江阴市华士镇人民政府 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | 江阴华士备[2025]300号 |
| 总投资（万元） |  | 600 |  | 环保投资（万元） |  | 30 |
| 环保投资占比（%） |  | 5 |  | 施工工期 |  | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 是 |  | 用地（用海） 面积（m2） |  | 400 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）表1专项评价设置原则表，具体见表1-1。 表1-1 专项评价设置原则表 综上所述，本项目无需设置大气专项评价。 |  |  |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《江阴市华士镇工业园区详细规划及城市设计》 审查机关：江阴市人民政府 审批文件：关于同意《江阴市华士镇工业园区详细规划及城市设计》的批复 审批文号：澄政复[2023]42号 |  |  |  |  |  |
|  | 规划名称：《江阴市国土空间总体规划》（2021-2035年） 审查机关：江苏省人民政府 审批文件：《省政府关于江阴市、宜兴市、锡山区、惠山区、滨湖区、新吴区国土空间总体规划（2021-2035年）的批复》 审批文号：苏政复[2025]4号 |  |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名：《关于江阴华士工业园、华西工业园、龙砂工业园环境影响评价、环境保护规划报告书》 审查机关：江阴市环境保护局 审查意见名称及文号：《关于江阴华士工业园、华西工业园、龙砂工业园环境影响评价、环境保护规划报告书的批复》（批文号：澄环管[2004]43号） |  |  |  |  |  |
|  | 规划环评名称：江阴市华士镇工业园区规划环境影响报告书（报批中） |  |  |  |  |  |

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划相符性 ①土地利用规划相符性 综上所述，本项目的建设符合规划要求。 2、规划环境影响评价相符性 本项目位于江阴市华士镇华西五村朱蒋巷1号，属于《江阴华士工业园、华西工业园、龙砂工业园环境影响评价、环境保护规划报告书》中华西工业园，本报告规划环评相符性分析内容参照《江阴华士工业园、华西工业园、龙砂工业园环境影响评价、环境保护规划报告书》及其审查意见（澄环管〔2004〕43号）进行分析，同时，华士镇最新规划环评《江阴市华士镇工业园区规划环境影响报告书》已初步编制完成，且该报告已于2024年4月10日进行了第二次公示，待评审中，故本报告同时参照《江阴市华士镇工业园区规划环境影响报告书》（初稿）的内容进行相符性分析，见下表： 表1-2 项目与《江阴华士工业园、华西工业园、龙砂工业园环境影响评价、环境保护规划报告书》及其批复意见相符性分析一览表 表1-3 项目与《江阴市华士镇工业园区规划环境影响报告书》（初稿）中的园区生态环境准入清单相符性分析一览表 表1-4 项目与《江阴市华士镇工业园区规划环境影响报告书》（初稿）中其他相符性分析一览表 综上所述，本项目建设符合规划和环境保护规划，项目选址合理。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线相符性 由上表可知，本项目不在生态红线区域范围内，因此，本项目选址符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）和《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）中的相关要求。 （2）环境质量底线相符性 本项目废气可达标排放，本项目无生产废水排放，生活污水经处理后达标排放，固废均得到妥善处理，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线相符性 根据《关于加强资源环境生态红线管控的指导意见》（发改环资[2016]1162号），建设项目与资源利用上线的相符性分析见表1-6。 表1-6 建设项目与资源利用上线的相符性分析表 由上表可知，建设项目与资源利用上线相符。 （4）环境准入负面清单相符性 项目所在地目前尚未制定环境准入负面清单，本次评价对照《市场准入负面清单》（2025年版）、《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022版）及《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）>江苏省实施细则》进行说明，具体见表1-7。 表1-7 环境准入负面清单 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 （5）与《江苏省生态环境分区管控综合查询报告书》相符性 本项目位于江阴市华士镇华西五村朱蒋巷1号，根据《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相关内容及《江苏省生态环境分区管控综合查询报告书》，本项目建设地位于重点管控单元，其相符性分析见下表1-8。 表1-8 江阴市环境管控单元准入清单（华士镇工业集中区） 综上所述，本项目符合《江苏省生态环境分区管控综合查询报告书》相关要求。 2、与《江阴市国土空间总体规划》（2021-2035） “三区三线”方案相符性 “三区三线”是指城镇空间、农业空间、生态空间以及城镇开发边界红线、永久基本农田红线、生态保护红线。本项目位于江阴市华士镇华西五村朱蒋巷1号，根据《江阴市国土空间总体规划》（2021-2035）中国土空间控制线规划图（附图11），本项目所在地在城镇开发边界红线内，距离生态节点砂山4800m、乌龟山5800m，不在生态红线区域及永久基本农田红线范围内，故本项目选址符合江阴市“三区三线”方案。 3、产业政策相符性分析 项目从事医用镍钛合金丝的生产，对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于金属表面处理及热处理加工（C3360），产业政策相符性分析具体见表1-9。 表1-9 本项目与国家及地方产业政策相符性分析表 综上，本项目符合国家和地方产业政策要求。 4、其他国家及地方环保政策相符性分析 本项目与国家及地方环保政策相符性分析，具体见表1-10。 表1-10 本项目与国家及地方环保政策相符性分析一览表 由上表可知，本项目符合国家及地方环保政策中相关要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 江阴俊锦医疗科技有限公司成立于2025年9月28日，位于江阴市华士镇华西五村朱蒋巷1号，主要从事医用镍钛合金丝的生产，根据实际调查，该公司成立至今未进行生产性活动。 由于公司发展需求，公司拟于江阴市华士镇华西五村朱蒋巷1号，租用江阴坦途新材料科技有限公司现有闲置厂房进行建设，购置热处理线、抛光机、消毒生产线等14台/条，项目建成后，年产20吨医用镍钛合金丝。 2025年10月15日，江阴市华士镇人民政府以“备案证号：江阴华士备[2025]300号”文对本项目准予备案，项目代码：2510-320266-89-03-242359。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十、金属制品业33 67金属表面处理及热处理加工”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。建设单位委托冠誉环境（江苏）有限公司开展该项目环境影响评价工作。 本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，请公司按照国家有关法律、法规和相关标准执行。 2、项目概况 项目名称：年产20吨医用镍钛合金丝新建项目； 行业类别：C3360金属表面处理及热处理加工； 项目性质：新建； 建设规模：年产20吨医用镍钛合金丝新建项目； 建设地点：江阴市华士镇华西五村朱蒋巷1号； 投资总额：总投资600万元，其中环保投资30万元； 劳动定员：劳动定员20人； 工作制度：年生产天数300天，二班制生产，每班8小时。 3、生产规模及内容 本项目产品方案见表2-1。 表2-1 建设项目产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 设计生产能力; 运行时间. 1; 生产车间; 医用镍钛合金丝（Φ1mm）; 20t/a; 4800hr/a. 4、主要生产设施 主要生产设备见表2-2。 表2-2 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号/参数; 数量（台/条）; 备注. 1; 热处理线; 4m/min; 6; 新增. 2; 抛光机; 10KW; 6; 新增. 3; 消毒生产线; 20KW; 2; 新增，每条线配套蒸汽发生器1台. 5、主要原辅材料及燃料 本项目原辅材料使用情况见表2-3。 表2-3 本项目原辅材料使用情况表 6、产能匹配性分析 注：因设备调试、物料更换等耗时，实际热处理线换线生产时间约12hr/d（3600hr/a）。 8、主要原辅材料理化性质 本项目主要原辅材料理化性质见表2-4。 表2-4 主要原辅材料理化性质 7、建设项目主体、公用、储运、辅助及环保工程 本项目利用现有厂房进行建设，主体工程为厂房内部布局调整、生产及辅助设备的购置、安装和调试等；公用工程和辅 助工程包括储运工程、环保工程和其他配套工程的完善建设。建设项目工程内容见表2-5。 表2-5 建设项目主要工程内容 8、项目地理位置、厂区四周现状、厂区平面布置 9、水平衡 本项目用水主要为生活用水、消毒用水及喷淋用水。 （2）本项目水量平衡图 新鲜水 387 生活用水 化粪池 损耗80 300 240 240 接入江阴市华清水务有限公司集中处理 水喷淋用水 损耗27 27 19440 消毒用水 损耗60 60 本项目水量平衡见图2-1。 图2-1 本项目水量平衡图 t/a 由上图可知，本项目总用水量为19827t/a，新鲜用水量387t/a，重复用水量为19440t/a，水资源重复利用率为98%。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程图及产污环节 本项目主要从事医用镍钛合金丝的生产，具体生产工艺流程及产污环节见图2-2（G-废气、S-固废、N-噪声） 镍钛合金丝 抛光 热处理 600℃ S1废砂带 N1噪声 G1颗粒物 蒸汽消毒 成品 氩气/氮气 砂带 N2噪声 S2废擦布 电加热 洁净布 图2-2 医用镍钛合金丝生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 2、其他公辅设备产污环节分析 本项目生产过程中会产生相应类型的污染物，公辅设备也会产生相应污染物，主要为废气处理产生滤尘（S3）、风机运行噪声（N3）、厂区职工生活污水（W1）及厂区生活垃圾（S4）等。 |
| --- | --- |

| 与本项目有关的原有环境污染问题 | 1、与项目有关的原有污染情况 本项目位于江阴市华士镇华西五村朱蒋巷1号，租用江阴坦途新材料科技有限公司厂房400平方米进行建设，公司成立至今未进行生产性活动，为新建项目，不存在原有环境污染问题。 |
| --- | --- |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境质量现状 根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，江阴市各评价因子数据见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 由上表可知，2024年江阴市环境空气中二氧化硫年均值、二氧化氮年均值、PM10年均值、PM2.5年均值和一氧化碳24小时平均第95百分位数可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；臭氧日最大8小时平均浓度90百分位数超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目所在区臭氧超标，因此判定为非达标区。华士镇针对环境质量现状问题制定了相应整治方案，见附件《华士镇大气污染综合整治实施方案》。 2、地表水环境质量现状 本项目纳污河流为张家港河，根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，张家港河水质处于良好水平。 3、声环境质量现状 本项目建设地50m范围内无敏感点，无需进行声环境现状调查。 4、生态环境质量现状 本项目利用现有厂房进行建设，不涉及新增用地，无需进行生态环境现状调查。 5、电磁辐射环境质量现状 本项目不涉及电磁辐射影响。 6、地下水、土壤环境质量现状 建设项目基本不存在土壤、地下水环境污染途径，无需进一步开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 本项目大气环境目标统计500m范围内的环境保护目标，具体见表3-2。 表3-2 大气环境保护目标 2、声环境 本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目500m范围内不涉及地下水集中式引用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目不新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、大气污染物排放标准 本项目抛光工序产生的颗粒物执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。具体见表3-3。 表3-3 大气污染物排放标准 2、废水污染物排放标准 本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入江阴市华清水务有限公司集中处理，污水厂接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准；处理出水pH、SS、总氮执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准，COD、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中V类标准，尾水排入张家港河。具体见表3-4。 表3-4 污水排放标准限值 注：每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。 3、噪声排放标准 本项目建设地位于江阴市华士镇华西五村朱蒋巷1号，根据附图8声环境功能区划图，本项目位于3类声环境功能区，本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准见表3-5。 4、固废贮存标准 本项目一般工业固废贮存、处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行，不得形成二次污染。 生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |

| 总量控制指标 | 根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）文件的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子： 水：COD、氨氮、TP、总氮、悬浮物SS（考核因子） 废气：颗粒物 建设项目污染物排放总量指标见表3-6。 表3-6 建设项目污染物排放总量指标 单位 t/a 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量; 外排量; 建议申请量. 生活废水; 废水量; 240; 0; 240; 240; +240/240. COD; 0.12; 0.012; 0.108; 0.0096; +0.108/0.0096. SS; 0.096; 0.012; 0.084; 0.0024; +0.084/0.0024. 氨氮; 0.0108; 0; 0.0108; 0.00048; +0.0108/0.00048. TP; 0.00192; 0; 0.00192; 0.000096; +0.00192/0.000096. TN; 0.0168; 0; 0.0168; 0.00288; +0.0168/0.00288. 废气; 颗粒物; 0.0438; 0.0372; /; 0.0066; +0.0066. 固废; 一般工业固废; 0.587; /; /; 0; 0. 危险固废; 0; /; /; 0; 0. 生活垃圾; 3; /; /; 0; 0. 注：废水列A/B，A为进入污水处理厂的接管量，B为污水处理厂外排量。 本项目无生产废水产生，生活污水排放量为240t/a，水污染物接管总量为COD 0.108t/a、SS 0.084t/a、氨氮0.0108t/a、TP0.00192t/a、总氮 0.0168t/a，经化粪池预处理后接入江阴市华清水务有限公司集中处理，最终排入外环境总量为COD 0.0096t/a、SS 0.0024t/a、氨氮 0.00048t/a、TP 0.000096t/a、总氮0.00288t/a。根据总量控制原则，水污染物排放总量在华士镇控源截污内平衡，特征因子SS排放总量为0.0024t/a，作为该企业考核指标。 本项目大气污染物颗粒物排放总量为0.0066t/a，废气总量可在华士镇内平衡。 固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。 |
| --- | --- |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用现有厂房进行建设，不涉及土建，主要为厂房内布局调整、生产及辅助设备的购置、安装和调试等，施工期较短，各类污染物的产生量较少，在采取相应的防治措施后，对周围环境的影响很小，并会随施工期的结束而消失，所以本报告不作具体分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、运营期产污环节概况 本项目运营期主要污染物产生见表4-1。 表4-1 建设项目主要污染物产生情况一览表 类别; 编号; 产生环节; 污染因子; 产生特征; 去向. 废气; G1; 抛光; 颗粒物; 连续; 经水喷淋塔处理后无组织排放. 废水; W1; 职工生活; 生活污水; 间歇; 张家港河. 固废; S1; 抛光; 废砂带; 间歇; 外售综合利用. S2; 蒸汽消毒; 废擦布; 间歇. S3; 废气处理; 滤尘; 间歇. S4; 职工生活; 生活垃圾; 间歇; 环卫部门收集. 噪声; N1; 抛光; 噪声; 连续; 室内排放. N2; 蒸汽消毒; 噪声; 连续. N3; 风机运行; 噪声; 连续. 2、废气 （1）污染工序及源强分析 根据生产工艺分析，本项目废气主要为抛光工序产生的颗粒物。 （8）大气环境影响评价结论 本项目所在地区域环境为非达标区，华士镇已制定了《华士镇大气污染综合整治实施方案》。本项目各环节废气经相应废气处理装置处理后达标排放。本项目以生产车间为界设置50米卫生防护距离，在此范围内无敏感点，故本项目废气对周围环境影响较小。 3、废水 （1）污染工序及源强分析 本项目无生产废水产生，生活污水产生量为240t/a。本项目建设地污水主管网已建成，生活污水接入江阴市华清水务有限公司集中处理，处理出水pH、SS、总氮执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准，COD、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中V类标准，尾水排入张家港河。建设项目水污染排放情况见表4-9。 （4）地表水环境影响评价结论 综上所述，本项目水量、水质等均符合江阴市华清水务有限公司接管要求，本项目污水不直接对外排放，不会对当地地表水环境产生不利影响，地表水影响可接受。 4、噪声 本项目噪声源主要为抛光机、消毒生产线蒸汽发生器、风机等机械运行噪声。根据本项目各噪声设施噪声产生特点，本项目仅考虑几何发散衰减，即将所有的声源视为点声源，选用《环境影响评价技术导则 声环境》中的无指向性点声源几何发散衰减的模式： |

|  | （4）噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定噪声监测计划，具体见4-15。 表4-15 噪声监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 四周厂界外1m; LAeq; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. |
| --- | --- |

|  | 5、固废 本项目施工期利用现有厂房建设，不涉及土建，故无施工期固废产生。 本项目营运期固废主要为抛光工序产生的废砂带（S1）、蒸汽消毒产生的废擦布（S2）、废气处理产生的滤尘（S3）以及工人生活活动产生的生活垃圾（S4）。 表4-16 建设项目固废产生及综合利用、处理处置情况 序号; 固废 名称; 属性; 产生 工序; 形 态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物 类别; 废物 代码; 估算产生量（t/a）; 处理处置方式. 1; 废砂带; 一般固废; 抛光; 固; 砂带; -; -; SW59; 900-099-S59; 0.5; 外售综合利用. 2; 废擦布; 蒸汽消毒; 固; 布; -; -; SW59; 900-099-S59; 0.05. 3; 滤尘; 废气处理; 固; 滤尘; -; -; SW59; 900-099-S59; 0.037. 4; 生活垃圾; 职工生活; 固; -; -; -; SW64; 900-099-S64; 3; 环卫部门清运. 6、地下水、土壤 ①污染源、污染物类型及污染途径 综上，本项目不涉及地面漫流和垂直渗入等污染，对地下水及土壤基本无影响。 7、生态 本项目利用现有厂房建设，不涉及新增用地，无生态环境影响。 8、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 表4-20 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产20吨医用镍钛合金丝新建项目. 建设地点; （江苏）省; （无锡）市; （/）区; （江阴）县; 华士镇华西五村朱蒋巷1号. 地理坐标; 经度; 120°25′51.612″; 纬度; 31°48′17.537″. 主要危险物质及分布; 本项目不涉及危险物质。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 火灾爆炸产生的有毒有害气体进入大气；消防废水等事故废水进入雨水管网，污染雨水纳污河流；废气未经处理直接排放，影响大气环境. 风险防范措施要求; ①加强对原辅材料储存、使用的安全管理和检查。 ②落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。 ③仓库区禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业。 ④加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。 ⑤企业应按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施。 ⑥做好总图布置和建筑物安全防范措施。 ⑦准备各项应急救援物资，如灭火器、黄砂、空桶、铁锹及个人防护措施防护服、防护罩等。 ⑧加强对各生产设施、废气处理设施的日常巡检、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目危险物质数量与临界量比值 Q＜1，故环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析，采取风险防范措施后，处于可接受水平。. 9、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 10、排污口规范化管理 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等文件相关要求设置排污口并张贴排污口环保标识牌。 （1）废水：本项目利用现有污水接管口和雨水排放口各1个，按规范设置排污口标识牌、监控池或采样井，雨水排放口前端设置排放井，便于日常检查、采样检测，排放口需安装截止阀。 （3）固废：本项目设置1个一般固废堆场，按规范设置标识标志牌、信息公开栏等； （4）噪声：本项目高噪声设备主要为风机运行等噪声，应在其作业区域内张贴噪声污染标示牌。 |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准 | 限值 |
| 大气环境 | 厂界 |  | 颗粒物 | 经“水喷淋”处理后无组织排放 | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准 | 浓度限值0.5mg/m3 |
| 地表水环境 | DW001生活污水接管口 |  | COD SS 氨氮 总磷 总氮 | 接入江阴市华清水务有限公司集中处理 | pH、SS、总氮达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准，COD、氨氮、总磷达《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中V类标准后排入张家港河，即 pH6-9、COD≤40 mg/L、SS≤10mg/L、氨氮≤2 mg/L、总磷≤0.4 mg/L 和总氮≤12 mg/L |  |
| 声环境 | 生产车间 | 生产设备、风机等设备运行噪声 | 噪声 | 噪声源均设置在车间内，合理布局，墙体采用实砌墙体 | 达GB12348-2008表1中3类标准，即昼间（6:00-22:00）≤65dB（A），夜间（22:00-6:00）不生产 |  |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |  |
| 固体废物 | 一般工业固（废砂带、废擦布、滤尘）收集后外售综合利用；生活垃圾由环卫部门收集后统一处置。 |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目采取“源头控制”、“分区防控”的要求，原料成品堆场、一般固废堆场及其他生产区域采取“黏土铺底+水泥硬化”的防渗措施，杜绝固废接触土壤及室外堆放，防止降水淋溶、地表径流。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目利用现有厂房建设，不涉及新增用地，不涉及生态环境保护目标，不涉及生态保护措施。 |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加强对原辅材料储存、使用的安全管理和检查。 ②落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。 ③仓库区禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业。 ④加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。 ⑤企业应按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施。 ⑥做好总图布置和建筑物安全防范措施。 ⑦准备各项应急救援物资，如灭火器、黄砂、空桶、铁锹及个人防护措施防护服、防护罩等。 ⑧加强对各生产设施、废气处理设施的日常巡检、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 本项目申报后，建设单位应依据国家、江阴市相关环保要求按时申请并获得排污许可证或进行排污登记。本项目属于金属表面处理及热处理加工（C3360），项目不含酸洗、电解抛光和化学抛光、热浸镀、淬火、无铬钝化，不使用有机溶剂，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十八、金属制品业33”中“81金属表面处理机热处理加工336 其他”，属于排污登记管理类别，监测频次参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）规定的监测要求。公司废气监测方案见表5-1，噪声监测方案见表5-2。 表5-1 全厂废气监测方案 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界（无组织）; 颗粒物; 1次/年. 表5-2 噪声监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界外1m; LAeq; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. |

六、结论

综上所述，本项目从环保角度出发，在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环境保护措施治理后是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）t/a ① | 现有工程 许可排放量t/a ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）t/a ③ | 本项目排放量（固体废物产生量）t/a④ | 以新带老削减量（新建项目不填）t/a ⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）t/a ⑥ | 变化量t/a ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.0066 | / | 0.0066 | +0.0066 |
| 废水 | 水量 | / | / | / | 240/240 | / | 240/240 | +240/240 |
|  | COD | / | / | / | 0.108/0.0096 | / | 0.108/0.0096 | +0.108/0.0096 |
|  | SS | / | / | / | 0.084/0.0024 | / | 0.084/0.0024 | +0.084/0.0024 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0108/0.00048 | / | 0.0108/0.00048 | +0.0108/0.00048 |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.00192/0.000096 | / | 0.00192/0.000096 | +0.00192/0.000096 |
|  | 总氮 | / | / | / | 0.0168/0.00288 | / | 0.0168/0.00288 | +0.0168/0.00288 |
| 一般工业固体废物 | 废砂带 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 废擦布 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 滤尘 | / | / | / | 0.037 | / | 0.037 | +0.037 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；废水列A/B，A为进入污水处理厂的接管量，B为污水处理厂外排量。

N

200m

100m

0

扁

钢

路

路

陆

华

西

中康路

华家基

朱蒋巷村

朱蒋巷村

蔡家

徐家基

戴巷上

285m

470m

53m

417m

52m

项目周围500m范围线

图  示

本项目所在厂区                    本项目所在车间

居民住宅区

附图4     项目建设地Google earth（谷歌地球）卫星图